Popis činností prováděných při pravidelných kontrolách systému EPS dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

Měsíční pravidelná zkouška činnosti elektrické požární signalizace a doplňujících zařízení při provozu:

Zkouška činnosti ústředny a doplňujících zařízení dle § 8 odst. 1 písm. a) vyhl. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 1 krát za měsíc. Fakturováno bude podle počtu výkonů u jednotlivých zařízení (viz příloha č. 1 – ocenění prací).

| zkouška činnosti ústředny | APOLLO F1 | 1 |
| --- | --- | --- |

Půlroční pravidelná zkouška činnosti samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá při provozu:

Zkouška činnosti samočinných hlásičů požáru a zařízení, které EPS ovládá § 8 odst. 1 písmeno 
b) vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, 2 krát ročně, vždy nejpozději k 31.01. každého roku. Fakturováno bude podle počtu výkonů u jednotlivých zařízení (viz příloha č. 1 – ocenění prací) a může se v průběhu fakturačního období měnit.

| zkouška činnosti ústředny | APOLLO F1 | 1 |
| --- | --- | --- |
| tablo obsluhy | APOLLO F1 | 1 |
| optickokouřový hlásič | XP-95 | 665 |
| tepelný hlásič | XP-95 | 26 |
| tlačítkový hlásič | XP-95 | 23 |
| akumulátor | 12V/40Ah | 2 |
| přídržný magnet | ART 1350 | 12 |

Pravidelná roční kontrola provozuschopnosti EPS:

Kontrola provozuschopnosti EPS § 7 odst. 4 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 
ve znění pozdějších předpisů, 1 krát ročně, vždy nejpozději do 31.07 každého roku. Fakturováno bude podle počtu výkonů u jednotlivých zařízení (viz příloha č. 1 – ocenění prací) a může 
se v průběhu fakturačního období měnit.

| zkouška činnosti ústředny | APOLLO F1 | 1 |
| --- | --- | --- |
| tablo obsluhy | APOLLO F1 | 1 |
| optickokouřový hlásič | XP-95 | 665 |
| tepelný hlásič | XP-95 | 26 |
| tlačítkový hlásič | XP-95 | 23 |
| akumulátor | 12V/40Ah | 2 |
| přídržný magnet | ART 1350 | 12 |