P R O J E K Č N Í   K A N C E L Á Ř

VIKI PROJEKT, spol. s r. o.

Želivského 2227, 356 01 Sokolov

# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘESTAVBA SOCIÁLNÍHO KLASTRU NA POBOČKU MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Sokolov, Slavíčkova 1696

k. ú. Sokolov, parc. č. 1492/99

Datum: 03/19                                                        Číslo zakázky: 1856/19

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Objekt č. p. 1696 je součástí areálu a objektu sociálních služeb města Sokolov.

Objekt je přízemní s vegetační plochou střechou.

Předmětem změny účelu užívání je 1. NP.

Pozemek je přístupný ulicí Slavíčkova.

Objekt je v zastavěném území. Stavební úpravy nemění vnější vzhled objektu. Zastavěnost pozemků nebude měněna.

V současné době je 1. NP nevyužíváno. Předchozím využitím byl provoz sociálního klastru.

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru 1.NP. Tvar objektu ani půdorysné rozměry objektu nebudou měněny.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru 1.NP.

Způsob využití objektu po realizaci prací vyžaduje změnu užívání stavby.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru 1. NP.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

WC personálu je stávající a nebude nikterak měněno.

Jako WC personálu (1 osoba) bude využívána stávající kabinka WC ženy + ZTP. Šatna personálu je umístěna ve stávající kanceláři. Pro odložení oděvů návštěvníků budou instalovány nástěnné věšáky a jsou k dispozici skříňky.

Větrání a odvětrání prostor a osvětlení zůstává stávající.

Požadavky z hlediska PBŘ jsou zapracovány do PD.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Vzhledem k povaze prací, nebyla potřeba realizace průzkumů.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,

Pozemek ani objekt nejsou v ochranném ani bezpečnostním pásmu.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Pozemek a objekty nejsou v záplavovém ani v poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavební úpravy interiéru 1.NP nemají vliv na okolní stavby, pozemky a ochranu okolí.

Odtokové poměry v lokalitě ani na pozemku nezmění.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Netýká se. Asanace, demolice ani kácení dřevin nebude prováděno.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Netýká se. Dočasné ani trvalé zábory ZPF nebo lesních pozemků nebudou prováděny.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Objekt je přístupný po stávajících komunikacích (ul. Slavíčkova), před objektem je komunikace pro pěší.

Objekt je funkčně napojen na vodovod, kanalizaci, plyn a elektrickou energii.

Bezbariérový přístup ke stavbě je po stávajících komunikacích (chodníky). Plocha 1.NP je bezbariérově přístupná.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Netýká se.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

1492/99 - zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1062 m2, vlastník Město Sokolov

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Netýká se. Ochranné ani bezpečnostní pásmo nevzniká.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o stavební úpravy interiéru 1.NP (bourání a výstavba nenosných dělících příček, drobné úpravy vnitřních rozvodů ZTI a elektroinstalace).

b) účel užívání stavby

V současné době je prostor 1.NP bez využití. Posledním účelem využití byl provoz sociálního klastru. Nové využití bude pobočka městské knihovny Sokolov.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Netýká se. Plocha 1.NP je v současnosti bezbariérově přístupná a je zde vybudováno i bezbariérové WC.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Pro WC personálu (1 osoba) je využívána stávající kabinka WC ženy + ZTP.

Sociální zařízení jsou stávající.

Šatna personálu je umístěna ve stávající kanceláři. Pro odložení oděvů návštěvníků budou instalovány nástěnné věšáky a jsou k dispozici skříňky.

Větrání a odvětrání prostor a osvětlení zůstává stávající.

Požadavky z hlediska PBŘ jsou zapracovány do PD.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.

Objekt č. p. 1696 není nemovitou kulturní památkou ani se nenachází na území MPR nebo MPZ.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Netýká se. Jedná se stavební úpravy interiéru bez změn parametrů stávajícího objektu.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Netýká se. Stávající spotřeby a tvorba odpadů zůstanou beze změny.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba bude realizována v jednom záběru. Předpoklad realizace je v průběhu 2 měsíců.

j) orientační náklady stavby.

350.000,-Kč

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Netýká se. Jedná se o vnitřní stavební úpravy 1.NP.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Netýká se. Jedná se o vnitřní stavební úpravy 1.NP.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Netýká se.

B.2.4. Bezbariérové řešení stavby

Netýká se. Plocha 1.NP je v současnosti bezbariérově přístupná a je zde vybudováno i bezbariérové WC.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

V objektu budou pravidelně probíhat příslušné revize (elektroinstalace, ZTI).

V objektu nesmí kouřit a vstupovat s otevřeným ohněm.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

V rámci stavebních úprav interiéru dojde k vybourání nenosných dělících příček tvořících stávající učebny a vybudování nové dělící nenosné příčky, kterou bude oddělena plocha 110 (knihovnice) z původního skladu.

Boční mezery podhledů, které vnikly vybouráním příček budou zakryta SDK.

V prostorách budou provedeny úpravy rozvodů elektroinstalace pro napojení přesunutých zásuvek, vypínačů a nouzového osvětlení. Zároveň dojde k napojení nových svítidel (sklad, knihovnice) ze stávajícího přívodu původního světla.

b) konstrukční a materiálové řešení

Pro zdění budou použity příčkovky YTONG P2, tl. 150 mm na originální lepidlo.

Doplnění podhledů je provedeno z SDK konstrukcí KNAUF.

Interiér bude kompletně vymalován běžnými malířskými prostředky.

c) mechanická odolnost a stabilita

Netýká se.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Netýká se.

b) výčet technických a technologických zařízení

Netýká se.

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení

V prostorách budou rozmístěny PHP dle Zprávy PBŘ (osazeny dveře s požární odolností, osazen hydrantový systém s tvarově stálou hadicí /DN25/ a provedena požární SDK předstěna do stávajícího okenního otvoru).

V objektu platí zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm.

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana

Netýká se.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru.

Zázemí pracovníků, včetně WC, je stávající.

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru.

b) ochrana před bludnými proudy

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru.

d) ochrana před hlukem

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru.

e) protipovodňová opatření

Netýká se. Objekt neleží v záplavovém území.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Netýká se. Budou zachována stávající.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Netýká se. Budou zachována stávající.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru.

Objekt je v současné době bezbariérově přístupný.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající napojení na komunikace zůstane zachováno beze změn.

c) doprava v klidu

Netýká se.

d) pěší a cyklistické stezky

Stávající napojení na komunikace zůstane zachováno beze změn.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru.

b) použité vegetační prvky

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru.

c) biotechnická opatření

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru.

S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno dle zákona o odpadech 185/2001 Sb..

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Při nakládání s odpady dodrženy tyto zásady:

Po dokončení veškerých realizačních a stavebních prací bude oprávněnou firmou odvezen stavební odpad a bude s ním naloženo v souladu se zákonem o odpadech.

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Pro dočasné uchování případných odpadů do doby jejich odvozu a likvidace /příp. recyklace/ budou využita volná místa zájmového území.

Tento odpad bude původcem odděleně shromažďován /bude shromažďován utříděný podle jednotlivých druhů a kategorií/, případně bude využit nebo předán k využití oprávněné firmě.

Nebude-li využití možné, odpad bude odstraněn v souladu s ustanovením Zákona o odpadech.

V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

| Katalogové č. | Název druhu odpadů - zkráceně | Předpokládaný | Kategorie |
| --- | --- | --- | --- |
| odpadu |  | způsob nakládání | odpadu |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | Materiálové využití | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | Skládka odpadů | O |
| 17 01 01 | Beton | Předání k recyklaci | O |
| 17 01 02 | Cihly | Předání k recyklaci | O |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu | Předání k recyklaci | O |
| 17 02 01 | Dřevo | Materiálové využití | O |
| 17 01 03 | Plasty | Předání k recyklaci | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 | Předání k recyklaci | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | Předání k recyklaci | O |

Podmínky dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

1/ Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých

druhů a kategorií /vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů/.

2/ Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě /§11

odst. 1 zákona o odpadech/.

3/ Nebude-li využití možné, odpad bude odstraněn v souladu s ustanovením §11

odst. 3 zákona o odpadech.

Během prací vznikne:

- max. 50 kg železa a oceli

- max. 1000 kg cihelné suti

- max. 100 kg papírových a lepenkových obalů

- max.	10 kg dřevěných trámů a prken

- max. 10 kg asfaltových lepenek

Během realizace prací bude odpad ukládán tak, aby se zamezilo jeho zalétávání na okolní pozemky. Asfaltová lepenka bude ukládána do kontejneru.

Prohlídkou bylo zkonstatováno, že na stavbě se azbest nevyskytuje.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Netýká se. Jedná se o opravu krovu a výměnu střešní krytiny.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru.

Na stavbě budou pouze vyhrazeny prostory v souladu s předpisy BOZP.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií ahmot, jejich zajištění

K realizaci prací je potřeba pouze elektrická energie a voda, která bude připojena ze stávajícího rozvodu a rozvaděče v 1.NP. Jištění je dostačující.

b) odvodnění staveniště

Netýká se. Odtokové poměry jsou stávající.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Netýká se. Napojení je stávající.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Bez vlivu na okolní pozemky a stavby.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru.

f) maximální zábory dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Netýká se. Zábory nebudou prováděny.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Netýká se.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při nakládání s odpady dodrženy tyto zásady:

Po dokončení veškerých realizačních a stavebních prací bude oprávněnou firmou odvezen stavební odpad a bude s ním naloženo v souladu se zákonem o odpadech.

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Pro dočasné uchování případných odpadů do doby jejich odvozu a likvidace /příp. recyklace/ budou využita volná místa zájmového území.

Tento odpad bude původcem odděleně shromažďován /bude shromažďován utříděný podle jednotlivých druhů a kategorií/, případně bude využit nebo předán k využití oprávněné firmě.

Nebude-li využití možné, odpad bude odstraněn v souladu s ustanovením Zákona o odpadech.

V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

| Katalogové č. | Název druhu odpadů - zkráceně | Předpokládaný | Kategorie |
| --- | --- | --- | --- |
| odpadu |  | způsob nakládání | odpadu |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | Materiálové využití | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | Skládka odpadů | O |
| 17 01 01 | Beton | Předání k recyklaci | O |
| 17 01 02 | Cihly | Předání k recyklaci | O |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu | Předání k recyklaci | O |
| 17 02 01 | Dřevo | Materiálové využití | O |
| 17 01 03 | Plasty | Předání k recyklaci | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 | Předání k recyklaci | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | Předání k recyklaci | O |

Podmínky dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

1/ Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých

druhů a kategorií /vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů/.

2/ Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě /§11

odst. 1 zákona o odpadech/.

3/ Nebude-li využití možné, odpad bude odstraněn v souladu s ustanovením §11

odst. 3 zákona o odpadech.

Během prací vznikne:

- max. 50 kg železa a oceli

- max. 1000 kg cihelné suti

- max. 100 kg papírových a lepenkových obalů

- max.	10 kg dřevěných trámů a prken

- max. 10 kg asfaltových lepenek

Během realizace prací bude odpad ukládán tak, aby se zamezilo jeho zalétávání na okolní pozemky. Asfaltová lepenka bude ukládána do kontejneru.

Prohlídkou bylo zkonstatováno, že na stavbě se azbest nevyskytuje.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při nakládání s odpady dodrženy tyto zásady:

Po dokončení veškerých realizačních a stavebních prací bude oprávněnou firmou odvezen stavební odpad a bude s ním naloženo v souladu se zákonem o odpadech.

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Pro dočasné uchování případných odpadů do doby jejich odvozu a likvidace /příp. recyklace/ budou využita volná místa zájmového území.

Tento odpad bude původcem odděleně shromažďován /bude shromažďován utříděný podle jednotlivých druhů a kategorií/, případně bude využit nebo předán k využití oprávněné firmě.

1/ Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých

druhů a kategorií /vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů/.

2/ Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě /§11

odst. 1 zákona o odpadech/.

3/ Nebude-li využití možné, odpad bude odstraněn v souladu s ustanovením §11

odst. 3 zákona o odpadech.

Nebude-li využití možné, odpad bude odstraněn v souladu s ustanovením Zákona o odpadech. Během realizace prací bude odpad ukládán tak, aby se zamezilo jeho zalétávání na okolní pozemky. Asfaltová lepenka bude ukládána do kontejneru.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Pracovní lešení, které se bude na stavbě vyskytovat, bude systémové. Lešení bude od konstrukce odsazeno max. 0,25 m.

Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany,

klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které

by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.

Na staveništi budou ke skladování materiálu určeny plochy.

Odběr elektrické energie bude po dobu výstavby řešen ze stávajícího rozvodu v 1.NP. Hlavní vypínač bude volně přístupný a řádně označený. Neprodleně po vstupu na staveniště je každá osoba povinna ohlásit svůj příchod vedení stavby a řídit se provozním řádem platícím na stavbě. Při pohybu na staveništi jsou všechny osoby povinny nosit ochranné pomůcky - reflexní vesty, ochranná přilba, dále dbát zvýšené pozornosti.

Lékárnička bude umístěna v kanceláři.

Stavební stroje, nářadí a veškerá mechanizace bude používána vždy způsobilými osobami, které budou k používání zaškoleni. Stavební stroje, přístroje a mechanizace budou mít návod k použití, platné revize a při jejich užívání budou dodržovány požadavky dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006sb.. Zhotovitel odpovídá za technický stav těchto strojů, mechanizace a nářadí.

Vlastní návrh stavby je proveden v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. Vlastní provedení odpovídá zásadám a požadavkům dané platnými předpisy a dále bezpečnosti osob.

V průběhu užívání stavby bude investor vykonávat kontroly a revize všech technických zařízení /zejména elektroinstalace/ v souladu s platnými předpisy.

Při provádění stavby budou dodržovány platné předpisy bezpečnosti práce.

Investor ve spolupráci s dodavatelem stavebních prací zajistí (v případě zákonné nutnosti) přítomnost a činnost koordinátora BOZP.

l) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby

Netýká se.

m) zásady pro dopravně inženýrská opatření

Netýká se.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Netýká se.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude realizována v jednom záběru. Předpoklad realizace je v průběhu 3 měsíců.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Netýká se. Jedná se o stavební úpravy interiéru.

Stávající napojení dešťových svodů se nemění a bude zachováno.

Odtokové poměry se nemění.

Sokolov:	03/2019

Vypracoval: 	Ing. Martin Volný