P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř

VIKI PROJEKT s.r.o.

Želivského 2227, 356 01 Sokolov

# D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘESTAVBA SOCIÁLNÍHO KLASTRU NA POBOČKU MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Sokolov, Slavíčkova 1696

k. ú. Sokolov, parc. č. 1492/99

Datum: 03/19                                                        Číslo zakázky: 1853/19

Průvodní část

# Identifikační údaje stavby, investora a projektanta:

Název stavby: 	Přestavba sociálního klastru na pobočku městské knihovny

Investor: 			Město Sokolov

Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01

Místo stavby: 		Sokolov, Slavíčkova 1696

k. ú. Sokolov, parc. č. 1492/99

Kraj:                                      Karlovarský

Charakter stavby: 	            Stavební úpravy interiéru, změna účelu užívání části stavby

Způsob provedení stavby: 	dodavatelsky, dodavatel bude znám po výběrovém řízení

Stupeň dokumentace: 	dokumentace v změny účelu užívání stavby

Městský úřad:                      Sokolov

Stavební úřad:                      MÚ Sokolov

Projekční kancelář:              VIKI PROJEKT, s.r.o., Želivského 2227, Sokolov, 356 01

tel.: 608414972, Email: vikiprojekt@seznam.cz,

Odpovědný projektant:        Ing. Martin Volný, ČKAIT 0300980

Vypracoval:                           Ing. Martin Volný

Vypracováno v programu:   AutoCAD LT 2008, Microsoft Word 2003

# Členění průvodní a technické zprávy projektové dokumentace:

PRŮVODNÍ ČÁST

- Identifikační údaje stavby, investora a projektanta

- Členění průvodní a technické zprávy projektové dokumentace

- Přehled výchozích podkladů

- Stávající stav území pro výstavbu

- Zdůvodnění stavby, charakter stavby a jejích cílů

- Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty

- Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice

- Vazby na dříve zpracovanou dokumentaci

- Přehled průzkumů

- Zemědělská půda

- Ochrana stávající zeleně

- Podmínky památkové péče

- Dotčená ochranná pásma, chráněná území

- Ochrana ovzduší

- Odpady a nakládání s odpady

- Požadavky na pracovní síly během provádění stavby

- Odhad nákladů

TECHNICKÁ ČÁST

Stavební část

- Území výstavby a architektonická a technická koncepce

- Využití daného území

# Péče o životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů – vliv stavby na své okolí,

zajištění pracovního prostředí, bezpečnost práce

- Ochrana stavby před škodlivými účinky

- Hygienické požadavky, protipožární opatření

- Rozsah a uspořádání staveniště

- Zemní práce, bourací práce

- Odvodnění ploch

- Úpravy nezastavěných ploch, zeleň

Stavební – technická část

- Výkopy a základy

- Svislé konstrukce

-     Vodorovné konstrukce - Překlady, ztužující věnce, zastropení,

podlahy, podhledy

- Izolační vrstvy – tepelná izolace, hydroizolace

- Schodiště

- Komín

- Zastřešení – střešní plášť

- Klempířské výrobky

- Úpravy povrchů – Omítky, obklady, nátěry, malby

- Větrání

Vytápění

Vodovod

Kanalizace

Elektroinstalace

# Přehled výchozích podkladů:

Výchozími podklady jsou:

- stavební záměr

- Snímek + výpisy a informace z katastru nemovitostí

- vlastní doměření objektu

- konzultace a jednání s objednatelem

- ČSN a ostatní právní předpisy

# Stávající stav území pro výstavbu:

Objekt č. p. 1696 je součástí areálu a objektu sociálních služeb města Sokolov.

Objekt je přízemní s vegetační plochou střechou.

Předmětem změny účelu užívání je 1. NP.

Pozemek je přístupný ulicí Slavíčkova.

Objekt je v zastavěném území. Stavební úpravy nemění vnější vzhled objektu. Zastavěnost pozemků nebude měněna.

V současné době je 1. NP nevyužíváno. Předchozím využitím byl provoz sociálního klastru.

Objekt je funkčně napojen na inženýrské sítě /vodovod, splašková kanalizace, elektrická energie/ a komunikace pro pěší i automobily.

# Zdůvodnění stavby, charakter stavby a jejích cílů:

Záměrem investora je provést v prostorách 1.NP provoz pobočky městské knihovny Sokolov.

Stavba bude prováděna v celém plochy bývalého sociálního klastru (1.NP).

Při návrhu řešení daných prostor byla v rámci koncepce zhodnocována řada kritérií: ekonomické stavebně technické řešení, prostory a jejich vhodná vazba na okolní místnosti, kapacita vnitřních rozvodů sítí a další kritéria vyplývající z platných předpisů a norem ČSN.

Po zhodnocení všech výše uvedených kritérií bylo ve spolupráci projektanta a investora vypracováno řešení návrhu stavby.

Vlastní návrh stavby realizuje záměry stanovené investorem.

# Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty:

# Postup provádění stavebních prací bude určen dodavatelem stavby. Stavba je provedena v jedné etapě.

# Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice:

Provedení stavebních úprav není závislé na okolní výstavbě.

# Vazby na dříve zpracovanou dokumentaci:

Na tento investiční záměr nebyla dříve zpracována projektová dokumentace.

# Přehled průzkumů:

Před zahájením veškerých projektových prací bylo provedeno ověření rozměrů z původní PD. Přípojky inženýrských sítí mají dostatečnou kapacitu a jsou funkční. Stávající objekt lze využít pro realizaci záměru.

# Zemědělská půda:

V rámci výstavby nedojde k vynětí ze ZPF.

# Ochrana stávající zeleně:

Vzhledem k povaze prací není potřeba chránit stávající zeleň.

# Podmínky památkové péče:

Objekt není památkově chráněn ani se nenachází na území MPZ nebo MPR.

## Dotčená ochranná pásma, chráněná území:

Dle zjištění: - stavby se netýkají ochranná pásma ani chráněná území.

## Ochrana ovzduší:

## Stavební úpravy negativně neovlivní ochranu ovzduší.

## Odpady a nakládání s odpady:

Tuhý domovní odpad z provozu je schraňován v uzavíratelných kontejnerech a odtud odebírán oprávněnou firmou.

Po dokončení veškerých realizačních a stavebních prací bude oprávněnou firmou odvezen stavební odpad a bude s ním naloženo v souladu se zákonem o odpadech.

Odpadní vody je rovněž nutno považovat za odpad vzniklý při provozu. Jde o vody splaškové a dešťové. Splašková kanalizace je napojena na stávající splaškovou kanalizaci. Dešťová kanalizace je svedena do stávající vodoteče.

# Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

# Pro dočasné uchování případných odpadů do doby jejich odvozu a likvidace /příp. recyklace/ budou využita volná místa zájmového území.

# Tento odpad bude původcem odděleně shromažďován /bude shromažďován utříděný podle jednotlivých druhů a kategorií/, případně bude využit nebo předán k využití oprávněné firmě.

# Nebude-li využití možné, odpad bude odstraněn v souladu s ustanovením Zákona o odpadech.

# V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

| # Katalogové č. | # Název druhu odpadů - zkráceně | # Předpokládaný | # Kategorie |
| --- | --- | --- | --- |
| # odpadu |  | # způsob nakládání | # odpadu |
| # 15 01 01 | # Papírové a lepenkové obaly | # Materiálové využití | # O |
| # 15 01 06 | # Směsné obaly | # Skládka odpadů | # O |
| # 17 01 01 | # Beton | # Předání k recyklaci | # O |
| # 17 01 02 | # Cihly | # Předání k recyklaci | # O |
| # 17 01 07 | # Směsi nebo oddělené frakce betonu | # Předání k recyklaci | # O |
| # 17 02 01 | # Dřevo | # Materiálové využití | # O |
| # 17 01 03 | # Plasty | # Předání k recyklaci | # O |
| # 17 03 02 | # Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 | # Předání k recyklaci | # O |
| # 17 04 05 | # Železo a ocel | # Předání k recyklaci | # O |

# Podmínky dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

# 1/ Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií /vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů/.

# 2/ Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě /§11 odst. 1 zákona o odpadech/.

# 3/ Nebude-li využití možné, odpad bude odstraněn v souladu s ustanovením §11 odst. 3 zákona o odpadech.

# Během prací vznikne:

- max. 50 kg železa a oceli

- max. 1000 kg cihelné suti

- max. 100 kg papírových a lepenkových obalů

- max.	10 kg dřevěných trámů a prken

- max. 10 kg asfaltových lepenek

# Během realizace prací bude odpad ukládán tak, aby se zamezilo jeho zalétávání na okolní pozemky. Asfaltová lepenka bude ukládána do kontejneru.

# Prohlídkou bylo zkonstatováno, že na stavbě se azbest nevyskytuje.

# Požadavky na pracovní síly během provádění stavby:

Během stavby vzniknou cca. 2 dočasná pracovní místa.

# Odhad nákladů:

Celkové náklady stavebních úprav pro výstavbu jsou odhadnuty ve výši cca. 350.000,-Kč.

Technická část

Stavební část

# Území výstavby a architektonická a technická koncepce:

Úroveň podlahy 1. NP jako hodnota ± 0,000. Úrovně ostatních místností jsou vztaženy k této úrovni.

Stavebně se jedná o stavební práce provedené tak, aby vznikly prostory pobočky městské knihovny (oddělení dětí a oddělení pro mládež).

Provozovna je tvořena plochou bývalého sociálního klastru v úrovni 1.NP.

Exteriér stávajícího objektu nebude změněn.

Stavba neobsahuje zvláštní technická řešení. Jedná se o klasické vybourání nenosných příček, demontáže starých a montáže nových vnitřních rozvodů (ZTI, elektroinstalace), výstavba nových dělících příček (YTONG), provedení podlah (nášlapných vrstev), omítek a výměna zařizovacích předmětů.

Z architektonického a urbanistického hlediska neovlivní provedené stavební úpravy okolní charakter zástavby a je v souladu se stávající ÚPD města Sokolov.

# Využití daného území:

Využití území vychází z požadavků vyplývajících ze zadání objednatele /investora/.

Návrh využití objektu respektuje stávající zastavěnou plochu.

# Péče o životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů:Vliv stavby na své okolí:

S ohledem na charakter navrhovaného využití území lze konstatovat, že stavba jako taková nemá negativní vliv na okolní zástavbu.

Navýšení hluku ze stavební činnosti je zanedbatelné, nebude mít negativní dopad na okolní zástavbu.

## Zajištění pracovního prostředí, bezpečnost práce:

Vlastní návrh stavby je proveden v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. Vlastní provedení odpovídá zásadám a požadavkům dané platnými předpisy a dále bezpečnosti osob.

Bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby:

- dodavatel stavby provede v rámci přípravy stavby příslušná opatření dle §4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

- dodavatel splní své základní povinnosti dle §3 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

- během výstavby bude dodržována vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. v celém rozsahu

- je potřeba zdůraznit ověření všech podzemních inženýrských sítí před zahájením výstavby, zejména elektrických silových kabelů a plynovodu.

Zásady řešení stavby z hlediska její údržby a životnosti:

- v průběhu užívání stavby bude provozovatel vykonávat kontroly a revize všech technických zařízení v souladu s platnými předpisy

- v průběhu užívání stavby bude pravidelně udržována komunikace

## Ochrana stavby před škodlivými účinky:

S ohledem na charakter budoucí stavby lze konstatovat, že nebude nutné chránit radonovou izolací. Stavba je stávající a navíc zde bude provedena provětrávaná podlaha.

Hygienické požadavky, protipožární opatření:

Hygienické požadavky:

Nově vzniklé prostory jsou plně v souladu s hygienickými požadavky a předpisy. Prostory jsou dostatečně odvětrány a osvětleny.

Sociální zařízení jsou napojeny na stávající rozvody vody (teplé i studené) a kanalizaci.

Protipožární opatření:

# Nosné konstrukce a výplně otvorů beze změn. V PD jsou zapracovány požadavky PBŘ.

1) v objektu budou osazeny 2 PHP P6 21A/113B

2) mezi objektem knihovny a Pavilonem 3 budou vybourány stávající dveře a nahrazeny

dveřmi s požární odolností EW C2 30 DP1

3) do okenního otvoru v chodbě (101) přiléhající k Pavilonu 3 bude z interiéru vložena SDK

požární příčka

4) na stěnu sociálního zařízení knihovny (chodba 101) bude osazen hadicový systém s tvarově

stálou hadicí (DN25), dále hydrant.

# Rozsah a uspořádání staveniště:

Pro rozsah a uspořádání staveniště budou platit omezující faktory založené již existující stávající plochy 1.NP a na návrhu postupu prací dané dodavatelem stavby.

Přístup na stavbu bude možný pouze ze stávající asfaltové komunikace, která umožní příjezd nákladních automobilů a speciálních mechanismů.

V zásadě bude prostor staveniště tvořen vlastní plochou výstavby, zařízení staveniště bude umístěno v objektu.

Pro potřeby přípravy staveniště není nutno přijímat zvláštní opatření.

Zemní práce, bourací práce:

Zemní práce nebudou prováděny.

Bourací práce budou provedeny v rozsahu:

vybourání nenosných dělících příček, demontáž zařizovacích předmětů, doplnění podlahových povrchů a podhledů, demontáž vnitřních rozvodů ZTI (umyvadla, baterie) a elektroinstalace (přemístění vypínačů a zásuvek, propojení přerušených okruhů, osazení a nových svítidel). Dále bude provedena výmalba celého interiéru.

Odvodnění ploch:

Odvod dešťových vod ze střechy je stávající a zůstane beze změn.

# Úpravy nezastavěných ploch, zeleň:

Ostatní nezpevněné plochy na pozemku investora budou beze změn.

Stavebně – technická část

Výkopy a základy:

Netýká se.

Svislé konstrukce:

Veškeré svislé nenosné konstrukce budou vyzděny z pórobetonových tvárnic (příčkovek) na originální lepidlo.

Zdivo bude šířek	- příčky YTONG P2 – 500, tl. 150 mm

SDK příčka v otvoru 	- KNAUF GKF s odolností EI 15, tl. 100 mm

Vodorovné konstrukce:

Překlady:

Netýká se.

Ztužující věnce:

Netýká se.

Zastropení:

Netýká se – stávající.

Podlahy:

Netýká se. Stávající. Provedou se pouze lokální doplnění dlažby v místech odstraněných příček.

Podhledy:

Netýká se – stávající. Provede se pouze lokální doplnění v místech odstraněných příček.

Izolační vrstvy:

Tepelná izolace:

Netýká se. Stávající.

Hydroizolace:

Netýká se. Stávající.

Schodiště:

Netýká se.

Komín:

Netýká se.

Zastřešení:

Netýká se – stávající.

Klempířské výrobky:

Netýká se.

Úpravy povrchů:

Omítky		- vnitřní - vápenné štukové hladké - vyspraví se v místech bývalých

příček

Obklady                   	- vnitřní - v místnostech bude provedeno doplnění dlažby v místech

bývalých příček

Nátěry                        - běžnými dostupnými nátěry

Malby                         - běžnými malířskými prostředky

Výplně otvorů:

Netýká se. Stávající.

Větrání:

Odvětrání místností je přirozené okny.

Sociální zařízení je odvětráno stávajícím umělým odvětráním.

Vytápění:

Netýká se.

Plynovod:

Netýká se.

Vodovod:

Rozvody teplé a studené vody budou v místech odstraňovaných umyvadel pouze zaslepeny zátkami.

Na stávající přívod studené vody do objektu knihovny (z Pavilonu 3) bude napojen nový hydrand D25. Potrubí bude ocelové pozinkové. Vedeno bude pod omítkou nebo po povrchu. Pokud bude vedeno po povrchu, bude stávající plastové potrubí opatřeno protipožárním obkladem EI 15.

Kanalizace:

Rozvody kanalizace budou v místech odstraňovaných umyvadel pouze zaslepeny zátkami.

Elektroinstalace:

Předmětem projektu je:

- úpravy rozvodů elektroinstalace v interiéru.

Úpravy se týkají přemístění stávajících koncových zařízení (vypínače a zásuvky), přemístění nouzového světla na chodbě a instalaci dvou nových stropních LED světel. V trasách původních příček budou do podlahy (drážky po příčkách) uloženy v chráničkách nové vodiče, které nahradí původní odstraněné spolu s příčkami.

Napojování starých a nových vodičů bude prováděno výhradně v krabicích.

Předmětem projektu není:

- přípojky slaboproudých rozvodů a ostatní slaboproudé rozvody

DOKUMENTACE JE V ROZSAHU PRO VYDÁNÍ ZMĚNY UŽÍVÁNÍ STAVBY

# Stávající stav území pro výstavbu:

Do objektu je přiveden stávající měřený přívod. Rozvaděč s jističi je stávající.

Stávající hlavní jištění je pro nově vzniklé prostory dostatečné a nedochází k navýšení odběru.

# Použité normy:

ČSN 33 2000 - 1, ČSN 33 2000 – 3, ČSN 33 2000 – 4 – 41, ČSN 33 2000 – 4 – 47,

ČSN 33 2000 – 5 – 54, ČSN 33 2000 – 5 – 523, ČSN 33 2000 – 5 – 52, ČSN 33 2000 – 5 – 54, ČSN 33 33 20, ČSN 73 6005, ČSN 33 2130, ČSN 34 139 a další.

# Technické údaje:

# Napěťové soustavy, ochrana:

# V rámci tohoto projektu je použita napěťová soustava:

# - 3 NPE ~ 50 Hz, 230 V / 400 V / TN-C-S

# Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je ve smyslu ČSN 33 2000 – 4 – 41:

# B) Živé části:

# - kryty (čl. 412.2)

# - izolací (čl. 412.1)

# C) Neživé části:

# - samočinným odpojením od zdroje v síti TN (čl. 413.1.3)

# - doplňujícím pospojováním (čl. 413.1.2.2)

# - doplňková ochrana proudovým chráničem (čl. 412.5)

# Prostředí dle ČSN 33 2000 3:

# Vnější vlivy a krytí:

# Kategorie vnějších vlivů:	AA 7, AB 8, AF 2, AR 2, AS 2, AD 3, AF 3, AE 3. Z hlediska

# vnějšího činitele prostředí jsou vnější vlivy považovány podle

# tab. 32 - NM1 ČSN 33 2000-3 za normální.

B – nebezpečné v celém uvažovaném prostoru

# Krytí elektrických zařízení odpovídá uvedeným prostředím. Požadavek krytí jednotlivých elektrických přístrojů je min.:

# ve vnitřním prostředí			IP2x		(pro el. přístroje)

# IP40/IP20	(pro rozvaděče)

# Bilance výkonů:

Pro prostory je bilance výkonů zachovaná stávající.

Technický popis:

Popis elektroinstalace:

Prostory jsou napájený ze stávajících rozvodů. Stávající přívod do objektu je přiveden do stávajícího rozvaděče, který se nachází v 1.NP. Odtud jsou napojeny jednotlivé okruhy.

Ve vývodech podružných rozvaděčů jsou:

- jednopólové jističe 10A/230 V	– napojení osvětlení

- jednopólové jističe 16A/230V	– napájené zásuvkové okruhy objektu. Veškeré vývody

budou v rámci stavebních úprav napojeny přes

proudový chránič 30mA.

V prostoru sociálních zařízení a je stávající ochrana doplňkovým pospojováním.

Výška osazení jednotlivých přístrojů v prostorách je následující:

- 250 mm – zásuvky

- 800 mm – vypínače

Kabelové rozvody:

Kabelové rozvody jsou navrhnuty z kabelů typu CYKY. Všechny rozvody jsou vedeny pod omítkou.

Světelné okruhy jsou napájeny kabely typu CYKY 3Cx1,5 mm, zásuvkové okruhy jsou napájené kabely typu CYKY 3C x 2,5 mm.

Pokud bude potřeba propojit vodič, bude tento spojován vždy v krabici a v souladu s ČSN.

Hromosvod a uzemnění:

Netýká se. Stávající.

Hlavní ochranné pospojování:

Netýká se. Stávající.

Závěr:

Realizaci projektu může provádět pouze osoba s platným oprávněním ve smyslu platné vyhlášky. Při realizaci musí být dodrženy všechny předpisy a normy týkající se realizace kabelových rozvodů.

Veškerý použitý materiál musí odpovídat ČSN a musí mít atest pro ČR.

Po ukončení montáže (před uvedením do provozu) musí být elektrické zařízení podrobené revizi, o které musí být vystavena výchozí revizní zpráva.

V Sokolově:	03/2019

Zpracoval:	Ing. Martin Volný