Specifikace plnění

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele služby - konektivita pro Městský úřad Sokolov.

# Konektivita

Výběr technologie zajištění internetové konektivity musí splňovat požadavky zadavatele na garantované reálné datové toky (Up/Down) definované v příloze č. 2. Součástí řešení je poskytnutí 64 ks (2x32 v bloku) veřejných IP adres, viz  příloha č. 1 smlouvy.

Součástí dodávky musí být veškerá potřebná kabeláž pro terminaci v požadovaném místě. Zakončení bude RJ45.

# Dostupnost a úroveň služby

Parametry SLA – požadovaná měsíční dostupnost služby je 99,5% pro koncový bod.

Dostupnost služby se sleduje v měsíčním intervalu. Pro určení dostupnosti služby v kalendářním měsíci se použije následující vzorec:

dostupnost služby = P−NP x 100%

přičemž P značí dobu, po kterou měla být služba dle smlouvy poskytována. N značí dobu, po kterou nemohl zadavatel službu řádně využívat z důvodu na straně poskytovatele.

Část období (N), ve kterém nebyla služba dodána, nebude účtována. Navíc v případě nedodržení minimální měsíční dostupnosti služby je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše se určí jako procentní snížení pravidelné měsíční ceny služby takto:

| Měsíční dostupnost služby | Smluvní pokuta |
| --- | --- |
| Dostupnost 99,5% - 99,0% vč. | 5% |
| Dostupnost 99,0% - 97,0% vč. | 10% |
| Dostupnost 97,0% - 95,0% vč. | 20% |
| Dostupnost 95,0% a menší | 30% |
| Doba provádění plánované údržby |  |
| povinnost hlásit údržbu předem (kalendářní dny) - minimum | 7 |
| pokuta za nedodržení termínu | 4% |
| Maximální počet prováděných servisních prací |  |
| maximální počet servisních prací za měsíc | 2 |
| pokuta za každou další servisní práci | 4% |

Nedodržení měsíční dostupnosti nastává okamžikem nedodržení smluvních parametrů služby.

# Monitoring poskytované služby

Zadavatel požaduje online dohled na poskytované služby.

Základní parametry monitoringu:

- nepřetržitý dohled 24x7x365 nad monitorovanými prvky sítě

- vše zobrazeno přes webový prohlížeč

- celkové přenosy (traffic in/out)

- chybovost na rozhraních routerů (errors in/out)

- statistiky tříd QoS (traffic, drops)

- stav trasy (down/up)

V případě nedostupnosti monitoringu bude doba výpadku považována za výpadek všech poskytovaných služeb v rozsahu celé sítě.

# Hlášení závad a poruch

Uchazeč ve smlouvě uvede dostupné kanály pro nahlášení servisních zásahů a jiných požadavků, a to pro celé dodávané řešení.

# Zprovoznění služby internetové konektivity

Zadavatel požaduje funkční konfiguraci (POC) minimálně 2 dny před finálním termínem poskytování služby, a to především pro zajištění bezproblémového přechodu od stávajícího poskytovatele. Po uplynutí zkušební doby bude oběma stranami sepsán předávací protokol o provozuschopnosti nabízených služeb.

Dodavatel je povinen do 7 dnů od podpisu smlouvy předat zadavateli časový harmonogram plnění.

# Povinnosti dodavatele před skončením platnosti smlouvy

Dodavatel se zavazuje poskytnout plnou podporu při případné migraci prostředí k jinému poskytovateli služeb. Dodavatel je dále povinen poskytnout maximální možnou součinnost třetí straně v případě, že bude po skončení tohoto smluvního vztahu vybrán nový poskytovatel služeb tak, aby dostal všechny potřebné informace, data atd., která jsou nutná pro zprovoznění všech služeb objednatele.