Specifikace veřejné zakázky

„Stavební úpravy a sloučení bytových jednotek Sokolov“

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy a sloučení bytových jednotek Sokolov, ul. Křižíkova čp. 1476/1 a 2.

Jedná se o bytové jednotky velikosti 1+2 – 1 kuchyň, 2 pokoje, předsíň, WC, koupelna a 0+1 – pokoj s kuchyňským koutem, WC, koupelna.

Bytové jednotky jsou v domě SVJ (Společenství vlastníků jednotek).

V bytových jednotkách budou demontovány veškeré zařizovací předměty, rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, vybourané bytové jádro, zárubně, vestavné skříně vč. spížní. Odstraněny podlahové krytiny a dlažby, obklady, zvětralé a nesoudržné omítky. Vybudované nová bytová jádra. Provedené nové rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace. Provedené nové podlahy, omítky, obklady, malby a nátěry. Dodány a namontovány nové zařizovací předměty, kuchyňská linka, vestavná skříň a dveře vč. vchodových s protipožární odolností. Původní radiátory budou demontovány a nahrazeny novými.

Kuchyňská linka bude rohová o celkové délce 4300 mm.

Dolní skříňky výšky 830 mm zhotovené z Lamina tl. 18 mm, pracovní deska tl. 38 mm.

1 ks skříňky se 4 ks šuplíků š. 400 mm, ostatní skříňky 600 – 800 mm s 1 ks vnitřní police. Prostor pro umístění pračky, myčky nádobí a elektrického sporáku.

Horní skříňky výšky 720 mm zhotovené z Lamina tl. 18 mm s 2 ks polic v každé skříňce. Prostor pro umístění odsavače par.

Návrh kuchyňské linky bude zhotovitelem předložen objednateli k odsouhlasení před zadáním do výroby.

Jelikož dochází k přestavbě v bytových jednotkách, je zpracovaná jednoduchá PD.

Soupis prací je dán výkazem výměr.