Chebská 1939, 356 01 Sokolov, IČ: 25248758, DIČ: CZ25248758

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky

zadávané dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen “zákon”) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona.

Název veřejné zakázky:

## „Dva identické hákové nosiče kontejnerů každý o celkové technické hmotnosti 18000 kg.”

Název, značka a typ nabízených vozidel:

Uchazeč vyplní název výrobce, značku a typ vozidel a níže vyplní parametry dle skutečnosti, uvedením konkrétního parametru nabízených vozidel nebo doplněním ANO/NE.

Nabídka musí splňovat Nařízení vlády 173/2016 Sb., o stanovení závazných podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.

Podvozek, hnací a převodové ústrojí

| Pč | Požadovaná hodnota parametru | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Celková technická hmotnost vozidla max. 18 000 kg | * |
| 2 | Emisní norma min. EURO 6 | * |
| 3 | Kategorie vozidla N3 | * |
| 4 | Počet náprav 2 | * |
| 5 | Pohon náprav 4 x 2 | * |
| 6 | Rozvor max 3 750 mm | mm |
| 7 | Výkon motoru min. 220 kW | kW |
| 8 | Zatížení přední nápravy min 7000 kg | kg |
| 9 | Zatížení zadní nápravy min 11 000 kg | kg |
| 10 | Uzávěrka diferenciálu | * |
| 11 | Odpružení přední nápravy listovými pružinami a tlumiči | * |
| 12 | Odpružení zadní nápravy listovými pružinami a tlumiči | * |
| 14 | Manuální převodovka minimálně 8 stupňů | * |
| 15 | Motorová brzda | * |
| 16 | Systém ABS | * |
| 17 | Přední ocelový nárazník | * |
| 18 | Asistent rozjezdu do kopce | * |
| 19 | Zábrany proti podjetí | * |
| 20 | Blatníky kol | * |
| 21 | Zadní nárazník pevný | * |
| 22 | Závěsné zařízení čep průměr 40 mm | * |
| 23 | Ochrana chladiče spodní | * |

* ANO/NE

Kabina a příslušenství

| Pč | Požadovaná hodnota parametru | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kabina denní | * |
| 2 | Vnější sluneční clona na čelním skle | * |
| 3 | Zadní okna kabiny | * |
| 4 | Majáky na kabině 2ks | * |
| 5 | Minimálně 2 sedadla v kabině | * |
| 6 | Sedadlo řidiče vzduchové odpružené | * |
| 7 | Elektronické ovládání oken | * |
| 8 | Elektronické ovládání zrcátek | * |
| 9 | Vyhřívání zrcátek | * |
| 10 | Klimatizace | * |
| 11 | Rádio s Bluethoot | * |
| 12 | Centrální zamykání | * |
| 13 | Digitální tachograf | * |
| 14 | Gumové koberečky | * |
| 15 | Volant výškově a podélně nastavitelný | * |
| 16 | Posilovač řízení | * |
| 17 | 2x zásuvka v kabině řidiče 12V a 24V | * |
| 18 | Elektronický imobilizér | * |
| 19 | Barva oranžová dle vzorníku RAL 2011 | * |
| 20 | 2x pracovní světlo vzadu na kabině řidiče | * |

* ANO/NE

Hákový nosič kontejnerů

| Pč | Požadovaná hodnota parametru | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nosnost, kapacita nakládání 10 000 kg | * |
| 2 | Pro kontejnery s délkou 3600 až 5000 mm | * |
| 3 | Posuvné rameno háku, výška háku nastavitelná 1000 až 1570 mm | * |
| 4 | Ovládání nástavby z kabiny řidiče, manuální na nástavbě | * |
| 5 | Zajištění kontejneru a nástaveb | * |
| 6 | Kontrolka zajištění v kabině řidiče | * |
| 7 | Ochraný protikorozní nátěr | * |
| 8 | Záruka min.12 měsíců | * |
| 9 | Servis do 48 hodin | * |
| 10 | Kamerový systém pro sledování najetí háku ke kontejneru | * |

* ANO/NE

Ostatní požadavky

| Pč | Požadovaná hodnota parametru | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Záruka na podvozek min 12 měsíců |  |
| 2 | Termín dodání max. 120 dní od podpisu smlouvy | * |
| 3 | Návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce | * |
| 4 | Zaškolení obsluhy | * |

* ANO/NE

Uchazeči musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění některého ze zde uvedených parametrů znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Když je požadavek zadavatele na technický parametr ANO a uchazeč uvede NE, bude nabídka pro nesplnění požadavku vyřazena.

Když je požadavek zadavatele na technický parametr v určitém rozmezí či hodnotě (min. či max.) a uchazeč uvede nižší či vyšší hodnotu, než je hodnota stanovená, bude nabídka vyřazena.

Níže podepsaná osoba, oprávněný zástupce uchazeče podávající nabídku na tuto veřejnou zakázku tímto četně prohlašuje, že všechny zde uváděné údaje jsou pravdivé a že je schopen vozidlo dle uvedených specifikací a za stanovených podmínek řádně dodat.

| V dne |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………………………………………. |
|  | Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče |