Chebská 1939, 356 01 Sokolov, IČ: 25248758, DIČ: CZ25248758

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky

zadávané dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen “zákon”) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona.

Název veřejné zakázky:

## „Dodávka dvou identických motorových sekaček na trávu s příslušenstvím.”

Název, značka a typ nabízených strojů:

Uchazeč vyplní název výrobce, značku a typ strojů a níže vyplní parametry dle skutečnosti, uvedením konkrétního parametru nabízených strojů nebo doplněním ANO/NE.

| Pč | Požadované parametry předmětu veřejné zakázky |  | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motor | naftový, 3 válec, vodou chlazený |  |
| 2 | Výkon motoru | min. 15kW |  |
| 3 | Umístění motoru | na zadní nápravě |  |
| 4 | Převodovka | hydrostatická |  |
| 5 | Výška vyklápění koše | min. 180 cm |  |
| 6 | Rychlost pojezdu | min. 15 km/h |  |
| 7 | Řízení | s hydraulickým posilovačem |  |
| 8 | Záběr sekacího zařízení | min 120 cm |  |
| 9 | Počet nožů | min 2 ks |  |
| 10 | Umístění sekacího zařízení | mezi nápravami |  |
| 11 | Zdvih a vyprázdnění koše | hydraulické |  |
| 12 | Celková provozní šířka stroje včetně příslušenství | max 150 cm |  |
| 13 | Výška stroje s kabinou | max 180 cm |  |
| 14 | Provedení sekacího zařízení a sběrného koše v provedení přímého vhazování travní hmoty ze sekacího zařízení do koše |  |  |
| 15 | Stroj bude mít plynulé nastavení výšky sekání z kabiny |  |  |
| 16 | V kabině bude počítadlo provozních hodin |  |  |

Příslušenství:

| Mulčovací zařízení | Záběr min 120 cm, max 150 cm |  |
| --- | --- | --- |
| Mulčovací zařízení - počet nožů | 3 ks |  |
| Umístěmí mulčovacího sekače | mezi nápravami |  |
| Bezpečnostní kabina včetně světel, zpětných zrcátek a stěračů |  |  |

Ostatní požadavky

| Autorizovaný servis (tuto skutečnost doloží uchazeč patřičným osvědčením o autorizaci servisu). | do 24 hodin |  |
| --- | --- | --- |
| Záruka | min. 24 měsíců |  |