## Popis povinných parametrů dodávaného řešení

      - V dále uvedených tabulkách jsou uvedeny povinné parametry prvků nabízeného řešení.

      - Dodavatel ve své nabídce detailně popíše způsob naplnění každého povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek. Dodavatel tedy uvede konkrétní technické parametry nabízeného zboží, vč. uvedení výrobce a obchodního / typového označení jednotlivých komponentů. Údaje o výrobci a obchodním (či typovém) označení budou uvedeny a doloženy v tabulkách povinných parametrů.

      - Popis způsobu naplnění každého povinného parametru bude konkrétní, úplný a musí výslovně prokazovat (nepostačuje pouze potvrzení či zkopírování požadavku Zadavatele), že nabízené řešení jednoznačně splňuje všechny aspekty povinného parametru.

      - Níže uvedenou vyplněnou tabulku Komodity 01 - Koncová zařízení učiní dodavatel součástí své nabídky.

| Komodita 01 – Koncová zařízení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek |
| E001 Notebook pro učitele 30 ks | Provedení | Notebook |  |
|  | CPU | CPU s bodovým hodnocením min. 14 800 bodů dle https://www.cpubenchmark.net/ |  |
|  | Disk | SSD disk s kapacitou min. 500 GB M.2 |  |
|  | RAM | Min. 16 GB DDR4+1 volný slot |  |
|  | Porty (minimálně) | 1x Ethernet (RJ-45) 1x Výstup na sluchátka, Vstup pro mikrofon (3,5 mm) 2xUSB 3.2 (USB 3.0) USB Type-C HDMI 2.0 Micro SD |  |
|  | Klávesnice, myš | Klávesnice s CZ popisy a s numerickou částí(podsvícená), myš |  |
|  | Druh grafické karty | Integrovaná s bodovým ohodnocením 2675 bodů |  |
|  | Výbava | Čtečka otisků prstů Čtečka paměťových karet BlueTooth 5,1 WebKamera WiFi 6 TouchPad |  |
|  | Úhlopříčka displeje | min. 15,6“, IPS |  |
|  | Rozlišení displeje | Fulll HD – 1920x1080 bodů, poměr stran 16:9 |  |
|  | Povrch.úprava displeje | Matný |  |
|  | Operační systém | WINDOWS verze PRO v nejnovější dostupné verzi v české lokalizaci (nutné pro zajištění 100% kompatibility s provozovanými aplikacemi) nesmí být druhotná licence |  |
|  | Záruka | Min. 48 měsíců poskytovaná výrobcem NBD on-site (na straně zákazníka) |  |

| E002 Interaktivní projektor a tabule 12 ks | Parametry projektoru | Interaktivní dataprojektor - dotykový |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Projektor 3LCD/DLP, laser min. 4100 ANSI lm, Ultra Short Throw |  |
|  |  | Interaktivní dataprojektor, včetně montáže a kalibrace |  |
|  |  | Nativní rozlišení projektoru min. WXGA (1280x800) |  |
|  |  | Nativní poměr stran projektoru 16:10 |  |
|  |  | Kontrast projektoru min. 2.500.000:1 |  |
|  |  | Min 2x. HDMI, USB, VGA in/out, wifi, LAN, |  |
|  |  | Projektor Reproduktory min. 10 W |  |
|  |  | Zahrnuje elektronické pero i software |  |
|  |  | Dotyková jednotka včetně veškerého příslušenství |  |
|  |  | Příslušenství k montáži na zeď |  |
|  |  | Životnost min světelného zdroje. 30.000 h |  |
|  |  | Keramická Tabule nástěnná 100“ min. (1927x1366mm) |  |
|  |  | Záruka min. 5let nebo 12.000 h podle toho co nastane dříve |  |
|  | Parametry tabule | Keramická včetně montáže a kalibrace (Zadavatel doporučujeme montovat na pevné cihlové nebo betonové zdi. Kotvení se provádí do stěny na spodní a horní hraně středové plochy) |  |
|  |  | Keramická Tabule bílá |  |
|  | Záruka | Záruka min. 24 měsíců |  |
| E003 Notebook grafika 1 ks | CPU | CPU s bodovým hodnocením min. 36 500 bodů (k datu vyhlášení zadávacího řízení) dle https://www.cpubenchmark.net/ |  |
|  | Disk | SSD minimálně 1TB M.2 PCIe® 4.0x4 NVMe® + možnost doplnit další SSD M.2 s kapacitou až 1 TB |  |
|  | RAM | Min. 16 GB DDR5 + volné sloty s možností doplnění až na 32GB |  |
|  | Grafická karta | Min. 8 GB GDDR6, GPU s bodovým hodnocením min. 17 500 bodů dle https://www.cpubenchmark.net/ |  |
|  | Kamera | integrovaná, FHD 1080P, s E-shutter bezpečnostní krytkou |  |
|  | Porty | Porty minimálně: 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)-Always On 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) s funkcemi PD 140W a DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) s funkcí DisplayPort™ 1.4; 1x HDMI® 2.1 až 8K/60Hz 1x audio combo jack (3.5 mm) 1x Ethernet (RJ-45); 1x konektor napájení |  |
|  | Připojitelnost | Bluetooth verze min. 5.2, on-board ethernet 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 |  |
|  | Zabezpečení | Firmware TPM 2.0 |  |
|  | LCD | Úhlopříčka min. 16“ IPS, poměr stran 16:10, rozlišení min. 2560x1600 bodů |  |
|  | Klávesnice | Podsvícená klávesnice s CZ/SK popisy a s numerickou částí |  |
|  | Operační systém | WINDOWS verze PRO v nejnovější dostupné verzi (nutné pro zajištění 100% kompatibility s provozovanými aplikacemi) |  |
|  | Záruka | Min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |
| E004 Antivirová ochrana stanic | Verze produktu | AVG Business Edition prodloužení, popřípadě nová instalace jiného antivirového řešení srovnatelných parametrů pro firmy |  |
|  | Počet licencí | 145 licencí |  |
|  | Délka licencí/počet let | 5 let |  |
|  | specifikace | Ochrana proti virům a malware, ochrana proti phishingu, ochrana proti úniku dat Ochrana proti síťovým útokům, správa a kontrola zařízení, technická podpora |  |