| Odborná učebna přírodovědných předmětů – IT vybavení Požadavky zadavatele (minimální) | Popis naplnění požadavků stanovených zadavatelem (např. název produktu, popis dodávaného produktu, parametry…, případně uvedení: „nabízený produkt splňuje minimální požadavky zadavatele“) |
| --- | --- |
| Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 86" (218 cm) a rozlišením obrazu 4K UHD. Automatické rozpoznání dotyku prstem pro ovládání myši a popisovačem pro psaní a zároveň odlišení popisovačů pro současné psaní různou barvou. Počítačový modul s minimálními parametry 4GB RAM a 32GB, který obsahuje aplikaci pro psaní na bílé ploše a prohlížeč webových stránek. Reproduktor min. 2x15W + vestavěné mikrofony (min. 4), integrovaná čtečka NFC karet. Pro připojení má displej minimálně konektory HDMI a USB-C, bezdrátovou konektivitu Wifi a Bluetooth. Displej musí mít certifikaci min. ENERGY STAR. Dodávka bude obsahovat SW nástroj, který umí otevřít soubory jako SMART Notebook, Promethean Activlnspire, EasiNote3,... a umí je uložit do souboru s univerzální příponou olf (Open Learning Format), aby bylo umožněno tyto soubory otevřít v dalších platformách i na jiných tabulích. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovar nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování. Aktivity je možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud prostředí. |  |
| Systém se skládá z výškového posunu, rámu pro uchycení dotykové obrazovky o úhlopříčce obrazu 86“ a dvou keramických, magnetických křídel, která po zavření přikrývají celou plochu obrazu. Zdvih min. 65 cm. |  |
| HDMI extender pro zesílení signálu podporující přenos na min. 30 m, podpora rozlišení min. 4K*2K @ 60Hz, HDCP kompatibilní. Včetně HDMI kabelu 0,5 m, (M/M) a HDMI kabel min. 10 m (M/M), min. rozlišení 4K*2K @ 60Hz |  |
| USB repeater pro prodlužování USB kabelů, délka min. 5 m |  |
| 1x2 HDMI rozbočovač, podpora 4K/UHD @ 60 Hz 4:2:0. EDID management, HDCP kompatibilní. Vestavěný audio embeder a de-embeder pro připojení externího zdroje zvuku (audio in) a zesilovače nebo aktivních reproduktorů (audio out). Zvuk z audio vstupu je možné směrovat zároveň na HDMI výstup a analogový audio výstup |  |
| Bezdrátová dokumentová kamera s ramenem, s možností práce úplně bez kabelů - přenos obrazu přes Wifi. Min. 12x zoom. LED osvětlení snímaného objektu a automatické ovládání ostření. Snímaná plocha min A4. Jednoduché ovládání vizualizéru prostřednictvím software |  |