## Pracovní stroj samojízdný, nosič výměnných nástaveb kategorie SS do 3500kg.

Název, značka a typ:

Účastník vyplní název výrobce, značku a typ předmětu a níže vyplní parametry dle skutečnosti, uvedením konkrétního parametru nebo doplněním ANO/NE

Podvozek, hnací a převodové ústrojí.

| Pč. | Požadovaná hodnota parametru | hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1. | Torzní rám. |  |
| 2. | Rozvor min. 2400 mm - max. 2600 mm. |  |
| 3. | Nezávislé zavěšení předních kol s vinutými pružinami. |  |
| 4. | Zadní náprava se stabilizátorem. |  |
| 5. | Zadní náprava odpružená listovými pružinami. |  |
| 6. | Hydraulické a teleskopické tlumiče vpředu a vzadu. |  |
| 7. | Zadní náprava s rozvodovkou. |  |
| 8. | Pohon 4x2 s připínatelným pohonem 4x4. |  |
| 9. | Kola s jednoduchou montáží minimálně 16 palců. |  |
| 10. | Boční ochrana proti podjetí. |  |
| 11. | Motor turbo dieselový. |  |
| 12. | Zdvihový objem max. 3,0 l. |  |
| 13. | Výkon min.110 kW. |  |
| 14. | Hodnota emisí min. EURO 6. |  |
| 15. | Převodovka manuální. |  |
| 16. | Plazivý chod elektrohydraulicky ovládaný. |  |
| 17. | Systém ABS s ukazatelem opotřebení brzd. obložení. |  |
| 18. | Posilovač řízení. |  |
| 19. | Plnohodnotné rezervní kolo. |  |
| 20. | Korba se sklopnými bočnicemi, ochrana kabiny zvýšené čelo. |  |
| 21. | Odstavné nohy pro korbu. |  |

Kabina a příslušenství.

| Pč. | Požadovaná hodnota parametru | hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. sedadla v kabině, řidič + 1. |  |
| 2. | Nastavitelný volant. |  |
| 3. | Barva oranžová RAL 2011. |  |
| 4. | Přídavná světla pro provoz s radlicí. |  |
| 5. | Autorádio se systémem bluetooth. |  |
| 6. | Maják oranžové barvy teleskopický. |  |
| 7. | Venkovní teploměr. |  |

Hydraulický systém a příslušenství.

| Pč. | Požadovaná hodnota parametru | hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vysokotlaká hydraulika s komfortním ovládáním. |  |
| 2. | Určená pro pohon nástaveb zametač se samosběrem a sypač. |  |
| 3. | Hydraulika včetně hydr. válce pro třístr. sklápěč. |  |
| 4. | Tlak hydrauliky minimálně 200 barů. |  |
| 5. | Průtok hydrauliky minimálně 80l za minutu. |  |
| 6. | Chladič hydraulického oleje. |  |

Sypačová nástavba.

| Pč. | Požadovaná hodnota parametru | hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1. | Objem korby max.1,2 m3. |  |
| 2. | Dávkování chemického materiálu 5-40 g/m2. |  |
| 3. | Dávkování inertního materiálu 50-200 g/m2. |  |
| 4. | Šířka posypu 2-6 m. |  |
| 5. | Výnos materiálu šnekem. |  |
| 6. | Ovládání dávky a šířky posypu z kabiny řidiče. |  |
| 7. | Rozevírací plachta pro zakrytí korby. |  |
| 8. | Antikorozní ochrana. Například pozinkování. |  |
| 9. | Uchycení nástavby na kulové čepy podvozku. |  |
| 10. | Odstavné nohy nastavitelné. |  |
| 11. | Barva oranžová RAL 2011. |  |
| 12. | Funkce stop and go. |  |

Sněhová radlice.

| Pč. | Požadovaná hodnota parametru | hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rovná čelně nesená s odpruženým štítem. |  |
| 2. | Hydraulicky přetáčená s plovoucí polohou. |  |
| 3. | Odklízecí šířka minimálně 170 cm. |  |
| 4. | Celková šířka maximálně 200 cm. |  |
| 5. | Pryžové břity. |  |
| 6. | Výstražné praporky. |  |
| 7. | Barva oranžová RAL 2011. |  |

Ostatní požadavky.

| Pč. | Požadovaná hodnota parametru | hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1. | Záruka na podvozek min. 12 měsíců. |  |
| 2. | Záruka na sypač a radlici min. 24 měsíců. |  |
| 3. | Termín dodání max. 90 dní od podpisu smlouvy. |  |
| 4. | Návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce. |  |
| 5. | Zaškolení obsluhy. |  |
| 6. | Servis do 24 hodin. |  |

Účastník musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění některého ze zde uvedených parametrů znamená vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Když je požadavek zadavatele na technický parametr ANO a účastník uvede NE, bude nabídka pro nesplnění požadavku vyřazena.

Když je požadavek zadavatele na technický parametr v určitém rozmezí či hodnotě (min. či max.) a účastník uvede nižší či vyšší hodnotu, než je hodnota stanovená, bude nabídka vyřazena.

Níže podepsaná osoba, oprávněný zástupce účastníka podávající nabídku na tuto veřejnou zakázku tímto četně prohlašuje, že všechny zde uváděné údaje jsou pravdivé a že je schopen stroj dle uvedených specifikací a za stanovených podmínek řádně dodat.

V…………………………….                    dne…………………….

…………………………………………………………….

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka