Nosič kontejnerů TECHNOCAR: - pomocné odvalovací rolny, které umožňují jednodušší posun kontejneru po rámu nosiče – veškeré díly jsou na rám nosiče šroubované a v případě poškození se dají snadno vyměnit – zadní rolny – pouzdra – jsou   šroubované a snadno opravitelné

HÁKOVÝ NOSIČ KONTEJNERU TNH  10/45   s výsuvným hákem(teleskopem)

kapacita nakládání.........................................…………………………………… 10 000 kg

nosnost...........................................................……………………………………   10 000 kg

váha zařízení...................................................……………………………………    1 450 kg

výška háku    pevná

…………..……………………………………...

1 570 mm

doporučená délka kontejneru …………………………………….…..3600-5200 mm

maximální pracovní tlak....................................………………………………….    300 bar

Standardní vybavení:

▪ posuvné rameno háku (teleskop)

▪ dva hydraulické válce pro natahování, sklápění a skládání kontejneru

▪ nízké těžiště kontejneru díky nízké konstrukci hákového nosiče

▪ 2 x přídavné odvalovací rolny pro menší tření kontejneru při posuvu kontejneru

▪ výška háku pevná 1 570 mm

▪ pneumatické ovládání z kabiny včetně blokování chybných operací

▪ manuální hydraulické ovládání na nástavbě z levé strany vozidla

▪ hydraulické jištění kontejneru – vnitřní

▪ světelná signalizace hydraulického zajištění kontejneru

▪ možnost překládání kontejneru na přívěs

▪ olejová nádrž o objemu 60 l včetně filtrace v olejoví nádrži

▪ konstrukce pískována a ošetřena základním protikorozním nátěrem

▪ 2x nástřik standardním lakem dle přání zákazníka RAL dle výběru

▪ STOP tlačítko, prohlášení o shodě CE, schválení MD

▪ Kamerový systém pro sledování najetí háku ke kontejneru

▪ Montáž nosiče kontejnerů