Konektivita

Výběr technologie zajištění internetové konektivity musí splňovat požadavky na garantované reálné datové toky (Up/Down) definované v této příloze č. 2. Součástí řešení je poskytnutí 64 ks (2x32 v bloku) veřejných IP adres, viz  příloha č. 1 smlouvy o dílo.

V případě nutnosti změny veřejných I.P. adres, bude objednatel požadovat rekonfiguraci pravidel na Firewallu Checkpoint od autorizovaného administrátora ( alespoň úroveň CCSA - Check Point Certified Security Administrator R81). Tento náklad pak poskytovatel zahrne do celkové ceny ve smlouvě.

Zajištění reverzních DNS záznamů dle požadavků objednatele, a to pro primární i sekundární konektivitu na zvolené IP adresy.

Součástí dodávky musí být veškerá potřebná kabeláž pro terminaci v požadovaném místě. Zakončení bude konektorem LC.

# Dostupnost a úroveň služby

Parametry SLA – požadovaná měsíční dostupnost služby je 99,5% pro koncový bod.

Dostupnost služby se sleduje v měsíčním intervalu. Pro určení dostupnosti služby v kalendářním měsíci se použije následující vzorec:

dostupnost služby = (P-N)P x 100%

přičemž P značí dobu, po kterou měla být služba dle smlouvy poskytována. N značí dobu, po kterou nemohl zadavatel službu řádně využívat z důvodu na straně poskytovatele.

Část období (N), ve kterém nebyla služba dodána, nebude účtována. Navíc v případě nedodržení minimální měsíční dostupnosti služby je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše se určí jako procentní snížení pravidelné měsíční ceny služby takto:

| Měsíční dostupnost služby | Smluvní pokuta |
| --- | --- |
| Dostupnost 99,5% - 99,0% vč. | 5% |
| Dostupnost 99,0% - 97,0% vč. | 10% |
| Dostupnost 97,0% - 95,0% vč. | 20% |
| Dostupnost 95,0% a menší | 30% |
| Doba provádění plánované údržby |  |
| povinnost hlásit údržbu předem (kalendářní dny) - minimum | 7 |
| pokuta za nedodržení termínu | 4% |
| Maximální počet prováděných servisních prací |  |
| maximální počet servisních prací za měsíc | 2 |
| pokuta za každou další servisní práci | 4% |

Nedodržení měsíční dostupnosti nastává okamžikem nedodržení smluvních parametrů služby.

# Monitoring poskytované služby

Poskytovatele je povinen provádět online dohled nad poskytovanou službou prostřednictvím vlastního Call centra v režimu 24x7x365 a umožnit objednateli přístup na webový portál servicedesku, vše v režimu přílohy č. 1 smlouvy o dílo.

Základní parametry monitoringu:

- nepřetržitý dohled 24x7x365 nad monitorovanými prvky sítě

- vše zobrazeno přes webový prohlížeč

- podpora monitoringu a logování provozu za účelem dohledatelnosti veřejného provozu

- celkové přenosy (traffic in/out)

- chybovost na rozhraních routerů (errors in/out)

- statistiky tříd QoS (traffic, drops)

- stav trasy (down/up)

V případě nedostupnosti monitoringu bude doba výpadku považována za výpadek všech poskytovaných služeb v rozsahu celé sítě.

# Hlášení závad a poruch

Poskytovatel je povinen vykonávat po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo aktivní monitoring poskytované služby s reakční dobou 30 minut v případě výpadku služby, aniž by objednatel takový výpadek hlásil. Tento systém může být v průběhu trvání poskytování služby objednatelem kdykoli otestován.

# Zprovoznění služby internetové konektivity

Poskytovatel poskytne objednateli funkční konfiguraci (POC) minimálně 2 dny před finálním termínem zahájení poskytování služby podle smlouvy o dílo, a to především pro zajištění bezproblémového přechodu od stávajícího poskytovatele. Po uplynutí zkušební doby bude oběma stranami sepsán předávací protokol o provozuschopnosti nabízených služeb.

Poskytovatel je povinen do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo předat objednateli časový harmonogram plnění.

# Povinnosti dodavatele před skončením platnosti smlouvy

# Poskytovatel se zavazuje poskytnout plnou podporu při případné migraci prostředí k jinému poskytovateli služeb. Poskytovatel je dále povinen poskytnout maximální možnou součinnost třetí straně v případě, že bude po skončení tohoto smluvního vztahu vybrán nový poskytovatel služeb tak, aby dostal všechny potřebné informace, data atd., která jsou nutná pro zprovoznění všech služeb objednatele

# GDPR

Poskytovatel bude povinen zajistit mlčenlivost a ochranu dat klientů a zaměstnanců objednatele během práce servisního technika na místě nebo, při vzdáleném přístupu s přihlédnutím k GDPR.

.