F1.1.1 - Technická zpráva

rekonstrukce skateparku

dokumentace k provedení stavby

betonového skateparku v Sokolově

Zadavatel : Město Sokolov

OBSAH__________________________________________________ 1

Účel objektu	2

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	2

Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění	3

Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost	3

Podlahové konstrukce a povrchové úpravy	4

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a otvorů	4

Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu	4

Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků	4

Dopravní řešení	5

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření	5

Dodržení obecných požadavků na výstavbu	5

péče o bezpečnost práce a technické zařízení	5

Účel objektu

Betonový skatepark a bowl bude sloužit k jízdě na skateboardu,in line bruslí a BMX kolech výhradně se silikonovými pegy (násady)!. Pozemek je ve vlastnictví investora, který je jediným vlastníkem.

V současnosti nejsou pozemky využívány a jsou označovány jako plocha volná.

V dokumentaci je navrženo dispoziční a konstrukční řešení, vzhled a umístění betonového skateparku na pozemku.

## Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Snažili jsme se o to, aby design pokryl požadavky součastného  trendu všech skateboardistů, proto jsme do skateparku zakomponovali jak streetovou tak bazénovou část, samozřejmě se obě části dají v jízdě kombinovat. Navrženému street parku dominují překážky, které známe z běžného pouličního prostředí tzn. různě vysoké a dlouhé sjezdy, schody, zábradlí, zídky, lavičky, obrubníky atd.. Všechny hrany jsou vyztuženy pozinkovanými ocelovými profily, lavičky jsou dimenzovány a stavěny přímo pro akční použití. Navržený bowl je dvouúrovňový a v půdorysném tvaru má tvar kombinovaného tvaru, tyto části se dají v jízdě kombinovat a jsou plně průjezdné.

Vnitřní bazén je rádiusového řezu v různých kombinacích zatáček s poloměrem R 1600 - 2400 mm dvou hloubkových úrovní. Po obvodě bazénu je coping trubka o průměru 6cm, respektive betonové bazénové dlaždice o průměru 6 cm a délky 20 cm nebo . Vzhledem k těmto dlaždicím doporučujeme povinnost jezdců BMX, aby bezpodmínečně používali umělohmotné ochrany na pegy (opěrná trubka na osách těchto kol)!

Skatepark je plocha, kde se mladí lidé mají scházet, proto je zde místo pro případné  posezení a sledování dění v parku, při větší akci možno využít jako místo pro diváky, ale horní plochy opravdu nejsou moc velké, takže se bude přihlížet spíše z blízkého okolí skateparku. Přístup na plochu skateparku bude stávajícím prostorem a  bude možný přímo z přístupové komunikace do sportovního areálu.

Nepočítá se, že by osoby s omezenou schopností pohybu a orientace běžně využívali skatepark jako takový, mohou sledovat dění s okolního chodníku, kde se dostanou bez problému. Ovšem známe i ojedinělé výjimky, které za pomocí speciálního náčiní a upraveného vybavení tyto skateparky využívají, těmto

výjimkám se vůbec nebráníme. Musí pouze respektovat stejné pravidla jako ostatní jezdci ve skateparku. Vstup do skateparku bude bezbariérový.

Dodavatel může doložit referenční postavené skateparky a bowly podobného typu. Referenční stavby dále musí dokazovat, že dodavatel může převzít plné záruky za 100% funkčnost designu skateparku.

Rozmístění překážek ve skateparku a návrhy bowlu a technické provedení musí splňovat bezpečnostní a technickou normu DIN 33943 platnou pro EU.

Do skateparku doporučujeme instalovat tabuli s provozním řádem místní organizace.

Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Navržený betonový skatepark  má následující kapacity.

Plocha využité plochy 				815 m2

Zastavěná plocha skateparkem			815 m2

Půdorys skateparku je orientován severním směrem, dle výkresu situace.

Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Podlahy- povrchové úpravy bowlu

Konstrukční systém skateparku nebo skateparku je samonosný, není zapotřebí základových konstrukcí. Skladba železobetonové konstrukce včetně podkladních vrstev je následující:

ŽB Deska, beton C25/30 XF1-4, povrchově leštěný	150-180mm

1 vrstva kari sítí tl. 8mm, oka 150x150, nebo pruty 8mm, distančníky

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/45 (ČSN 73 6126)	200 mm

Rostlý terén min. 40 MPa

Tloušťka krytu celkem 380 mm

Technologický postup u provádění hlazeného betonu je standardní. V případě použití tzv. stříkaného betonu (Shotcrete) je taky proces standardní, pouze u rádiusových překážek se používá ručního hlazení oproti hlazení rovných a mírně nakloněných ploch, které se hladí také ručně. Všechny překážky a tvary jsou navrženy dle dlouholetých zkušeností a posledních trendů v tomto sportu. Dovezený materiál na staveniště se okamžitě zpracuje a nebude třeba řešit vnější dopravu a skladování.

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a otvorů

U tohoto typu objektu není potřeba řešit tepelně technické vlastnosti.

Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu

Založení objektu je plošné a to přímo na monolitickou železobetonovou desku,která je samonosná. Deska bude provedena z vyztuženého betonu C25/30 XF1 v celé ploše včetně chodníků.

Deska bude uložena na štěrkovém podsypu tl. 200 -300 mm, hutněném na 250 kPa. a bude oddělena od drenážního podsypu separační PE-folií s geotextílií.

Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Přesné podmínky zajišťující výstavbu a následný provoz objektu budou stanoveny vyjádřením místního odboru životního prostředí ke stavebnímu povolení. Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy /zejména hlučnost a prašnost/. Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu žádný nebezpečný odpad, předpokládá se vznik následujících druhů odpadů:

- Papírové obaly

- Zbytky řeziva

- Zbytky cihelné suti

- Igelitové obaly

- Kovový odpad - pásky, spony, zbytky výztuže

- Obaly od barev, ředidel a lepidel

- Obaly z umělých hmot – plastik

- Odřezky izolačních materiálů

Pro likvidaci výše uvedených druhů platí, že budou umísťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby a nebudou na stavbě páleny.

Jednotlivé odpady budou tříděny, využitelné nabídnuty k dalšímu zpracování a nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí. Umístění skládky bude upřesněno dle vybraného místního subdodavatele stavby a jeho konkrétního způsobu likvidace odpadu.

Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Dodavatel musí vzhledem k exponovanému místu provádět každodenní úklid okolí staveniště.

Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Při realizaci stavebních zemních a především bouracích prací bude prováděno kropení silnice, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklízení přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvoz a naložení kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty. Odpad bude ukládán na skládkách v souladu s místní legislativou.

Stavba po svém dokončení, vzhledem ke svému charakteru využití, nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Dopravní řešení

Pozemek je přístupný ze stávající místní obslužné komunikace, která vede podél pozemku. Napojení pozemku se předpokládá vjezdem z této komunikace na pozemek sportovního areálu.

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Nebyly provedeny žádné hydro-geologické průzkumy. Při započetí prací se provedou kopané sondy v místech, kde se půjde pod úroveň stávajících terénu.

Dodržení obecných požadavků na výstavbu

V projektové dokumentaci jsou dodrženy všechny závazné požadavky na výstavbu. Jedná se především o splnění požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu.

Péče o bezpečnost práce a technické zařízení

Je nutno dbát na dodržování všech platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně důrazu na používání ochranných pomůcek. Je nutno dodržovat zejména zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce na staveništi.

Zejména upozorňujeme na § 3 – základní povinnosti dodavatele stavebních prací, tj. vybavit všechny osoby ochrannými pomůckami.

Dále z předpisu vyjímáme:

§ 9 – dodavatelé stavebních prací jsou povinni zajišťovat školení pracovníků a ověřování jejich znalostí z předpisů.

§ 11 – vymezení pracoviště a jeho zabezpečení, ohrazení a vyznačení.

§ 16 – skladování materiálu pro sypké a kusové hmoty

§ 17 - 28 – zemní práce. Nutné dodržet předpisy pro pažení, ukládání výkopku a zajištění stability stěn výkopů.

§ 47 - 61 – práce ve výškách nad volnou plochou. Je třeba od výšky nad 1,5 m plnit podmínky v § 48 a dále provádět zajištění kolektivně nebo osobně. Dále upozorňujeme na zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí. Je nutné dodržovat ochranná pásma stanovená § 52 odst. 3. V § 60 jsou uvedeny podmínky přerušení práce ve výškách.

§ 62 - 70 – bourací a rekonstrukční práce. Je třeba dbát na průběžné zajištění stability, zajištění místa bourání a průběžné ověřování stavu statických částí sousedních budov a budovy vlastní.

§ 71 - 91 – stroje a strojní zařízení. Je nutné dodržovat provozní podmínky strojů a dbát na zakázané činnosti uvedené v § 75, dále je třeba dodržovat předpisy pro stavební vrátky, stavební výtahy a dbát na zabezpečení strojů při přerušení práce dle § 89.

§ 92 - 102 – práce související se stavební činností. Jedná se zejména o manipulaci s břemeny, práce s propan-butanem, svařování.

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob budou stanoveny v kontaktu s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením.

Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání, za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna ( živelné pohromy, krádež,… ).

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.

Provoz stavby a především technologie nevyžaduje, vzhledem ke své technické úrovni, speciální ochranu zdraví při práci.

Průběžná údržba a servis budovy budou prováděny pracovníky, kteří budou pro danou práci vyškoleni a budou řádně poučeni o BOZ.

Provozy technického vybavení budou mít zpracovány vlastní provozní řády. Obsluha jednotlivých technologických zařízení bude výlučně prováděna osobami poučenými a oprávněnými k výkonu obsluhy.

10/ 2013

Vypracovali:

Ing. Kamil Dvořáček

Návrh a design je duševním vlastnictvím Mysticconstructions s.r.o.. Design skateparku ani jeho části nelze kopírovat a použít bez svolení Mysticconstructios s.r.o. Tento návrh a nabídku zpracovali Radomír Teichmann, Mysticconstructions s.r.o., Římská 26, Praha 2, jakožto výhradní dodavatel železobetonových skateparků. Realizaci tohoto návrhu resp. projektu nemůže provádět firma, která nemá dlouholeté realizační zkušenosti a přehled o posledních trendech, rozměrech používaných překážek v návaznosti na všechny důležité detaily, které jsou u staveb těchto typů nezbytně nutné!.

www.skateparky.cz, www.mysticconstructions.cz, www.mysticskates.cz

Kontakt:

Mysticconstructions s.r.o.

Radomír Teichmann

Římská 26, Praha 2,102 00

Tel: +420 777 820120

Email: info@skateparky.cz

radomir@mysticconstructions.cz