Technická zpráva  - stavební

# Identifikační údaje

Název stavby :	                     MŠ, ul. Pionýrů - oprava terasy

Místo stavby : 	p.p.č. 953/1 k.ú. Sokolov

Předmět dokumentace : 	Dokumentace  pro stavební povolení

Stavebník : 	Město Sokolov

Rokycanova 1929 , 356 01 Sokolov

IČ:		00259586

Zpracovatel dokumentace :	Stavební a koordinační část :

Ing. Roman Michálek

ČKAIT : 0301293

Sokolovská 36, Staré Sedlo

Datum:				prosinec 2017

# Stavebně technická část

- Architektonicko – stavební řešení :

Projektová dokumentace řeší úmysl stavebníka provést stavební úpravy stávající terasy MŠ Pionýrů. Jedná se o opravu vnějších povrchů terasy ( pochozí vrstvy, omítky, hydroizolace) , opravu vnějšího zábradlí. Provedení nového schodiště, dále výměně vnějších výplní otvorů.

Po dokončení stavebních úprav budou vnější plochy kolem terasy uvedeny do původního stavu.

Popis prací v jednotlivých podlaží :

1.NP

- Bourací práce

- Budou odstraněna obě vnější zděná schodiště včetně základových kcí

- Bude odstraněna nášlapná vrstva terasy, terasové dlaždice, včetně betonové mazaniny .

- Bude odstraněna stávající vodorovná hydroizolace terasy, včetně okapového oplechování.

- Bude odstraněn stávající okapový chodník kolem terasy.

- Bude osekána vnější omítka objektu terasy až na cihelné zdivo.

Před zahájením bouracích prací budou ochráněny stávající výplně otvorů                             ( francouzské dveře vedoucí ho 1.NP školky z terasy ) a vnější povrchy zahrady školky.

- Základy

- Bude vybudován nový základový pas z prostého betonu třídy C20/25.

- Tento základový pas bude pro nové ocelové schodiště na terasu.

- Podlahy

- Stávající podlaha terasy bude vybourána

- Nová podlaha bude tvořena dřevoplastovými terasovými prkny, které budou osazeny na systémovém roštu.

- Rošt bude rektifikovat nerovnosti stropní kce.

- Dílce prken budou snadno demontovatelné pro provádění údržby.

- Izolace proti vodě .

- Jako nová hydroizolace stropní kce terasy je navržená mechanicky kotvená vrstva střešní mPVC folie tl. 1,5mm.

- Tato folie bude prováděna na separační vrstvu z geotextílie min. gramáže 500g/m2

- Terasa bude mít nové obvodové plechování z poplastovaného plechu, který bude kotvený do stropní kce terasy .

- Hydroizolační folie bude ukončena na tomto obvodovém plechování.

- Izolace bude vodotěsně ukončena i na stávajících francouzských dveří 1.NP MŠ.

- Všechny sloupky zábradlí budou opracovány pomocí manžet z mPVC folie.

- Úpravy povrchů

- Vnější omítky terasy bude otlučena až na cihelné zdivo.

- Bude proveden cementový postřik např. Cemix 052

- Bude provedeno vyrovnání prohlubní a nerovností ruční soklovou maltou např. Cemix 132.

- Následně po jeho vyzrání bude provedena nová omítka ruční soklovou maltou např. Cemix 132.

- Omítka se bude provádět v tloušťce cca 20mm.

- Kolem objektu terasy bude vybudován nový okapový chodník tvořený betonovou velkoformátovou dlažbou kladenou do betonového lože, chodník bude vyspárován od objektu a bude lemován záhonovým obrubníkem.

- Malby

- Vnější omítka bude po dostatečném vyzrání ( min 20dní ) bude natřena fasádní elastickým nátěrem na bázi elastické polymerní disperze a minerálních plniv.

- Barvu nátěru určí investor.

- Zámečnické konstrukce

- Bude vyrobeno nové vnější ocelové schodiště na terasu. Bude se jednat o pozinkované skládané schodnicové schodiště tvořeno třemi schodnicemi a vloženými schodišťovými poloroštovými stupni.

- Schodiště bude opatřeno zábradlím se svislým členěním, zábradlí bude tvoření ocelovou trubkou jako madlo a jackly, které budou tvořit sloupy a výplň. Zábradlí bude po obou stranách schodiště , bude vysoké 1,1m a bude pozinkované.

- Nové zábradlí nebude napojováno na stávající zábradlí.

- Schodiště bude kotveno na nový základový pás a do stropní kce terasy . Kotvení bude pomocí mechanických kotev.

- Stávající zábradlí bude obroušeno, případně zámečnicky opraveno, bude zkontrolováno jeho nakotvení do stropní kce, bude doplněno v místě původního pravého schodiště.

- Následně bude celé zábradlí natřeno 1x základníma  2x vrchním nátěrem.

- Barvu určí investor.

- Zdravotechnické instalace

- nejsou

- Elektroinstalace

- nejsou

- Vytápění

- nejsou

- Vybavení

- není

1.PP

- Bourací práce

- Bude obnažena vnější hydroizolace objektu terasy

- Výkop bude proveden ručně nebo strojně malým rypadlem a to do úrovně podlahy 1.PP.

- Výkop bude svahován

- Bude odstraněna přizdívka hydroizolace, i hydroizolace.

- Budou vybourány stávající vnější luxferová okna

- Budou vybourány stávající vstupní ocelové dveře do 1.PP

- Bude vybourána stávající dvorní vpusť před vstupem do skladu hraček v 1.NP

- Zdemontovat stávající dřevěnné madlo zábradlí schodiště do 1.PP

Před zahájením bouracích prací budou ochráněny vnější povrchy zahrady školky

- Konstrukce svislé

- Pravý otvor po luxferách bude zazděn na celou tl. zdiva tvárnicemi Ytong tl. 300 mm. Zazdívka bude provedena až k VZT potrubí s vložením dilatace z miralonu.

- Po odkopání objektu na úroveň podlahy 1.PP bude proveden žlábek pro drenážní potrubí z betonu C16/20.

- Po provedení nové vnější hydroizolace a drenáže bude provedeno zasypání výkopu dobře hutnitelným materiálem a hutněno po vrstvách.

- Vodorovné konstrukce

- Nejsou

- Výplně otvorů

- Stávající vnitřní okna z luxfer budou zachovány

- Nové vstupní dveře do skladu hraček v 1.PP budou dvoukřídlé plastové, plné, osazené izolačním panelem. Kování klika / klika. Dveře budou vybaveny stavěči křídel.

- Nová vnější okna budou  plastové, s izolačním dvojsklem, otevírané a sklopné. Tyto okna budou vybaveny vnitřním plastovým a vnějším AL parapetem.

- Tepelné izolace

- Pro provedení vnější hydroizolace objektu bude tato izolace kryta deskami XPS tl. 80mm. Izolace bude ukončena pod úrovní okapového chodníčku.

- Podlahy

- Stávající podlaha skladu hraček bude očištěna, zpenetrována a natřena podlahovým nátěrem na bázi polyuretanu.

- Vnější podlaha vstupu do 1.PP a samotné schodiště bude očištěno tlakovou vodou a následně bude provedena polyuretanová hydroizolační pochodí stěrka.

- Podhledy

- Nejsou

- Izolace proti vodě .

- Objekt terasy bude mít nové svislé hydroizolace . Bude se jednat o stěrkové hydroizolace na bázi bitumenu.

- Povrch suterénního zdiva bude očištěn, budou vytvořeny fabiony .

- Po té bude provedena stěrková hydroizolace Aquafin 1K.

- Následně bude utěsněn přechod na sokl pomocí AQUAFINu-RS300 v nejméně 2 pracovních krocích pomocí štětky, hladítka nebo nástřikem. Ošetřená oblast přesahuje minim. 30 cm nad a minim. 20 cm pod horní hranou zeminy.

- Následně bude provedeno nastěrkování COMBIFLEXu-EL, tloušťka vrstvy závisí na daném zatížení vlhkostí. Přesah bitumenové hydroizolační vrstvy vůči izolaci soklu (obr. 4) činí minim. 10 cm. Izolace bude ukončena ve výšce 15cm nad úrovní upraveného terénu.

- Po té se do živé bitumenové stěrky nalepí ASO-Systemvlies-02 tak, aby nevznikly záhyby, a následuje vyhlazení.

- Následuje technologická přestávka na vyschnutí

- Izolace bude následně kryto deskami XPS lepenými bitumenovým lepidlem a následně nopovou folií.

- Nopová folie bude ukončena systémovou lištou nad okapovým chodníkem.

- Úpravy povrchů

- Po osazení nových vnějších výplní otvorů budou začištěny špalety otvorů pomocí jádrové a následně štukové omítky.

- Zazdívka otvoru u VZT potrubí bude začistěna pomocí jádrové a následně štukové omítky.

- Veškeré vnitřní malby prostoru skladu hraček 1.PP budou oškrabány

- Bude provedeno vyspravení vnitřních štukových omítek v ploše do 40%

- Malby

- Veškeré vnitřní plochy stěn a stropů skladu hraček v 1.PP budou opatřeny novými malbami typu např. Primalex.

- Zámečnické konstrukce

- Nejsou

- Truhlářské  konstrukce

- Bude osazeno nové dřevěné madlo na schodiště vedoucí do 1.PP

- Zdravotechnické instalace

- Bude odstraněna stávající podlahová vpusť ve vstupu do 1.PP

- Bude provedena kontrola a případná oprava stávající dešťové kanalizace aby voda odtékala.

- Následně bude osazena nová podlahová vpusť s izolačním límcem pro napojení stěrkové hydroizolace a s nerez mřížkou.

- Bude provedena vnější drenáž trubkami DN150, které budou napojeny na stávající kanalizaci nebo vyvedeny do vsaku.

- Elektroinstalace

- V rámci stavebních úprav bude osazen jeden nový LED reflektor nad vstup do skladu hraček. Bude se jednat o reflektor s pohybovým a soumrakovým čidlem o výkonu 10W.

- Reflektor bude napojen na stávající světelné rozvody místnosti.

- Rozvody budou vedeny povrchově v lištách.

- Po dokončení úprav bude provedena revize elektroinstalace

- Vytápění

- není

- Vybavení

- není

.

Vypracoval : Ing. Roman Michálek

Fotodokumentace: