Stručný popis zadání:

Stavební práce se týkají výměny dveří za plastové na čtyřech místech specifikovaných názvy podle umístění - bazén, 1. stupeň zádveří,  2. stupeň zádveří a družina.

Dveře budou kompletně opatřeny výplní z bezpečnostního skla. Součástí zakázky je demontáž a ekologická likvidace stávajících dveří, doprava nových dveří na místo, osazení, zednické začištění a následný úklid.

K jednotlivým dveřím:

- BAZÉN

  - rozměry:

1.2	popis:

Dveře: plastové jednokřídlé bezprahové dveře s bočním světlíkem a nadsvětlíkem

Profil: minimálně 6 –ti komorový okenní profil s min. hloubkou 80 mm- 3 těsnění standard, trojité středové těsnění v rámu a v plochém křídle

Výplň dveří: bezpečnostní sklo čiré

Barva dveří: bílá matná

Výztuže: ocel pozinkovaná uzavřená 1,5 – 3 mm dle statických požadavků

Kování: např. GU SEURITY AUTOMATIC – tříbodové bezpečnostní uzamykání dveří s panikovou funkcí

Doplňky: bezpečnostní vložka

- 1. STUPEŇ ZÁDVEŘÍ

2.1 rozměry:

2.2 popis:

Dveře: dvoje plastové dvoukřídlé bezprahové dveře sesazené vedle sebe s částečně plnými plochami v dolní části v rozsahu podle kót na obrázku shora a s dvěma nadsvětlíky

Profil: minimálně 6 –ti komorový okenní profil s min. hloubkou 80 mm- 3 těsnění standard, trojité středové těsnění v rámu a v plochém křídle

Výplň dveří: bezpečnostní sklo lehce neprůhledné

Barva dveří: bílá matná

Výztuže: ocel pozinkovaná uzavřená 1,5 – 3 mm dle statických požadavků

Kování: např. GU SEURITY AUTOMATIC – tříbodové bezpečnostní uzamykání dveří včetně dvou zámků

- 2. STUPEŇ ZÁDVEŘÍ

3.1 rozměry:

3.2. popis:

Dveře: dvoje plastové dvoukřídlé bezprahové dveře sesazené vedle sebe s částečně plnými plochami v dolní části v rozsahu podle kót na obrázku shora a s dvěma nadsvětlíky

Profil: minimálně 6 –ti komorový okenní profil s min. hloubkou 80 mm- 3 těsnění standard, trojité středové těsnění v rámu a v plochém křídle

Výplň dveří: bezpečnostní sklo lehce neprůhledné

Barva dveří: bílá matná

Výztuže: ocel pozinkovaná uzavřená 1,5 – 3 mm dle statických požadavků

Kování: např. GU SEURITY AUTOMATIC – tříbodové bezpečnostní uzamykání dveří včetně dvou zámků

- DRUŽINA

4.1 rozměry:

4.2 popis:

Dveře: dvoje plastové dvoukřídlé bezprahové dveře sesazené vedle sebe s částečně plnými plochami v dolní části v rozsahu podle kót na obrázku shora a s dvěma nadsvětlíky

Profil: minimálně 6 –ti komorový okenní profil s min. hloubkou 80 mm- 3 těsnění standard, trojité středové těsnění v rámu a v plochém křídle

Výplň dveří: bezpečnostní sklo průhledné

Barva dveří: bílá matná

Výztuže: ocel pozinkovaná uzavřená 1,5 – 3 mm dle statických požadavků

Kování: např. GU SEURITY AUTOMATIC – tříbodové bezpečnostní uzamykání dveří včetně dvou zámků