VGE spol. s r.o. 					     	   Výtisk č.:  0   1   2   3

Gen. Svobody 298	Tel.:	352/46 71 90

357 61 Březová	Fax :	352/35 94 12

E-mail : vgeq@seznam.cz

Ing.Jiří Kvěš	    jednatel spol.	Tel.:	608/500072

Ing. Jarmila Židková          geolog

V y h o d n o c e n í

průzkumných sond

------------------------------------------------------------

Jižní lom – výstavba rodinných domů

Karlovarský kraj

(okres Sokolov)

Číslo akce 		: VGE/460/2/08  ZZ

Zpracovala		: Ing. J. Kvěš

Odpovědný geolog	: Ing. J. Kvěš -	Rozhodnutí   MŽP  ČR,  č.  1385/2001, 						č.j.1696/630/10094/01 ze dne 17.5.2001

D u b e n   2 0 0 8

Obsah

kap.                                                                      	strana

1. Úvod   ..........................................................................	2

2. Přírodní poměry oblasti   ............................................. 	2

3. Dokumentace zájmového prostoru ………………....... 	3

4. Provedené práce   .........................................................	4

5. Výsledky provedených prací   ...................................... 	6

5.1 Geologická stavba   ............................................... 	6

5.2 Hydrogeologické poměry   .....................................	14

5.3 Chemismus podzemních vod  …….........................	15

6. Technické závěry    ...................................................... 	15

6.1 Základově poměry   ............................................... 	15

6.2 Zemní práce   ..........................................................	17

7. Shrnutí a závěr   ...........................................................	17

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č.  :	1.  Situační příloha v měřítku  1 : 50 000

2.  Základní situace

3.  Lokalizace sond

4.  Geologické profily vrtů

5.  Schematický geologický profil

6.  Ostatní dokumentace

ROZDĚLOVNÍK

Výtisk č.   :	0	VGE spol. s r.o.

1 – 3	MÚ Sokolov

4      	GEOFOND Praha

1. Úvod

Objednatel 		: MÚ Sokolov

Kraj			: Karlovarský

Obec			: Sokolov

Katastr.území	: Sokolov

P.p.č.		: 4021/238, 4021/239, 4021/1

Mapový list		: Cheb			11 – 14 	1 : 50 000

Sokolov		  7 –7/2	1 :   2 000

Povodí 					: Ohře

Číslo hydrologického pořadí 		: 1-13-01-091

Hydrogeologický rajón 	: Sokolovská pánev

Číslo hydrogeologického rajónu  		: 212

Z hlediska ochrany přírody, vod a životního prostředí se průzkumné sondy nachází mimo :

- významné krajinné prvky

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

- území přírodního parku

- ochranná pásma k ochraně vodohospodářských děl

Předkládaná zpráva shrnuje výsledky průzkumných prací provedených za účelem zjištění geologických a hydrogeologických poměrů v prostoru určenému pro předpokládanou výstavbu rodinných domů. Průzkumné práce představovaly v celé ploše s ohledem na možnosti přístupu odvrtání 18 průzkumných vrtů o hloubce cca 5 m, odběry vzorků zemin na základní geomechanické rozbory a následné vyhodnocení.

Přesný  způsob a hloubka založení budou upřesněny na základě předloženého vyhodnocení.

2. Přírodní poměry oblasti

Geologické poměry - zájmová oblast náleží do Sokolovské hnědouhelné pánve (Geologie ČSSR I, Český masív, Z.Mísař a kol., 1983). Za nejstarší terciérní sedimenty jsou v sokolovské pánvi považovány starosedelské vrstvy (písky, pískovce), jejichž rozšíření je značně  nepravidelné, v zájmovém prostoru se vyskytují ojediněle. Po jejich usazení dochází k sedimentaci slojového pásma Josef, tvořeného dvěma až třemi slojkami s řadou málo mocných doprovodných vrstviček. Ke konci usazování vrstev sloje Josef nastává sedimentace vulkanodetrického souvrství, které je zastoupeno světlými, hnědošedými, šedohnědými, namodralými až nazelenalými jíly nebo jílovci s kaolinicko-tufitickou příměsí. V jílech se objevují polohy  písků  a  pískovců. V souvrství se vyskytuje několik vložek a vrstviček uhlí. V prostoru, kde není vyvinuta sloj Josef, nasedá vulkanodetrické souvrství na  starosedelské  souvrství,  resp. přímo na zkaolinizované podloží.

Dalším sledem je uhelné souvrství slojí Antonín, meziložní a Anežka. Nejsvrchnější terciérní sedimenty jsou zastoupeny cyprisovým souvrstvím. V přímém nadloží sloje Antonín se jedná o modrošedé, nevrstevnaté a snadno rozbřídatelné jíly. Nad nimi  jsou zelenohnědé, tence  lupenaté břidlice. Přechod  od jílů k břidlicím je plynulý.

Na terciérní sedimenty nasedají kvartérní uloženiny. Ty jsou tvořeny písky, zahliněnými štěrkopísky (zejména podél vodotečí) a hlinitojílovitými materiály. Nejsvrchnější partie jsou zastoupeny navážkami o různé mocnosti.

V podloží terciérních a kvartérních hornin sokolovské pánve se vyskytují metamorfované horniny Slavkovského krystalinika zastoupené dvojslídnými pararulami, svrchu zvětralými.

V zájmovém prostoru jsou zastoupeny zejména navážky neznámého původu a uloženiny kvartérního a terciérního stáří. Jedná se o kvartérní hlíny, písky a štěrky a terciérní uloženiny pravděpodobně vázané na slojové pásmo Josef.

Hydrogeologické poměry - v Sokolovské se pánvi uplatňuje jak propustnost puklinová, tak propustnost průlinová, přičemž propustnost puklinová je vázána především na bazální horizont (starosedelské souvrství, rozpukané pásmo při povrchu zvětralého krystalinika), na rozpukané pevné uhelné polohy a polohy cyprisových jílovců. Propustnost průlinová je vázána na nezpevnělé polohy starosedelských pískovců, jílovité a mourovité polohy uhlí, vulkanodetritického a cyprisového souvrství a na vrstvy navážky. Vody v posledně jmenovaných materiálech vytvářejí vlivem horninového složení uloženého materiálu jednotlivé, nespojité, dílčí, nepravidelné horizonty podzemní vody, většinou bez komunikace s okolními zvodněmi.

Hydrografické a klimatologické poměry - regionálně náleží oblast do povodí řeky Ohře, odvodňující území k SV. Vlastní zájmový prostor se pak nachází v dílčím povodí Ohře (1-13-01-091). Dle studie "Hydrologické a klimatologické hodnocení podzemních vod ČSR" (ČSAV, 1976) lze danou oblast zařadit do regionu II A3, což znamená, že se jedná o typ vody se sezónním doplňováním zásob. Nejvyšší průměrné měsíční stavy hladin podzemních vod lze očekávat v březnu a dubnu, nejnižší v červenci a srpnu. Průměrný specifický odtok podzemních vod činí 2,01 - 3,00 l/s/1.km2.

3. Dokumentace zájmového prostoru  a archivní dokumentace

Zájmový prostor se rozkládá na pozemcích p.č. 4021/1, 4021/238 a 4021/239 v k.ú. Sokolov v částečně otevřené krajině při jihozápadním okraji města Sokolov. Je z širšího hlediska situován  mezi :

-	na severozápadě komunikaci spojující město Sokolov a obci Citice,

- na severovýchodě řekou Svatavou a

- na jihovýchodě a jihu levým břehem řeky Ohře

Jedná se o pozemky, které jsou porostlé travinami a většinou listnatými stromy. Část pozemků je silně podmáčená. Na pozemcích je nepravidelná síť cest a cestiček  vedoucí k mostu přes řeku Ohře a umožňující spojení komunikace Sokolov-Citice s centrem města Sokolov. Generelní sklon území je veden ve směru toku řeky Ohře a upadá od Z k V.

Území je silně postiženo hornickou činností. Jedná se především o lom Medard se svými vnitřními výsypkami, ukládání výsypky Antonín, zachované pilíře řek Ohře a Svatavy, drážního tělesa apod. V prostoru provádění vrtných prací probíhala v letech 1943 – 1948 povrchová těžba uhlí  – viz př. č. 6 – ostatní dokumentace. Mocnost nadloží byla do 10-i m, mocnost uhelné sloje cca 20 m. Vyuhlené území bylo následně zavezeno výsypným materiálem tvořeným cyprisovými jílovci.

V zájmovém prostoru byl v minulosti proveden inženýrsko-geologický průzkum :

„Vyhodnocení průzkumných sond - Výstavba areálu služeb na p.p.č. 4021/223 v k.ú. Sokolov“ (Ekoinvest Sokolov, spol. s r.o., 2002). Ten stanovil, že :

- zájmový prostor se nachází v k.ú. Sokolov, na parcele p.č. 4021/223

- na základě požadavku objednatele byly vyhloubeny tři  sondy  ( Sv-1 až Sv-3 ) o hloubce cca 5,0 m

- po geologické stránce je území tvořeno ve svrchních polohách navážkou o mocnosti 0,3 – 1,3 m zastoupenou  hlínami a jíly, písky, úlomky antropogenních materiálů, v nižších polohách výsypnými materiály zastoupenými cyprisovými jílovci

- z hlediska hydrogeologických poměrů se jedná o prostředí s průlinovou propustností, hladina podzemní vody byla průzkumnými pracemi zastižena ve všech sondách, úroveň hladin ( cca 0,8 m pod terénem ) v jednotlivých vrtech svědčí o lokální spojité zvodni

- 	vody vykazují agresivitu z důvodu vyšších obsahů CO2agr a vysokých obsahů SO42-

- tabulková výpočtová únosnost Rdt činí v závislosti na složení horninového prostředí, hloubce, konzistence a úrovni hladiny podzemní vody 35 kPa

- z hlediska zemních prací lze odvrtané materiály zařadit do 2. – 3. třídy těžitelnosti

4. Provedené práce

Průzkumné práce byly provedeny ve dnech 20.3. a 21.3.2008 a spočívaly ve vyhloubení 18  průzkumných  vrtů  označených  J-1 až J-18.  Lokalizace sond byla stanovena tak, aby pokryla prostor celého staveniště s přihlédnutím k možnostem přístupu. Vzhledem k silně zarostlému terénu byly sondy soustředěny především podél vyšlapaných cest.

Vrtné práce provedla pásová vrtná souprava WIRTH B0A. Vrtání probíhalo rotačně jádrově bez použití výplachu průměrem 156 mm. Hloubka sond činila cca 5,0 m. Pro doplnění informací byly v nepřístupných místech provedeny tři vrty ruční soupravou G-10 o hloubce do 3 m.

Tab.č. 1 – Parametry vrtů

| Objekt | Datum provedení | Souprava | Průměr/hloubka | Celk.hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mm/m | m |
| J-1 | 20.3.2008 | Wirth B0A | 156/5,1 | 5,1 |
| J-2 | 20.3.2008 | Wirth B0A | 156/4,9 | 4,9 |
| J-3 | 20.3.2008 | Wirth B0A | 156/5,0 | 5,0 |
| J-4 | 20.3.2008 | Wirth B0A | 156/4,9 | 4,9 |
| J-5 | 20.3.2008 | Wirth B0A | 156/4,9 | 4,9 |
| J-6 | 20.3.2008 | Wirth B0A | 156/4,9 | 4,9 |
| J-7 | 20.3.2008 | Wirth B0A | 156/4,9 | 4,9 |
| J-8 | 20.3.2008 | Wirth B0A | 156/5,1 | 5,1 |
| J-9 | 21.3.2008 | Wirth B0A | 156/4,7 | 4,7 |
| J-10 | 21.3.2008 | Wirth B0A | 156/4,9 | 4,9 |
| J-11 | 21.3.2008 | Wirth B0A | 156/5,1 | 5,1 |
| J-12 | 21.3.2008 | Wirth B0A | 156/5,1 | 5,1 |
| J-13 | 21.3.2008 | Wirth B0A | 156/5,1 | 5,1 |
| J-14 | 21.3.2008 | Wirth B0A | 156/5,0 | 5,0 |
| J-15 | 21.3.2008 | Wirth B0A | 156/5,0 | 5,0 |
| J-16 | 21.3.2008 | Wirth B0A | 156/4,9 | 5,9 |
| J-17 | 24.3.2008 | G-10 | 156/2,6 | 2,6 |
| J-18 | 24.3.2008 | G-10 | 156/3,1 | 3,1 |

Vrtné jádro bylo bezprostředně makroskopicky zhodnoceno a písemně     zdokumentováno  odpovědným  řešitelem,  viz.  příloha č. 4. Zatřídění zemin z hlediska geomechanických vlastností  bylo provedeno na základě vizuálního popisu. Rozbory zemin nebyly vzhledem ke svému charakteru a v rámci snížení nákladů provedeny. Pro stanovení geomechanických vlastností zemin byly použity výsledky již dříve provedených prací.

Rovněž odběr vody na stanovení její agresivity nebyl odebrán. Pro stanovení agresivity byly použity  výsledky již dříve provedených prací.

Hydrogeologická  měření  byla  omezena  na  zaznamenání úrovně  naražené hladiny při vrtání a úrovně ustálené hladiny podzemních vod. Ustálená  hladina byla  měřena po ukončení technických prací.

Měřické  práce představovaly  odměření vrtů a jejich vynesení do mapového podkladu v měřítku 1 : 2 500 a jejich výškopisné zaměření v relativních hodnotách.

Řízení, sled a dokumentaci průzkumných prací prováděl autor předkládané zprávy. Prvotní podklady provedených prací jsou archivovány na pracovišti fy. VGE  spol.s  r.o.

5. Výsledky provedených prací

5.1 Geologická stavba

Průzkumnými pracemi byla v prostoru prokázána geologická stavba, která odpovídá již dříve zjištěným skutečnostem. Současný reliéf staveniště určuje poloha antropogenních materiálů. Ta je tvořena dvěmi typy – navážkou a  výsypkou.

Sonda J-1

Navážka – zastoupena hnědou, měkkou až tuhou hlínou písčitou s jílem a s drobnozrnným štěrkem, s kořenovým vlásněním. Zrna hrubozrnné složky jsou polozaoblená a jsou tvořena různými horninami s převahou křemene. Mocnost polohy je 0,2 m.

Výsypka – zastoupena do 1,1 m hnědými až šedohnědými, tuhými  slabě písčitými až písčitými hlínami a jíly s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců a s kousky dřevní hmoty. Tato poloha překrývá většinou zelenošedé až šedozelené, lokálně až rezaté, slabě písčité až písčité hlíny a jíly s variabilním zastoupením jednotlivých složek s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců, lokálně s roztroušenou (organickou) uhelnou hmotou. Písek je jemnozrnný, úlomky jílovců jsou do 2 cm. Konzistence zemin je většinou měkká, lokálně tuhá, plasticita střední až vysoká. V intervalu 2,4  - 3,8 m vykazovalo prostředí velmi měkkou konzistenci, vrtání probíhalo bez přítlaku jen vlastní vahou vrtného nářadí. Sonda byla ukončena v hloubce 5,1 m v poloze písčitých jílů a hlín.

Sonda J-2

Navážka – zastoupena hnědou, měkkou až tuhou hlínou písčitou s  jílem a drobnozrnným štěrkem, s kořenovým vlásněním. Zrna hrubozrnné složky jsou polozaoblená a jsou tvořena různými horninami s převahou křemene. Mocnost polohy je 0,3 m.

Výsypka – zastoupena do 1,4 m hnědými až šedohnědými, tuhými  slabě písčitými až písčitými hlínami a jíly s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců a  s kousky dřevní hmoty. Tato poloha překrývá většinou zelenošedé až šedozelené, lokálně až rezaté, slabě písčité až písčité hlíny a jíly s variabilním zastoupením jednotlivých složek s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců, lokálně s roztroušenou (organickou) uhelnou hmotou. Písek je jemnozrnný, úlomky jílovců jsou do 2 cm. Konzistence zemin je většinou měkká, lokálně tuhá, plasticita střední až vysoká. V intervalu 2,5  - 3,7 m vykazovalo prostředí velmi měkkou konzistenci, vrtání probíhalo bez rotace i přítlaku jen vlastní vahou  vrtného nářadí. Sonda byla ukončena v hloubce 4,9 m v poloze slabě písčitých až písčitých hlín.

Sonda J-3

Navážka – zastoupena hnědou, měkkou až tuhou hlínou písčitou s jílem a s drobnozrnným štěrkem, s kořenovým vlásněním. Zrna hrubozrnné složky jsou polozaoblená a jsou tvořena různými horninami s převahou křemene. Mocnost polohy je 0,2 m.

Výsypka – zastoupena do 1,5 m hnědými až šedohnědými, tuhými  slabě písčitými až písčitými hlínami a jíly s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců a s kousky dřevní hmoty. Tato poloha překrývá většinou zelenošedé až šedozelené, lokálně až rezaté, slabě písčité až písčité hlíny a jíly s variabilním zastoupením jednotlivých složek s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců, lokálně s roztroušenou (organickou) uhelnou hmotou. Písek je jemnozrnný, úlomky jílovců jsou do 2 cm. Konzistence zemin je většinou měkká, lokálně tuhá, plasticita střední až vysoká. V intervalu 2,3  - 3,6 m vykazovalo prostředí velmi měkkou konzistenci, vrtání probíhalo bez rotace i přítlaku jen vlastní vahou  vrtného nářadí. Sonda byla ukončena v hloubce 5,0 m v poloze slabě písčitých až písčitých jílů.

Sonda J-4

Navážka – zastoupena hnědou, měkkou až tuhou hlínou písčitou s jílem a s drobnozrnným až střednězrnným štěrkem, s kořenovým vlásněním. Zrna hrubozrnné složky jsou polozaoblená a jsou tvořena různými horninami s převahou křemene. Mocnost polohy je 0,3 m.

Výsypka – zastoupena do 1,1 m hnědými až šedohnědými, tuhými  slabě písčitými až písčitými hlínami a jíly s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců a s kousky dřevní hmoty. Tato poloha překrývá většinou zelenošedé až šedozelené, lokálně až rezaté, slabě písčité až písčité hlíny a jíly s variabilním zastoupením jednotlivých složek s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců, lokálně s roztroušenou (organickou) uhelnou hmotou. Písek je jemnozrnný, úlomky jílovců jsou do 2 cm. Konzistence zemin je většinou měkká, lokálně tuhá, plasticita střední až vysoká. V intervalu 2,4  - 3,9 m vykazovalo prostředí velmi měkkou konzistenci, vrtání probíhalo bez rotace i přítlaku jen vlastní vahou  vrtného nářadí. Sonda byla ukončena v hloubce 4,9 m v poloze písčitých jílů.

Sonda J-5

Navážka – zastoupena hnědou, měkkou až tuhou hlínou písčitou s jílem a se  střednězrnným štěrkem, s kořenovým vlásněním. Zrna hrubozrnné složky jsou polozaoblená a jsou tvořena různými horninami s převahou křemene.Mocnost polohy je 0,3 m.

Výsypka – zastoupena do 1,1 m hnědými až šedohnědými, tuhými  slabě písčitými až písčitými hlínami s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců a s kousky dřevní hmoty. Tato poloha překrývá většinou zelenošedé až šedozelené, lokálně až rezaté, slabě písčité až písčité hlíny a jíly s variabilním zastoupením jednotlivých složek s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců, lokálně s roztroušenou (organickou) uhelnou hmotou. Písek je jemnozrnný, úlomky jílovců jsou do 2 cm. Konzistence zemin je většinou měkká, lokálně tuhá, plasticita střední až vysoká. V intervalu 2,3  - 2,9 m vykazovalo prostředí velmi měkkou konzistenci, vrtání probíhalo bez rotace i přítlaku jen vlastní vahou vrtného nářadí. Sonda byla ukončena v hloubce 4,9 m v poloze slabě písčitých hlín.

Sonda J-6

Navážka – zastoupena hnědou, měkkou až tuhou hlínou písčitou s jílem a se střednězrnným štěrkem, s kořenovým vlásněním. Zrna hrubozrnné složky jsou polozaoblená a jsou tvořena různými horninami s převahou křemene.Mocnost polohy je 0,2 m.

Výsypka – zastoupena do 0,5 m hnědými, tuhými  slabě písčitými  hlínami s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců a ojedinělým kořenovým vlásněním. Tato poloha překrývá červené rozložené tzv.vypálené jíly (erdbrand) s kousky rozpadavých i pevných úlomků původního materiálu. Mocnost polohy činí 0,3 m, hloubka uložení 0,8 m. Dalším sledem jsou opět většinou zelenošedé až šedozelené, lokálně až rezaté, slabě písčité až písčité hlíny a jíly s variabilním podílem jednotlivých složek s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců, lokálně s roztroušenou (organickou) uhelnou hmotou. Písek je jemnozrnný, úlomky jílovců jsou do 2 cm. Konzistence zemin je většinou měkká, lokálně tuhá, plasticita střední až vysoká. Sonda byla ukončena v hloubce 4,9 m v poloze slabě písčitých hlín.

Sonda J-7

Navážka – zastoupena hnědou, měkkou až tuhou hlínou písčitou s jílem a se střednězrnným štěrkem, s kořenovým vlásněním. Zrna hrubozrnné složky jsou polozaoblená a jsou tvořena různými horninami s převahou křemene. Mocnost polohy je 0,2 m.

Výsypka – zastoupena do 0,5 m červenými rozloženými tzv. vypálenými jíly (erdbrand) s kousky rozpadavých i pevných úlomků původního materiálu. Mocnost polohy činí 0,3 m, hloubka uložení 0,5 m. Tato poloha překrývá většinou zelenošedé až šedozelené, lokálně až rezaté, slabě písčité až písčité hlíny a jíly s variabilním zastoupením jednotlivých složek s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců, lokálně s roztroušenou (organickou) uhelnou hmotou. Písek je jemnozrnný, úlomky jílovců jsou do 2 cm. Konzistence zemin je většinou měkká, lokálně tuhá, plasticita střední až vysoká. Sonda byla ukončena v hloubce 4,9 m v poloze  písčitých jílů.

Sonda J-8

Navážka – zastoupena hnědou, měkkou až tuhou hlínou písčitou s drobnozrnným štěrkem, s kořenovým vlásněním. Zrna hrubozrnné složky jsou polozaoblená a jsou tvořena různými horninami s převahou křemene. Mocnost polohy je 0,3 m.

Výsypka – zastoupena do 0,7 m hnědými až šedohnědými, měkkými písčitými jíly s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců. Tato poloha překrývá většinou zelenošedé až šedozelené, slabě písčité až písčité hlíny a jíly s variabilním zastoupením jednotlivých složek s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců.  Písek je jemnozrnný, úlomky jílovců jsou do 2 cm. Konzistence zemin je většinou měkká, lokálně tuhá, plasticita střední až vysoká. V intervalu 2,6 -3,2 m byla zastižena poloha pravděpodobně škváry nabývající charakteru černých, středně ulehlých štěrků s příměsí  jemnozrnné zeminy s nízkou objemovou hmotností. Sonda byla  ukončena v hloubce 5,1 m v poloze slabě písčitých jílů.

Sonda J-9

Navážka – zastoupena hnědou, měkkou až tuhou hlínou písčitou s jílem a s drobnozrnným štěrkem, s kořenovým vlásněním. Zrna hrubozrnné složky jsou polozaoblená a jsou tvořena různými horninami s převahou křemene. Mocnost polohy je 0,2 m.

Výsypka – zastoupena do 0,5 m červenými rozloženými tzv. vypálenými jíly (erdbrand) s kousky rozpadavých i pevných úlomků původního materiálu. Mocnost polohy činí 0,3 m, hloubka uložení 0,5 m. Tato poloha překrývá většinou zelenošedé až šedozelené, lokálně až rezaté, slabě písčité až písčité hlíny a jíly s variabilním zastoupením jednotlivých složek s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců, lokálně s roztroušenou (organickou) uhelnou hmotou a kousky dřeva. Písek je jemnozrnný, úlomky jílovců jsou do 2 cm. Konzistence zemin je většinou měkká, lokálně tuhá, plasticita střední až vysoká. Sonda byla ukončena v hloubce 4,7 m v poloze  písčitých hlín.

Sonda J-10

Navážka – zastoupena hnědou, měkkou až tuhou hlínou písčitou s jílem a s drobnozrnným štěrkem, s kořenovým vlásněním. Zrna hrubozrnné složky jsou polozaoblená a jsou tvořena různými horninami s převahou křemene. Mocnost polohy je 0,2 m.

Výsypka – zastoupena do 0,4 m červenými rozloženými tzv. vypálenými jíly (erdbrand) s kousky rozpadavých i pevných úlomků původního materiálu. Mocnost polohy činí 0,2 m, hloubka uložení 0,4 m. Dalším sledem (do 0,7 m) jsou hnědé, měkké písčité hlíny s úlomky pevných i rozpadavých cyprisových jílovců. Tato poloha překrývá většinou zelenošedé až šedozelené, lokálně až rezaté, slabě písčité až písčité hlíny a jíly s variabilním zastoupením jednotlivých složek s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců. Písek je jemnozrnný, úlomky jílovců jsou do 2 cm. Konzistence zemin je většinou měkká, lokálně tuhá, plasticita střední až vysoká. Sonda byla ukončena v hloubce 4,9 m v poloze písčitých hlín.

Sonda J-11

Výsypka – zastoupena do 0,3 m červenými rozloženými tzv. vypálenými jíly (erdbrand) s kousky rozpadavých i pevných úlomků původního materiálu. Dalším sledem (0,7 m) jsou hnědé, měkké písčité hlíny a jíly s úlomky pevných i rozpadavých cyprisových jílovců. Tato poloha překrývá většinou zelenošedé až šedozelené,  slabě písčité až písčité hlíny a jíly s variabilním zastoupením jednotlivých složek s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců. Písek je jemnozrnný, úlomky jílovců jsou do 2 cm. Konzistence zemin je většinou měkká, lokálně tuhá, plasticita střední až vysoká. V intervalu 2,5 - 3,1 m byla zastižena poloha pravděpodobně škváry nabývající charakteru černých, středně ulehlých, dobře zrněných štěrků s nízkou objemovou hmotností. Sonda byla ukončena v hloubce 5,1 m v poloze slabě písčitých jílů.

Sonda J-12

Navážka – zastoupena hnědou, měkkou až tuhou hlínou písčitou s jílem a s drobnozrnným štěrkem, s kořenovým vlásněním. Zrna hrubozrnné složky jsou polozaoblená a jsou tvořena různými horninami s převahou křemene. Mocnost polohy je 0,2 m.

Výsypka – zastoupena do 0,5 m červenými rozloženými tzv. vypálenými jíly (erdbrand) s kousky rozpadavých i pevných úlomků původního materiálu. Mocnost polohy činí 0,3 m, hloubka uložení 0,5 m. Dalším sledem (do 1,4 m) jsou hnědé, měkké písčité hlíny  s úlomky pevných i rozpadavých cyprisových jílovců. Tato poloha překrývá většinou zelenošedé až šedozelené, lokálně až rezaté, slabě písčité až písčité hlíny a jíly s variabilním zastoupením jednotlivých složek s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců. Písek je jemnozrnný, úlomky jílovců jsou do 2 cm. Konzistence zemin je většinou měkká, lokálně tuhá, plasticita střední až vysoká. Sonda byla ukončena v hloubce 5,1 m v poloze písčitých jílů.

Sonda J-13

Navážka – zastoupena hnědou, měkkou až tuhou hlínou písčitou s jílem a s drobnozrnným štěrkem, s kořenovým vlásněním. Zrna hrubozrnné složky jsou polozaoblená a jsou tvořena různými horninami s převahou křemene. Mocnost polohy je 0,2 m.

Výsypka – zastoupena do 0,5 m červenými rozloženými tzv. vypálenými jíly (erdbrand) s kousky rozpadavých i pevných úlomků původního materiálu. Mocnost polohy činí 0,3 m, hloubka uložení 0,5 m. Dalším sledem (do 1,4 m) jsou hnědé, měkké písčité hlíny  s úlomky pevných i rozpadavých cyprisových jílovců. Tato poloha překrývá většinou zelenošedé až šedozelené, lokálně až rezaté, slabě písčité až písčité hlíny a jíly s variabilním zastoupením jednotlivých složek s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců. Písek je jemnozrnný, úlomky jílovců jsou do 2 cm. Konzistence zemin je většinou měkká, lokálně tuhá, plasticita střední až vysoká. Sonda byla ukončena v hloubce 5,1 m v poloze slabě písčitých jílů.

Sonda J-14

Navážka – zastoupena hnědou, měkkou až tuhou hlínou písčitou s jílem a s drobnozrnným štěrkem, s kořenovým vlásněním. Zrna hrubozrnné složky jsou polozaoblená a jsou tvořena různými horninami s převahou křemene. Mocnost polohy je 0,2 m.

Výsypka – zastoupena do 0,5 m červenými rozloženými tzv. vypálenými jíly (erdbrand) s kousky rozpadavých i pevných úlomků původního materiálu. Mocnost polohy činí 0,3 m, hloubka uložení 0,5 m. Dalším sledem (do 0,8 m) jsou hnědé až šedohnědé, měkké písčité jíly s úlomky pevných i rozpadavých cyprisových jílovců. Tato poloha překrývá většinou zelenošedé až šedozelené, lokálně až rezaté, slabě písčité až písčité hlíny a jíly s variabilním zastoupením jednotlivých složek s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců. Písek je jemnozrnný, úlomky jílovců jsou do 2 cm. Konzistence zemin je většinou měkká, lokálně tuhá, plasticita střední až vysoká. Sonda byla ukončena v hloubce 5,1 m v poloze  slabě písčitých jílů.

Sonda J-15

Navážka – zastoupena hnědou, měkkou až tuhou hlínou písčitou s jílem a s drobnozrnným až střednězrnným štěrkem, s kořenovým vlásněním. Zrna hrubozrnné složky jsou polozaoblená a jsou tvořena různými horninami s převahou křemene. Mocnost polohy je 0,2 m.

Výsypka – zastoupena do 1,5 m hnědými až šedohnědými, tuhými  slabě písčitými až písčitými hlínami s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců a s kousky dřevní hmoty. Tato poloha překrývá většinou zelenošedé až šedozelené, lokálně až rezaté, slabě písčité až písčité hlíny a jíly s variabilním zastoupením jednotlivých složek s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců, lokálně s roztroušenou (organickou) uhelnou hmotou. Písek je jemnozrnný, úlomky jílovců jsou do 2 cm. Konzistence zemin je většinou měkká, lokálně tuhá, plasticita střední až vysoká. V intervalu 2,1  - 3,1 m vykazovalo prostředí velmi měkkou konzistenci, vrtání probíhalo bez rotace i přítlaku jen vlastní vahou  vrtného nářadí. Sonda byla ukončena v hloubce 5,0 m v poloze slabě písčitých jílů.

Sonda J-16

Navážka – zastoupena hnědou, měkkou až tuhou hlínou písčitou s jílem a s drobnozrnným až střednězrnným štěrkem, s kořenovým vlásněním. Zrna hrubozrnné složky jsou polozaoblená a jsou tvořena různými horninami s převahou křemene. Mocnost polohy je 0,2 m.

Výsypka – zastoupena do 1,1 m hnědými až šedohnědými, tuhými  slabě písčitými až písčitými a jíly s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců a s kousky dřevní hmoty. Tato poloha překrývá většinou zelenošedé až šedozelené, slabě písčité až písčité hlíny a jíly s variabilním zastoupením jednotlivých složek s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců, lokálně s roztroušenou (organickou) uhelnou hmotou. Písek je jemnozrnný, úlomky jílovců jsou do 2 cm. Konzistence zemin je většinou měkká, lokálně tuhá, plasticita střední až vysoká. V intervalu 2,3 – 2,9 m vykazovalo prostředí velmi měkkou konzistenci, vrtání probíhalo bez rotace i přítlaku jen vlastní vahou  vrtného nářadí. Sonda byla ukončena v hloubce 4,9 m v poloze slabě písčitých jílů až hlín.

Sonda J-17

Navážka – zastoupena hnědou, měkkou až tuhou hlínou písčitou s drobnozrnným až střednězrnným štěrkem, s kořenovým vlásněním. Zrna hrubozrnné složky jsou polozaoblená a jsou tvořena různými horninami s převahou křemene. Mocnost polohy je 0,3 m.

Výsypka – zastoupena do 0,7 m hnědými, měkkými, slabě písčitými až písčitými  jíly s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců. Tato poloha překrývá většinou zelenošedé až šedozelené, slabě písčité až písčité hlíny a jíly s variabilním zastoupením jednotlivých složek s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců. Písek je jemnozrnný, úlomky jílovců jsou do 2 cm. Konzistence zemin je většinou měkká, lokálně tuhá, plasticita střední až vysoká. Sonda byla ukončena v hloubce 2,6 m v poloze slabě písčitých hlín.

Sonda J-17

Navážka – zastoupena hnědou, měkkou až tuhou hlínou písčitou s drobnozrnným až střednězrnným štěrkem, s kořenovým vlásněním. Zrna hrubozrnné složky jsou polozaoblená a jsou tvořena různými horninami s převahou křemene. Mocnost polohy je 0,3 m. Další polohou je poloha hlíny písčité se stavební sutí. Mocnost činí 0,3 m, hloubka uložení 0,6 m.

Výsypka – zastoupena do 1,2 m hnědými, měkkými, slabě písčitými až písčitými  jíly s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců. Tato poloha překrývá většinou zelenošedé až šedozelené, slabě písčité až písčité hlíny a jíly s variabilním zastoupením jednotlivých složek s pevnými i rozpadavými úlomky cyprisových jílovců. Písek je jemnozrnný, úlomky jílovců jsou do 2 cm. Konzistence zemin je většinou měkká,  plasticita vysoká. Sonda byla ukončena v hloubce 3,1 m v poloze slabě písčitých hlín.

-------------------------------------------------

NAVÁŽKA - představuje  nejsvrchnější partie staveniště. Její mocnost činí 0,2 – 0,6 m. V zájmovém prostoru je vyvinuta nesouvisle. Navážka je tvořena hlínou a jílem s variabilním podílem jednotlivých složek, lokálně s příměsí pevných i rozpadavých  a rozložených úlomků cihel a cyprisových jílů a jílovců s úlomky různých hornin. Lokálně, zvláště v jižní části prostoru byly zastiženy polohy červených, pravděpodobně vypálených jílů (erdbrant) s různým stupněm rozložení s pevnými i rozpadavými úlomky původního materiálu.

VÝSYPKA – byla zastižena v celém zájmovém prostoru. Jedná se o nasypané horniny cyprisového souvrství, jež jsou zastoupeny vlhkými šedými, hnědými, šedohnědými, hnědošedými a rezatými, níže vlhkými až mokrými, většinou šedozelenými až zelenošedými, slabě písčitými až písčitými jíly a hlínami, přičemž rezaté polohy vykazují větší podíl písčité složky. Jako příměs zde byly zjištěny kousky dřevin, zvláště ve svrchních polohách, i roztroušená uhelná hmota. Podíl jílovité a hlinité složky je variabilní, jílovitá složka plynule přechází v hlinitou a naopak jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru. Lokálně, zvláště ve svrchních polohách v jižní části prostoru, byly zastiženy polohy červených, pravděpodobně vypálených jílů (erdbrant) s různým stupněm rozložení s pevnými i rozpadavými úlomky původního materiálu. Lokálně byly zastiženy polohy černého materiálu, pravděpodobně škváry charakteru zahliněných štěrků s nízkou objemovou hmotností.

Zeminy s převahou jemnozrnné (jílovité, hlinité) složky vykazují ve svrchních polohách většinou tuhou konzistenci, níže většinou měkkou, resp. měkkou až tuhou  a min. střední plasticitu. U části vrtů od hloubky cca 2 – 3 m vykázalo prostředí velmi měkkou konzistenci a nebylo nutno k provrtání zeminového prostředí použít rotaci vrtného nářadí a přítlak, stačila pouze jeho vlastní hmotnost. Zeminy s převahou hrubozrnné složky (škvára) vykazují střední ulehlost.

Jednotlivé polohy nejsou souvislé, přechody mezi jednotlivými vrstvami jsou většinou plynulé, hranice mezi nimi byla stanovena uměle.

Vzhledem k bodovým informacím nelze vyloučit, že se v zájmovém prostoru vyskytují i zeminy vymykající se výše uvedeným skutečnostem.

5.2 Hydrogeologické poměry

Hladina podzemní vody byla v průběhu vrtných prací zachycena ve všech vrtech. Jedná se o mělké podzemní vody vázané na propustnější polohy v navážkách, resp. ve výsypném tělese.

V následující tabulce jsou uvedeny úrovně ustálené hladiny v jednotlivých sondách měřených po ukončení vrtných prací.

Tabulka č. 2 - úroveň hladiny ve vrtaných sondách

| Objekt | Hladina naražená | Hladina ustálená |
| --- | --- | --- |
|  | m | m |
| Sv-1 | 0,1 | terén |
| Sv-2 | 0,8 | 0,82 |
| Sv-3 | 0,8 | 0,85 |
| J-1 | 2,4 | 0,42 |
| J-2 | 2,5 | 0,33 |
| J-3 | 2,3 | 0,41 |
| J-4 | 2,4 | 0,42 |
| J-5 | 2,3 | 0,40 |
| J-6 | 0,5 | 0,40 |
| J-7 | 0,4 | 0,40 |
| J-8 | 2,3 | 1,15 |
| J-9 | 2,2 | 0,40 |
| J-10 | 0,4 | 0,40 |
| J-11 | 1,3 | 1,30 |
| J-12 | 0,6 | 0,55 |
| J-13 | 2,5 | 0,37 |
| J-14 | 0,5 | 1,21 |
| J-15 | 2,1 | 0,81 |
| J-16 | 1,1 | 0,82 |
| J-17 | 1,2 | 1,15 |
| J-18 | 1,2 | 0,61 |

Prostředí vykazuje jednu souvislou zvodeň, její lokální úroveň je dána přítomností nepropustných materiálů. Zvodeň má volnou až napjatou hladinu, dotace vod zde probíhá infiltrací vod srážkových v zájmovém území i v prostoru nad ním. Směr proudění podzemních vod bude respektovat sklon území a zřejmě i směr toku řeky Ohře a probíhá  ve směru JZ – SV. Závislost zvodně na srážkových vodách vytváří podmínky pro kolísání hladiny v průběhu roku.

5.3 Chemismus podzemních vod

Výsledky byly převzaty z již dříve provedených prací. Vzorek vody na stanovení agresivity byl odebrán 9.12.2002 ze sondy Sv-3. V tabulce jsou uvedeny zjištěné hodnoty stanovovaných ukazatelů.

Tab.č. 3 - Ukazatelé určující stupeň agresivity vody

| Stanovovaný ukazatel | Jednotky | Sv-3 |
| --- | --- | --- |
| pH |  | 6,8 |
| Ca2+ | mg/l | 236,5 |
| NH4+ | mg/l | 0,21 |
| SO42- | mg/l | 602,4 |
| Ca+Mg | mmol/l | 18,1 |
| .CO2agr | mg/l | 11,0 |

Hodnoty uvedené v tabulce byly srovnávány s limitními hodnotami danými ČSN 73 1215 - " Betonové konstrukce - Klasifikace agresivních prostředí " a s ČSN 03 8372 - " Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě ".

Dle normy 73 1215 vykazuje voda v prostoru sondy Sv-3 stupeň agresivity  prostředí „la“ ( slabě agresivní prostředí ) z důvodu vysokých obsahů CO2agr. A stupeň agresivity „ma“ ( středně agresivní prostředí ) z důvodu vysokých obsahů síranů.

Dle ČSN  03 8372 vykazuje voda v prostoru sondy Sv-3 agresivitu z důvodu vyšších obsahů CO2agr a vysokých obsahů SO42-.

6. Technické závěry

6.1 Základové poměry

Ve  smyslu ČSN  73 1001 - Základová půda pod plošnými  základy  -  lze budoucí stavby zařadit do skupiny konstrukcí nenáročných a staveniště má relativně složité základové poměry. Složitost základových poměrů je dána především přítomností zemin měnících své vlastnosti ve vertikálním i horizontálním směru v důsledku původu materiálu ( výsypka ).

Komplex výše uvedených hornin představuje kvazihomogenní celek zemin, jenž mění své geomechanické vlastnosti ve vertikálním i horizontálním směru. Je charakterizován podstatným podílem jemnozrnné složky a variabilním podílem písčité složky, měkké až tuhé konzistence, se střední až vysokou plasticitou. Jedná se o zeminy třídy F3-MSY, F4-CSY, F5-MIY, F6-CIY, F7-MHY a F8-CHY, přičemž lze konstatovat, že ve svrchních polohách převažují zeminy písčité, tuhé až měkké konzistence, v nižších polohách zeminy s menším obsahem písčité složky, měkké konzistence a s vyšším stupněm plasticity.

Tab. č. 4 - Zatřídění zemin pod předpokládanou základovou spárou

| Zatřídění dle : | ČSN 73 1001 | ČSN 73 3050 | VC 20/105 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlína písčitá | F3-MSY | 2. třída | 2. – 3. třída |
| Jíl písčitý | F4-CSY | 2. třída | 2. – 3. třída |
| Hlína se střední plasticitou | F5-MIY | 2. třída | 2. – 3. třída |
| Jíl se střední plasticitou | F6-CIY | 2. třída | 2. – 3. třída |
| Hlína s vysokou plasticitou | F7-MHY | 2. třída | 2. – 3. třída |
| Jíl s vysokou plasticitou | F8-CHY | 2. třída | 2. – 3. třída |

Pozn. :	ČSN 73 1001 	- Základová    půda   pod   plošnými   základy  -  		  	zatřídění dle zrnitosti

ČSN 73 3050 	- Zemní  práce  -  zatřídění dle rozpojitelnosti 		   	hornin

VC 20/105, díl 1B 	- Ceník vrtných prací - zatřídění dle vrtatelnosti

S ohledem na získané informace jsou v tabulce č. 5 - Směrné normové charakteristiky zemin uvedeny parametry těch zemin, které vykazují v prostoru pod předpokládanou základovou spárou nejhorší geomechanické vlastnosti. Ve svrchních polohách se jedná o měkké písčité jíly, tedy zeminy třídy F4-CSY, v nižších polohách o měkké jíly s vysokou plasticitou, tedy zeminy třídy F8-CHY

Tabulka č. 5 -  Směrné normové charakteristiky zemin

| Třída | Symbol |  |  |  | E(def) | (u) | c(u) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kN/m(3) | MPa | -0 | kPa |
| F4 | CSY | 0,35 | 0,62 | 18,5 | 2,5 | 0 | 30 |
| F8 | CHY | 0,42 | 0,37 | 20,5 | 1,5 | 0 | 20 |

Platné pro konzistenci měkkou

		-	Poissonovo číslo

		-	součinitel pro převod mezi modulem přetvárnosti a 				oedometrickým modulem

	-	objemová tíha zeminy v kN/m-3

u     -	úhel vnitřního tření ( totální ) v -0

Edef	-	modul přetvárnosti základové půdy v MPa

cu     -	soudržnost zeminy ( totální ) v kPa

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti Rdt výše uvedených zemin  při hloubce založení do 1 m  pro šířku základu 3 m pro jemnozrnné zeminy.

Tab. č. 6 -   Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti Rdt

| Třída | Symbol | Konzistence | R(dt) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kPa |
| F4 | CSY | M | 80 |
| F8 | CHY | M | 40 |

M – měkká konzistence

S přihlédnutím k úrovni hladiny podzemní vody a možnosti jejího kolísání je nutno snížit tabulkovou výpočtovou únosnost o 30 %, tj. na výsledných:

Tab. č. 7 -   Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti Rdt s přihlédnutím k úrovni ustálené hladiny podzemní vody

| Třída | Symbol | Konzistence | R(dt) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kPa |
| F4 | CSY | M | 60 |
| F8 | CHY | M | 30 |

M – měkká konzistence

6.2 Zemní práce

Zemní práce lze provádět běžnými  hydraulickými mechanismy. Těžitelnost zemin na staveništi bude dosahovat, dle ČSN 73 3050 - Zemní práce  -  následujících  tříd  těžitelnosti :

Navážky				2. – 3. třída

Sklony svahů dočasných výkopů bude nutno přizpůsobit typu zeminy  v konkrétních  místech. Dle stavu stěn vrtu po ukončení technických prací lze předpokládat, že  výkopy  bude  možno  hloubit  se  sklonem 1 : 0,25   -  1 : 0,50 (poměr výšky k půdorysné délce svahu), pod úrovní hladiny podzemní vody  bude nutno pažit. Jako nepříznivý faktor zde působí plasticita a konzistence zeminového materiálu. Práce je nutno  vést  v souladu s dalšími, především bezpečnostními předpisy.

7. Shrnutí a závěr

- zájmový prostor se nachází v k.ú. Sokolov, na parcelách p.č. 4021/238, 4021/239, 4021/1

- na základě požadavku objednatele bylo vyhloubeno 17 sond  (J-1 až J-17) o hloubce cca 5,0 m

- po geologické stránce je území tvořeno ve svrchních polohách navážkou o mocnosti 0,0 – 0,3 m zastoupenou  písčitými hlínami a jíly se štěrkem, v nižších polohách výsypnými materiály zastoupenými převážně cyprisovými jíly a jílovci (většinou hnědé až hnědošedé, měkké až tuhé, slabě písčité až písčité hlíny a jíly s úlomky jílovců, dřevní hmotou, níže o převážně zelenošedé až šedozelené, většinou slabě písčité až písčité, měkké jíly a hlíny s organickou hmotou, se střední až vysokou plasticitou, lokálně byly zaznamenány velmi měkké materiály, lokálně rozložené vypálené jíly červené barvy, lokálně škvára charakteru zahliněných štěrků s nízkou objemovou hmotností). Jednotlivé polohy nejsou souvislé, přechody mezi jednotlivými vrstvami jsou většinou plynulé. Podíl jílovité a hlinité složky je variabilní, jílovitá složka plynule přechází v hlinitou a naopak jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru. Vzhledem k bodovým informacím nelze vyloučit, že se v zájmovém prostoru vyskytují i zeminy vymykající se výše uvedeným skutečnostem.

- z hlediska hydrogeologických poměrů se jedná o prostředí s průlinovou propustností, hladina podzemní vody byla průzkumnými pracemi zastižena ve všech sondách, úroveň hladin činí cca 0,4 m pod terénem. Prostředí vykazuje volnou až mírně napjatou hladinu.

-----------------------------------------------

- 	vody vykazují agresivitu z důvodu vyšších obsahů CO2agr a vysokých obsahů SO42-

- tabulková výpočtová únosnost Rdt činí v závislosti na složení horninového prostředí, hloubce, konzistence a úrovni hladiny podzemní vody ve svrchních polohách Rdt = 60 kPa, v nižších polohách Rdt = 30 kPa. Byly zaznamenány polohy s velmi měkkou konzistencí (postup vrtného nářadí bez rotace a bez přítlaku). Vzhledem k bodovým informacím nelze vyloučit, že se v zájmovém prostoru vyskytují i zeminy vymykající se výše uvedeným skutečnostem.

- z hlediska zemních prací lze odvrtané materiály zařadit do 2. – 3. třídy těžitelnosti

S

Zájmový prostor

VGE spol. s r.o.

| ## Úkol: | Vyhodnocení průzkumných sond – Jižní lom – Výstavba rodinných domů |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název přílohy | Situační příloha |  |  |
| Kraj : Karlovarský |  | Okres : Sokolov | Kat.území : Sokolov |
| List mapy: |  | Zaměřil: | ##### Datum: |
| Cheb 11 – 14 |  |  | 4/2008 |
| Měřítko: |  | Zpracoval: | Příloha: |
| 1 : 50 000 |  | ## Ing. J. Kvěš | č. 1 |

VGE spol. s r.o.

| ## Úkol: | Vyhodnocení průzkumných sond – Jižní lom – Výstavba rodinných domů |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název přílohy | Základní situace |  |  |
| Kraj : Karlovarský |  | Okres : Sokolov | Kat.území : Sokolov |
| List mapy: |  | Zaměřil: | ##### Datum: |
| Sokolov 11-14-05 |  |  | 4/2008 |
| Měřítko: |  | Zpracoval: | Příloha: |
| 1 : 10 000 |  | ## Ing. J. Kvěš | č. 2 |

J-1			Provedené vrty

2,5		Naražená hladina podzemní vody

0,41		Úroveň ustálené hladiny podzemní vody

VGE spol. s r.o.

| ## Úkol | Vyhodnocení průzkumných sond – Jižní lom – Výstavba rodinných domů |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název přílohy | Lokalizace sond |  |  |
| Kraj : Karlovarský |  | Okres : Sokolov | Kat.území : Sokolov |
| List mapy: |  | Zaměřil: | ##### Datum: |
|  |  |  | 4/2008 |
| Měřítko: |  | Zpracoval: | Příloha: |
| 1 : 5 000 |  | ## Ing. J. Kvěš | č. 3 |

Legenda:

VGE spol. s r.o.

| ## Úkol | Vyhodnocení průzkumných sond – Jižní lom – Výstavba rodinných domů |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název přílohy | Geologické profily vrtů |  |  |
| Kraj : Karlovarský |  | Okres : Sokolov | Kat.území : Sokolov |
| List mapy |  | Zaměřil | ##### Datum |
|  |  |  | 4/2008 |
| Měřítko |  | Zpracoval: | Příloha |
|  |  | ## Ing. J. Kvěš | č. 4 |

F3-MS		zatřídění zemin dle ČSN 73 1001

rozhraní vrstev

pravděpodobné rozhraní vrstev, faciální zněny

VGE spol. s r.o.

| ## Úkol | Vyhodnocení průzkumných sond – Jižní lom – Výstavba rodinných domů |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název přílohy | Schematický geologický řez |  |  |
| Kraj : Karlovarský |  | Okres : Sokolov | Kat.území : Sokolov |
| List mapy |  | Zaměřil | ##### Datum |
|  |  |  | 4/2008 |
| Měřítko |  | Zpracovala: | Příloha |
|  |  | ## Ing. J. Kvěš | č. 5 |

VGE spol. s r.o.

| ## Úkol: | Vyhodnocení průzkumných sond – Jižní lom – Výstavba rodinných domů |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název přílohy | Ostatní dokumentace |  |  |
| Kraj : Karlovarský |  | Okres : Sokolov | Kat.území : Sokolov |
| List mapy |  | Zaměřil | Datum |
|  |  |  | 4/2008 |
| Měřítko |  | Zpracoval | Příloha |
|  |  |  | č. 6 |

J-1

2,4

0,42

J-2

2,5

0,33

J-3

2,3

0,41

J-4

2,4

0,42

J-5

2,3

0,40

J-6

0,5

0,40

J-7

0,4

0,40

J-8

2,3

1,15

J-9

2,2

0,40

J-10

0,4

0,40

J-11

1,3

1,3

J-12

0,6

0,55

J-13

2,5

0,37

J-14

1,2

1,21

J-15

2,1

0,81

J-16

1,1

0,82

J-17

1,2

1,15

J-18

1,2

0,61