Záměrem Objednatele je

# Upgrade stávající robustní ICT infrastruktury pro spolehlivý a bezpečný provoz aplikací.

Jedná se o pořízení nové virtualizované hyperkonvergované serverové a storage infrastruktury, povýšení verzí databázového a groupwareového serveru spolu s pořízením aktuálních klientských licencí, včetně rozšíření zálohování.  Dále zvýšení bezpečnosti pořízením a implementací nového vysoce dostupného next generation firewallu. Součástí záměru je dále vybudování hybridního prostředí pro uživatele nezdržujících se v prostorách úřadu a ověření vlastností propojení lokálních agend s agendami poskytovanými v cloudu a možného přechodu na licencování produktů formou předplatného

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou zařízení a systémy uvedené v následující tabulce, včetně služeb (komodity).

| Označení | Název setu | Počet setů |
| --- | --- | --- |
| K1 | serverová a storage infrastruktura | 1 |
| K2 | klientské licence | 1 |
| K3 | databázový server | 1 |
| K4 | zvýšení bezpečnosti groupware služeb | 1 |
| K5 | hybridní prostředí | 1 |
| K6 | upgrade firewallu | 1 |

# Popis současného stavu

V rámci virtuální infrastruktury Objednatele jsou v současnosti využívány následující technologie:

## Hardware

- Cluster z následujících 2ks serverů

  - HP ProLiant DL380 Gen9 2x E5-2640v4@2.4 GHz

  - Operační paměť celkem 768 GB

  - Interní datastore synchronizován pomocí HP VSA

  - Svazky 3TB, 6TB a 9TB

- Firewall CheckPoint

- Core stack 2ks HP 5800-24G Switch + HP 5800 16-port SFP Module

## Software

- Virtualizační platforma VMware 5.5.0 U3, bez platné maintenance

- Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter edition

- Microsoft Windows Server CAL 2012

- Microsoft Windows RDS CAL 2012

- Microsoft SQL Server 20008 Standard edition přiřazeny 4 logické CPU

- Microsoft SQL Server 2012 Standard edition přiřazeny 4 logické CPU

- Microsoft Exchange Server 2010 Standard

- Zálohovací SW Veeam B&R Standard, maintenance platný do 25.11.2020

- Microsoft Sharepoint

- MS OFFICE 2010 Standard edition

- Active Directory

## Popis dokumentace

K provozování a řízení rozvoje MU Sokolov technologií je využívána a udržována Provozní dokumentace, obsahující popisy konfigurací infrastrukturních a systémových technologií.

Citlivé údaje (přístupové účty apod.) jsou součástí Bezpečnostní dokumentace a jsou uloženy odděleně od Provozních dokumentací. Relevantní části dokumentace budou Dodavateli zpřístupněny až po podpisu Smlouvy o dílo k této zakázce.

Dodavatel je povinen zajistit nezbytné doplnění Provozní dokumentace reflektující provedené změny.

## Popis servisních oken

Objednatel nemá pevně definovaná pravidelná servisní okna. Aplikace aktualizací a oprav serverů a aplikací provádějí specialisté Města Sokolov dle potřeby a s přihlédnutím k minimalizaci omezení uživatelů.

# technické parametry předmětu plnění

## Obecné požadavky

V technickém popisu mohou být uvedeny značky, či přímo názvy předmětu plnění a to v případě, že Objednatel považuje za odůvodněné, že předmět plnění rozšiřuje stávající funkcionalitu, doplňuje funkčně stávající řešení, či požaduje předmět plnění minimálně s vlastnostmi plnění uvedeného a konkrétní popis by byl nad rámec tohoto dokumentu.

Objednatel při výstavbě, správě a provozu ICT technologií striktně dodržuje hledisko technologické neutrálnosti, tj. využití technologií takovým způsobem, který neomezuje implementaci technologií různých výrobců – tuto strategii musí splňovat i řešení dodané v rámci této veřejné zakázky.

Pokud dodavatel vyžaduje využití konkrétních softwarových produktů a jím zvolený přístup k řešení zadání je na takových konkrétních řešeních závislý, musí jejich pořízení zahrnout ve své nabídce v potřebném rozsahu a v rámci nabídnuté ceny.

Za předpokladu, že dodavatelem navržené řešení vyžaduje fyzickou infrastrukturu (např. servery, komunikační prvky atd.) neobsaženou v popisu předmětu plnění, zahrne dodavatel do své ceny všechny náklady na její pořízení, instalaci, konfiguraci a další služby potřebné pro uvedení do provozu.

Pro každý softwarový produkt, který dodavatel nabídne v rámci své nabídky, budou v nabídce výslovně uvedeny všechny licenční nebo výkonové požadavky spojené s instalací a provozem řešení, včetně uvedení konkrétní infrastruktury, na které bude řešení provozováno.

Dodavatel ve své nabídce detailně popíše vazby na stávající systémy Objednatele, které jsou nezbytné pro správné fungování řešení nabízeného Dodavatelem.

Objednatel z důvodů co nejjednodušší a jednotné správy a minimalizace provozních nákladů vyžaduje využití stávajících prostředků a používaných technologií. V případě, že dodavatel vyžaduje ve svém řešení stejné nebo podobné funkce, jaké poskytují stávající prostředky a technologie, je povinen využít nebo vhodným způsobem rozšířit stávající prostředky.

Nabízené plnění nesmí negativně ovlivnit parametry stávajícího řešení.

Dodavatel prokáže, že všechny výrobky, které dodá Objednateli:

- jsou nové, byly oprávněně uvedeny na trh v EU nebo pochází z autorizovaného prodejního kanálu výrobce,

- mají plnou záruku od výrobce,

- mohou být podporovány výrobcem a mohou být součástí servisního a podpůrného programu výrobce,

- obsahuji licenci na používání příslušného softwaru,

- jsou určeny pro provoz v České republice,

- z databází výrobce, distributora či prodejce bude možné výše uvedené skutečnosti doložit.

Tyto skutečnosti dodavatel doloží čestným prohlášením distributora, popř. dodavatelem samotným, nelze-li prohlášení distributora získat. Objednatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobku při jejich převzetí, a to dle příslušných sériových čísel a právo podpisu akceptačního protokolu, osvědčujícího převzetí dodávky, až po ověření původu výrobku.

Objednatel dále v textu definuje požadavky vzhledem ke komponentám svého stávajícího prostředí; tyto komponenty není možné z důvodu dodržení podmínek předchozích dotačních projektů nahrazovat.

## Specifické požadavky

V dále uvedených tabulkách jsou uvedeny minimální povinné požadavky specifikcké pro jednotlivé poptávané komodity.

Uchazeč musí všechny povinné požadavky splnit, v případě nesplnění je jeho nabídka vyloučena

### K1 - serverová a storage infrastruktura

Nabízené řešení musí být založeno na hyperkonvergované IT platformě (tzv. HCI), která integruje storage, výpočetní výkon, hypervisor a zálohování včetně jednotného managementu a podpory výrobce.

Řešení musí být nabídnuto, dodáno a realizováno jako vysoce dostupné, tj. sestavené min. ze dvou rovnocenných uzlů včetně řízení procesů fail-over a fail-back. Vysoká dostupnost řešení a ochrana proti výpadu či ztrátě musí být zajištěna na více úrovních:

- řešení musí garantovat nepřetržitý provoz při výpadku jakékoliv jedné komponenty či uzlu

- řešení musí umožňovat provoz ve dvou a více (po doplnění uzlů) lokalitách s nulovým RTO

- řešení musí umožňovat provoz v tzv. roztrženém clusteru (Stretched Cluster), tzn. clusteru rozloženém do více geograficky oddělených lokalit.

- musí umožňovat současný výpadek jakýchkoliv až tří datových (nikoli systémových) disků v clusteru bez ztráty dat či přerušení provozu

- musí umožňovat výpadek jednoho uzlu v clusteru bez ztráty dat či přerušení provozu

- musí umožňovat výpadek jedné síťové karty bez ztráty dat či přerušení provozu

Pro zvýšení ochrany záloh a rychlou obnovu virtuální serverů musí být HCI řešení vybaveno integrovaným zálohovacím řešením s podporou externích hardwarových deduplikačních jednotek a funkčním nezávisle na stávajícím (nadále používaným) řešení Veeam.

Součástí poptávky jsou dva uzly konvergované platformy s parametry uvedenými níže.

### K2 – klientské licence

Nabízené klientské licence musí umožnit využívat 320 uživatelům Objednatele přistupovat k nabízených serverovým operačním systémům a využívat jejich funkce a dále umožnit virtualizaci a doručování Windows kompatibilních aplikací 120 uživatelům prostřednictvím tenkých klientů (terminálů).

### K3 – databázový server

Nabízené licence musí umožnit provoz databázového serveru kompatibilního na aplikační úrovni se stávajícími databázovými servery včetně převzetí jejich databází. Licence musí umožnit serveru využívat minimálně 4 procesorová jádra (fyzická či virtuální). Licence nesmí omezovat počet uživatelů (zaměstnanců Zadavetele) využívajících jeho služeb.

### K4 – zvýšení bezpečnosti groupware služeb

Nabízené licence umožní povýšit (upgradovat) stávající groupwarový server na aktuální verzi za účelem zvýšení provozní bezpečnosti, možnosti využití aktuálních funkcionalit a čerpání podpory výrobce.

### K5 - hybridní prostředí

V rámci projektu bude s využitím nabízených licencí vybudováno hybridní systémové a aplikační prostředí integrací cloudové (nově pořízené) a on-premise (stávající) platformy.

V rámci integrace platforem bude nastavena synchronizace plná synchronizace uživatelských účtů (včetně hesel), sestaven hybridní model groupwarových služeb a přeneseny či nově vytvořeny stávající portálové a intranetové služby

### K6 – upgrade firewall

Nabízené řešení bude tvořit kombinace dvou nově pořízených firewallů sestavená a zkonfigurovaná do vysoce dostupného firewallu-clusteru, tím bude zajištěna dostatečná ochrana směrem dovnitř úřadu a stejně tak bude možné zamezit nežádoucí aktivitě směrem ven. Firewally budou shodně typu NGFW (Next Generation Firewall - https://en.wikipedia.org/wiki/Next-generation_firewall). Takové firewally umožňují při konfiguraci pravidel intuitivně využívat logické objekty srozumitelné i bez speciálních znalostí (např. názvy aplikací místo portů, jména uživatelů/počítačů místo IP adres apod.). Významným způsobem tak bude zjednodušena správa těchto bezpečnostní kritických prvků a současně sníženo riziko možného omylu obsluhy.

Firewall-cluster bude možné v souladu s celkovou filosofií komunikační infrastruktury zapit do páteřních přepínačů vícenásobnými 10 Gb spoji, aby byla zachována koncepce redundance klíčových centrálních prvků, stejně jako v návrhu virtualizační platformy.

Firewall umožní vytváření tzv. virtuálních kontextů (virtuálních firewallů) a tyto budou využity pro specifická nastavení pravidel a politik pro úřad a organizační jednotky. Virtuální kontexty dále umožní delegovat správu kontextu v přesně definovaném rozsahu na jednotlivé správce.

Zařízení umožní díky profilování provozu kontrolovat síťový provoz za účelem optimalizace nebo garance výkonu, nízké čekací doby a šířky pásma pro danou službu.

Zařízení umožní třídění paketů, systém řazení ve frontě, prosazování pravidel, regulaci přetížení, kvalitu služby (QoS) a dostupnost. Jelikož šířka pásma je limitovaný zdroj, profilování provozu pomůže seřadit síťové služby podle důležitosti a prioritizovat je. Racionálně spravované profilování provozu zlepší dobu odezvy, dostupnost služby a využití celého pásma bez výpadků způsobených intenzivním multimediálním či peer-to-peer provozem.

Firewall dále bude testovat veškerý webový obsah na výskyt známých nežádoucích URL, blokovat nevhodný obsah a nebezpečné Java aplety, cookies, Active X skripty před jejich vstupem do sítě. Filtrace budou také uživatelsky přizpůsobitelné, aby umožnily přidat další URL pro zabránění přístupu k dalším nežádoucím stránkám.

Stávají firewall nemá již dostatečný výkon pro zajištění plné bezpečností kontroly (SSL inspekci, aplikační kontrolu) aktuálního provozu a bude v rámci projektu nahrazen a vyřazen.

## Minimální technické parametry nabízeného řešení

V dále uvedených tabulkách jsou uvedeny minimální povinné parametry dodávaného řešení.

Uchazeč musí všechny povinné parametry splnit, v případě nesplnění je jeho nabídka vyloučena

| K1 - serverová a storage infrastruktura |  | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| virtualizační uzel HCI 2 ks | Integrované řešení HCI uzlu, hardwarové provedení o velikosti max 2U včetně montážního materiálu do datového rozvaděče a ramena pro vedení kabelů umožňujícího vysunutí zapnutého zařízení z racku pro servisní účely. Integrovaným řešením se rozumí poskytnutí hardware a veškerého software této komodity včetně jednotného managementu, technické podpory a veškerých aktualizací hardware i software od jednoho výrobce. | doplní účastník |
|  | 2x CPU s 16 fyzickými jádry | doplní účastník |
|  | Výkon systému dle www.spec.org minimálně SPECrate2017_int_base =215 SPECrate2017_fp_base =200 | doplní účastník |
|  | Operační paměť min 1536 GB, min. 2933 MT/sec v tzv. balanced konfiguraci | doplní účastník |
|  | Systémové disky min. 2x HDD min. 300 GB 10 krpm SAS 12 Gb, vyměnitelné za provozu | doplní účastník |
|  | Datové disky min. 12 x SSD 1.92 GB SAS 12 Gb, min. 1 DWPD, vyměnitelné za provozu | doplní účastník |
|  | Min. 4 volné diskové pozice pro rozšíření datové kapacity. | doplní účastník |
|  | Integrovaný hardwarový řadič SAS 12 Gb, RAID 10,50,60 se zálohovanou vyrovnávací pamětí pro zápis min. 4 GB. | doplní účastník |
|  | Ochrana RAID dat na systémových i datových discích zajišťována integrovaným hardwarovým řadičem. | doplní účastník |
|  | Integrovaná inline (tj. provedení optimalizační operace před zápisem na úložiště) komprese a deduplikace dat s granularitou max. 8 KB | doplní účastník |
|  | Cloudový monitorovací nástroj výrobce nepřetržitě (tj. v režimu 24x7) vyhodnocující a prezentující detailní stav systému a virtuálních serverů součástí dodávky. Automatické zakládání servisních požadavků. Sledování vytížení a trendů a návrhy opatření. | doplní účastník |
|  | Integrované zálohováni virtuální serverů s vysokým výkonem ukládání i obnovy záloh a přenosem pouze změněných dat od předchozí zálohy. Podpora externích hardwarových zálohovacích deduplikačních jednotek. | doplní účastník |
|  | Integrovaný management – tj. kompletní správa řešení včetně serverové virtualizace, virtuálních serverů, úložiště i zálohování z jedné konzole | doplní účastník |
|  | Min. 4 porty USB 3.0, z toho minimálně 1x interní pro aplikační klíče a 1x na čelním panelu | doplní účastník |
|  | LAN 4x 1GbE a 4x 10/25Gb SFP28, podpora VLAN, virtualizace (VMware NetQueue and Microsoft Virtual Machine Queue (VMQ)), VLAN, Jumbo Frames. Min 2x 10/25Gb SFP28 porty s podporou RDMA (RoCE V1 and V2) | doplní účastník |
|  | Redundantní napájecí zdroje min. 1500 W, energetické účinnost min. v úrovni Platinum dle https://cs.wikipedia.org/wiki/80_Plus | doplní účastník |
|  | Všechny základní nástroje, ovladače a agenti nutné pro instalaci a administraci serveru musí být obsaženy uvnitř serveru bez nutnosti jejich instalace z externího zařízení. Server musí obsahovat vestavěný nástroj pro update systému, který je schopný si nejnovější ovladače stáhnout od výrobce. | doplní účastník |
|  | Integrovaný management serveru s parametry: - plný KVM včetně přístupu k obrazovce serveru nezávislém na běhu operačního systému - řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům pomocí účtů Active Directory domény, autentizace uživatele PINem a certifikátem - mapování vzdálených médií – DVD, USB, ISO image - webové rozhraní HTML5 s podporou běžných prohlížečů - dedikovaný LAN port - zasílání prediktivních poruchových hlášení přes SNMP a e-mail - možnost výkonnostního monitoringu komponent (CPU, RAM, HDD, LAN) pro Windows a Linux OS, který umožní online i offline analýzu serverů - měření a řízení spotřeby serverů s možností uzamknutí příkonu každého ze serverů - RESTful API rozhraní pro skriptování - automatizaci - možnost skupinové správy všech poptávaných uzlů prostřednictvím jedné servisní konzole - možnost skupinového update firmware všech poptávaných uzlů - v případě, že se jedná o licencované vlastnosti, je vyžadována dodávka a možnost hromadné aktivace licencí všech poptávaných serverů | doplní účastník |
|  | Informační displej nebo modul na čelním panelu s výrazným zobrazením (barevným) stavu klíčových komponent (teplota, zdroje, CPU, RAM, LAN) a identifikací umístění komponent v serveru | doplní účastník |
|  | Požadována 5 letá servisní podpora s opravou v místě instalace serveru a se zahájením opravy do druhého pracovního dne od nahlášení případné závady v místě instalace. Servisní podpora musí zahrnovat i podporu na software výrobce a poskytnutí veškerých aktualizací firmware a software. | doplní účastník |
|  | Licence 64 - bitového serverového operačního systému v aktuální verzi pro nabízené servery. Licence musí umožnit provoz neomezeného počtu virtuálních serverů stejné verze v prostředí nabízené serverové virtualizace, dále provoz všech nabízených aplikací a aplikacích kompatibilních s platformou Windows, systému pro virtualizaci aplikací, systémů a management nástrojů. Licence musí umožnit použití starších verzí systémů (tzv. downgrade). | doplní účastník |
| licence serverové virtualizace | SW pro serverovou virtualizaci pro nabízené uzly včetně systému pro centrální správu | doplní účastník |
|  | Nabízený software musí podporovat vysokou dostupnost (HA – high availability) virtuálních serverů a přesun virtuálních serverů mezi HCI uzly bez přerušení provozu | doplní účastník |
|  | Nabízené řešení musí být kompatibilní se současnou serverovou virtualizací – musí umožnit obousměrný přenos virtuálních serverů mezi současným a novým (nabízeným) řešením bez nutnosti konverze či jiné modifikace virtuálních strojů | doplní účastník |
|  | Maintenance - podpora výrobce, nárok na nové verze po dobu 60 měsíců | doplní účastník |

| K2 - klientské licence |  | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| klientské licence | Klientské licence k nabízeným operačním systémům umožňující využívat tyto systémy celkem 320 uživateli | doplní účastník |
| klientské licence terminálových služeb | Klientské licence pro nabízené operační systémy umožňující využívat virtualizované aplikace publikované z těchto systémů 120 uživatelům | doplní účastník |

| K3 - databázový server |  | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| licence databázového serveru | licence databázového serveru v aktuální verzi pro 4 virtuální procesorová jádra splňující níže uvedené požadavky bez omezení počtu přistupujících uživatelů či aplikací | doplní účastník |
|  | podpora min 128 GB RAM na jednu instanci | doplní účastník |
|  | podpora databází více než 10 TB | doplní účastník |
|  | podpora základních Business Inteligence multidimenzionálních modelů | doplní účastník |
|  | režim úložiště v paměti | doplní účastník |
|  | integrované reportovací služby (automatické generování a rozesílání reportů včetně nástrojů pro jejich tvorbu a správu) | doplní účastník |
|  | podpora min 64 GB paměti na jednu instanci reportovacích služeb | doplní účastník |
|  | zabezpečení na úrovni řádků, maskování dat | doplní účastník |
|  | podpora vysoké dostupnosti | doplní účastník |
|  | podpora asynchronní replikace do cloudového úložiště | doplní účastník |
|  | podpora komprese cloudové zálohy databáze | doplní účastník |
|  | management nástroj na základě rolí součástí dodávky produktu | doplní účastník |
|  | nativní podpora XML | doplní účastník |
|  | trvalá licence bez omezení počtu připojených uživatelů nebo aplikací, možnost downgrade | doplní účastník |
|  | datová kompatibilita s Microsoft SQL | doplní účastník |
|  | nárok na opravné verze a bezpečnostní aktualizace min. na 60 měsíců | doplní účastník |

| K4- zvýšení bezpečnosti groupware služeb |  |  |
| --- | --- | --- |
| licence groupwarového serveru | Serverová licence aktuální verze Microsoft Exchange serveru s možností downgrade. | doplní účastník |
|  | Nárok na opravné verze a bezpečnostní aktualizace min. na 60 měsíců | doplní účastník |

| K5 - hybridní prostředí |  |  |
| --- | --- | --- |
| klientská licence pro hybridní prostředí OnLine/Desktop | desktopové verze aplikací Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, OneNote | doplní účastník |
|  | webové verze Wordu, Excelu a PowerPointu | doplní účastník |
|  | neomezené osobní cloudové úložiště | doplní účastník |
|  | e-mail, kalendář a kontakty na firemní úrovni s kapacitou min. 100 GB poštovní schránky, plná kompatibilita s MS Exchange | doplní účastník |
|  | hostování neomezených online schůzek, zasílání rychlých zpráv a HD videokonference | doplní účastník |
|  | funkce intranetu a týmových webů kompatibilních s MS Sharepoint | doplní účastník |
|  | funkce prohledávání | doplní účastník |
|  | správa aplikací se zásadami skupin | doplní účastník |
|  | samoobslužné funkce Business Intelligence pro zjišťování, analýzu a vizualizaci dat v Excelu | doplní účastník |
|  | funkce místního vyhledávání, blokování a exportu | doplní účastník |
|  | podpora hostované hlasové pošty s možnostmi automatického telefonického systému | doplní účastník |
|  | podpora šifrování zpráv | doplní účastník |
|  | podpora integrace se stávající Active Directory | doplní účastník |
|  | licence pro 10 uživatelů, nabízený typ licence umožní licencovat pod jedním tenantem více jak 300 uživatelů | doplní účastník |
|  | licence na dobu min 12 měsíců | doplní účastník |
| klientská licence pro hybridní prostředí OnLine | webové verze Wordu, Excelu a PowerPointu | doplní účastník |
|  | min. 1TB cloudové úložiště na 1 uživatele | doplní účastník |
|  | e-mail, kalendář a kontakty na firemní úrovni s kapacitou min. 50 GB poštovní schránky, plná kompatibilita s MS Exchange | doplní účastník |
|  | Hostování neomezených online schůzek, zasílání rychlých zpráv a HD videokonference | doplní účastník |
|  | funkce intranetu a týmových webů kompatibilních s MS Sharepoint | doplní účastník |
|  | podpora integrace se stávajícím Active Directory | doplní účastník |
|  | licence pro 30 uživatelů, nabízený typ licence umožní licencovat pod jedním tenantem více jak 300 uživatelů | doplní účastník |
|  | licence na dobu min 12 měsíců | doplní účastník |

| K6 – upgrade firewall |  |  |
| --- | --- | --- |
| firewall 2 ks | hardwarový firewall pro umístění do datového rozvaděče 19", výška max. 1U, včetně montážního materiálu | doplní účastník |
|  | zařízení typu next generation firewall - https://en.wikipedia.org/wiki/Next-generation_firewall včetně sandbox funkce pro soubory zachycené firewallem na SMTP a HTTP(S) | doplní účastník |
|  | možnost připojení redundantního napájecího zdroje | doplní účastník |
|  | Porty min 6x 1 GbE, USB pro připojení seriové konzoly | doplní účastník |
|  | agregace (slučování) portů pro vysokou dostupnost, podpora LACP, plná podpora agregovaných rozhraní včetně VLAN | doplní účastník |
|  | propustnost min. 3,8 Gbps pro pakety 512b | doplní účastník |
|  | cloudové úložiště dat o provozu uživatelů aplikací pro vyhodnocování a reporty, historie min. 1 týden | doplní účastník |
|  | min. 4 miliónu současných aktivních spojení | doplní účastník |
|  | propustnost IPSec VPN min. 2,75 Gbps, při licenčním nebo technickém omezení počtu klientů požadujeme min. 50 současně připojených klientů a neomezená počet sítí (site-to-site VPN) | doplní účastník |
|  | propustnost IPS min. 3,3 pro vzorový provoz (tzv. Enterprise mix) - aktivní firewall, aplikační kontrola, ochrana proti škodlivému kódu, logování | doplní účastník |
|  | propustnost NGTP min 1,5 Gbps pro vzorový provoz (např. Enterprise mix) - aktivní firewall, aplikační kontrola, IPS, URL Filtering, Antivirus, ochrana proti botům, Sandboxing, logování | doplní účastník |
|  | vnitřní úložiště min. 200GB | doplní účastník |
|  | min. 2 virtuální kontexty | doplní účastník |
|  | režimy Active/Passive i Active/Active | doplní účastník |
|  | podpora současného běhu IPv4 a IPv6 | doplní účastník |
|  | Aplikační kontrola - detekce, monitoring, povolení či zakázání obvyklých síťových aplikací na základě signatury dané aplikace, nikoliv dle portu | doplní účastník |
|  | Kontrola komunikace v HTTPS protokolu | doplní účastník |
|  | Threat extraction | doplní účastník |
|  | kategorizace a blokace provozu založená na kategorizaci webového obsahu, možnost monitorování navštívených kategorii na uživatele či skupinu | doplní účastník |
|  | sandboxing, antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty | doplní účastník |
|  | integrovaný sandbox (ověření škodlivosti kódu spuštěním v reálných operačních systémech) v zařízení nebo integrované rozhraní pro napojení na externí službu výrobce zařízení (služba musí být součástí dodávky) automatická aktualizace bezpečnostích funkcí a bezpečnostních signatur poskytovaná výrobcem zařízení | doplní účastník |
|  | Tvorba pravidel - možnost použití výrobcem updatovaných dynamických objektů např. pro O365 | doplní účastník |
|  | Tvorba pravidel - Ověřování uživatelů LDAP, Active Directory, lokální databáze uživatelů | doplní účastník |
|  | Tvorba pravidel - nastavení přístupu uživatelů na základě členství ve skupině Active Directory | doplní účastník |
|  | Ověřování administrátorů firewallu - Radius, TACACS+, integrovaná podpora generátoru jednorázových hesel (OTP) – Token pro dvoufaktorovou autentizaci management a monitoring minimálně prostřednictvím HTTP/S, SSH, SNMP, syslog, | doplní účastník |
|  | integrované logování na interní úložiště | doplní účastník |
|  | export síťových toků (Netflow nebo ekvivalent) | doplní účastník |
|  | integrovaný portál pro zabezpečené vzdálené připojení uživatelů k interním zdrojům (min. HTTP/S, SSH, RDP) prostřednictvím internetového prohlížeče | doplní účastník |
|  | Integrovaná podpora SD WAN - min. rozkládání zátěže a vysoká dostupnost více internetových přípojek | doplní účastník |
|  | NAT, statické a dynamické routování, policy based routing, publikace interních serverů | doplní účastník |
|  | doložení certifikace nabízeného řešení obecně uznávanou autoritou. např. ICSA Labs apod. | doplní účastník |
|  | Záruka a podpora min. 60 měsíců režimu 8x5 NBD. Odeslání náhradního zařízení max. následující den po nahlášení závady. Včetně nároku na bezpečnostní aktualizace firmware a UTM (URL filtrace, IPS, antimalvare, antispam, aplikační kontrola, sandbox) | doplní účastník |

## Požadavky na architekturu technického řešení

Architektura komodit musí navržena tak, aby vhodně využívala a doplňovala stávající ICT prostředky Města Sokolov.

## Požadavky na rozhraní

Veškeré nabízené aktivní hardwarové produkty musí disponovat rozhraním SNMP min v2 pro management a vzdálenou správu.

## Požadavky na kompatibilitu s ostatními systémy

Navrhovaná řešení musí být plně kompatibilní se stávajícím prostředím – musí umožňovat zařazení do domény Active Directory, řízení skupinovými politikami a provozovat terminálové služby Remote Desktop Services

Veškeré softwarové komponenty (vyjma online-cloudového prostředí) nabízeného řešení budou provozovány ve virtuálním prostředí VMware a musí být pro běh v tomto prostředí výrobcem podporovány.

## Požadavky na typy klientů

Řešení virtualizace aplikací založené na nabízených licencí musí umožnit přístup k virtualizovaným aplikacím z operačních systémů Windows 7 a vyšších, OS X, Linux a mobilních zařízení s IOS, Android.

Webové rozhraní pro přístup k publikovaným virtualizovaným aplikacím musí být funkční v obvyklých internetových prohlížečích – min. Edge, Chrome, Firefox, Safari v aktuálních verzích.

## Požadavky na bezpečnost informací

Veškeré nástroje pro správu musí být umožňovat správu interních účtů (min. jméno a heslo) a/nebo napojení na Active Directory.

Veškeré nástroje pro správu musí umožňovat definici s minimálně 2 úrovněmi oprávnění – monitoring (pouze čtení), administrátor (plná správa)

Veškeré nástroje pro správu musí komunikovat se zařízeními šifrovanými protokoly (SSH apod.). Také v případě vestavěných nástrojů (např. www rozhraní) musí být použita šifrovaná komunikace (např. HTTPS).

# Implementační služby

## Obecné požadavky

Objednatel požaduje provést minimálně následující implementační práce na dodaných komponentech a případně dalších zařízeních. Dodavatel je dále povinen zahrnout do nabídky veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení díla v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě, pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné. Implementační služby budou minimálně v následujícím rozsahu:

- Provedení předimplementační analýzy a návrhu řešení

- Zpracování prováděcí dokumentace,

- Dodávku nabízeného hardware a software,

- Kompletní implementaci řešení splňující povinné a nabízené hodnocené parametry technického řešení,

- Zpracování provozní dokumentace,

- Provedení akceptačních testů,

- Zajištění ostatních služeb potřebných pro realizaci projektu.

Náklady na provedení implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují (nevyčísluje se zvlášť).

Uchazeč dle svého uvážení může doplnit v nabídce další služby, které jsou dle jeho názoru potřebné pro úspěšnou realizaci zakázky.

Veškerá dokumentace musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standartních formátech (např. MS Office) používaných Objednatelem na datovém nosiči a 1x kopii v papírové formě.

### Požadavky na zpracování prováděcí dokumentace

Uchazeč před zahájením implementačních prací zpracuje prováděcí dokumentaci, která bude důsledně vycházet z předimplementační analýzy a bude zahrnovat všechny aktivity potřebné pro řádné zajištění implementace předmětu plnění.

Jako podklad pro zpracování prováděcí dokumentace provede uchazeč předimplementační analýzu, která bude zohledňovat stávající prostředí Objednatele ve vztahu ke konkrétnímu nabízenému plnění uchazeče, zejména pak s ohledem na uchazečem použité technické řešení, minimálně pro následující oblasti:

- Stávající stav (vstupy) relevantní pro návrh implementace komodity

- Způsob začlenění nabízených komodit do stávajícího prostředí

- Konfigurační změny nabízeného systému potřebné pro naplnění povinných požadavků

- Virtualizační infrastruktura (serverová, síťová, disková i aplikační) ve vztahu k plánovanému využití

- Integrace nabízených softwarových systémů

- Požadované součinnosti Objednatele a jejich rozsah

- Podpůrné – napájení, klimatizace

- Návrh opatření k odstranění neshod zjištěných v průběhu analýzy

Prováděcí dokumentace musí zohlednit podmínky stávajícího stavu, požadavky cílového stavu dle zadávací dokumentace a konkrétního technického řešení nabízeného uchazečem a musí obsahovat minimálně tyto části:

- Detailní popis cílového stavu / konfigurace nabízeného systému

- Detailní harmonogram realizace včetně uvedení kritických milníků

- Vazby na integrované systémy

- Návrh akceptačních kritérií a akceptačních testů

Prováděcí dokumentace musí být před zahájením realizace dalších etap plnění výslovně schválena Objednatelem.

### Požadavky na zajištění projektového vedení

Dodavatel zajistí projektové vedení po celou dobu realizace zakázky certifikovaným specialistou.

Dodavatel uvede závazný harmonogram plnění ve své nabídce

Dodavatel uvede potřebnou součinnost Objednatele pro splnění harmonogramu plnění ve své nabídce.

### Požadavky na provozní dokumentaci

Dodavatel zpracuje provozní dokumentaci, která bude detailně popisovat konfiguraci zhotoveného díla a jeho vazby na stávající systémy.

Součástí provozní dokumentace bude popis úkonů doporučené údržby a specifikace intervalů jejích provádění.

Dodavatel v rámci zakázky provede aktualizaci stávající Provozní dokumentace tak, aby odpovídala stavu po dokončení implementace. Stávající Provozní dokumentace, resp. její relevantní části budou dodavateli předány k aktualizaci po podpisu smlouvy o dílo.

### Požadavky na testovací prostředí

Objednatel nedisponuje testovacím prostředím.

Vyžaduje-li dodavatel pro realizaci zakázky testovací prostředí, zahrne do nabídky náklady na jeho vybudování a požadovanou součinnost Objednatele.

### Požadavky na provedení akceptačních testů, zkušební provoz a přechod do ostrého provozu

Dodavatel navrhne způsob a provedení akceptačních testů.

Součástí akceptačních testů musí být minimálně:

- Ověření klíčových požadovaných funkcí a parametrů

- Ověření kompletnosti dodávky

- Ověření aktivace softwarových komponent a jejich podpory

- Ověření registrace hardwarových komponent a aktivace jejich podpory

Provedení akceptace a jejím výsledku musí být vyhotoven písemný protokol.

## Specifické požadavky

Uchazeč je dále povinen zahrnout do nabídky další specifické služby a požadavky (k výše uvedeným Obecným požadavkům) specifikované v následujících odstavcích.

### K1 - serverová a storage infrastruktura

Vytvoření detailního návrhu řešení HCI četně analýzy převoditelnosti stávajících serverů do nové platformy včetně plánu migrace převoditelných serverů do nové platformy. Realizace schváleného návrhu.

Analýza dat na stávajících diskových úložištích, návrh a implementace vhodných diskových skupin a jejich ochran a jejich publikace všem serverům.

Optimalizace rozložení zátěže – virtualizace, databáze, terminálové služby, groupware

Zajištění souběžného provozu stávající a nové infrastruktury a plynulého přechodu služeb a uživatelů na novou infrastrukturu s minimálním omezením jejich pracovní činnosti.

Otestování výkonu a stability implementovaného řešení před započetím převodu uživatelů.

Návrh a realizace konfiguračních změn infrastruktury včetně úprav zálohování, konfigurace LAN apod.

Návrh a provedení akceptačních testů, musí zahrnovat výkonové testy a testy vysoké dostupnosti

Zaškolení administrátorů v rozsahu min 4 hodiny

### K2 - klientské licence - set

Vybudování infrastruktury terminálových služeb (virtualizace aplikací) dle doporučení výrobce

Bezpečná publikace virtualizovaných aplikací do veřejného internetu

Vytvoření či migrace skupinových politik

Návrh a provedení akceptačních testů, musí zahrnovat výkonové testy

### K3 - databázový server

Implementace a výkonová optimalizace databázového serveru

Začlenění databázového serveru do stávajícího prostředí

Migrace a optimalizace rozložení databází na diskovém úložiště pro maximalizaci výkonu

Konfigurace migračních nástrojů či skriptů, provedení vzorové migrace databáze ze stávajícího MS SQL serveru

Zajištění zkušebního provozu

Nastavení zálohování ve stávajícím Veeam prostředí

Návrh a provedení akceptačních testů, musí zahrnovat výkonové testy

Zaškolení administrátorů v rozsahu min. 2 hodiny

### K4- zvýšení bezpečnosti Groupware služeb

Implementace a výkonová optimalizace nového serveru

Optimalizace rozložení databází na diskovém úložišti pro maximalizaci výkonu

Začlenění nového serveru do stávajícího prostředí včetně souvisejících úprav (aktualizace schématu Active Directory apod.)

Provedení ukázkové migrace uživatelských schránek a dat a podpora administrátorů při řešení nestandardních stavů a konfiguraci klientských systémů

Zabezpečení řešení dle aktuálních standardů (DKIM, HTTPS, SPF atd.)

Konfigurace automatické konfigurace desktopových i mobilních klientů

Bezpečná publikace serveru do veřejného internetu

Integrace serveru s on-line (cloudovým) prostředím, konfigurace jednotného managementu

Odinstalace Exchange 2010

Návrh a provedení akceptačních testů, musí zahrnovat přenos schránky mezi on-line a on-premise prostředím a otestování bezpečnostních systémů obou prostředí

Zaškolení administrátorů v rozsahu min. 2 hodiny

### K5 - Hybridní prostředí

- Založení tenantu vyhrazeného pro Objednatele

- Konfigurace tenantu, konfigurace DNS

- Vytvoření a konfigurace synchronizace Active Directory s on-line uživatelskou databázi včetně synchronizace hesel

- Provedení odpovídajích úprav v on-premise Active directory, úprava OU, UPN, včetně SSO, synchronizace vybraných objektů s cloud Active Directory

- Testy synchronizace

Vytvoření hybridního groupwarového prostředí

- Propojení on-premis groupwarového serveru s on-line prostředím/službami

- Otestování funkčnosti na min 2 uživatelích

- Migrace vybraných uživatelů a dat

Konfigurace Intranet na vybudované on-line platformě hybridního prostředí

- Vytvoření rozcestníku používaných aplikací

- Vytvoření dokumentové knihovny

- Vytvoření webů pro procesy

- Nastavení designu on-line platformy dle zadání Objednatele (bude upřesněno v průběhu předimplementační analýzy)

Vytvoření webové aplikace na vybudované on-line platformě hybridního prostředí - Zápisy a úkoly z porad

- integrace s on-premise Active Directory

- integrace s Exchange

- kompatibilita s desktop a online aplikací Word

- konfigurace workflow dle procesu řízení porady (svolání, průběh, přidělování úkolů, kontrola úkolů)

- minimální požadovaná metadata dokumentu – čas konání porady, účastníci, svolavatel, předmět

- on-line přidělování úkolů v rámci tvorby zápisu

- automatické e-mailové notifikace s odkazem na zápis, úkoly, termín, eskalace

- možnost úkol delegovat či přiřadit více osobám

Školení

- Zaškolení administrátorů do ovládání on-line prostředí

- Nastavení oprávnění pro dokumenty a aplikací řízení porad

- Školení administrátorů a klíčových uživatelů

- Rozsah školení min 4 hodiny

### K6 – upgrade firewall

Návrh a realizace vhodného začlenění nabízeného firewallu do stávajícího prostředí, zejména způsob náhrady stávajících firewallů – vymezení rolí a pravidel, politik, využití synergií

Návrh a provedení konfigurace firewallu včetně vhodné struktury virtuálních kontextů a konfigurací UTM (antivir, IPS, aplikační kontrola, URL filtrace dle kategorií) pro úřad a organizace

Optimalizace konfigurací a politik/pravidel převzatých ze současného firewallu s ohledem na aktuální možnosti nabízeného řešení a rizika kybernetické bezpečnosti

Vybudování VPN pro vzdálený přístup uživatelů na bázi webového portálu k předem definovaným systémům a aplikacím a pro vzdálený přístup správců prostřednictvím VPN klienta a SSL spojení.

Návrh a provedení konfigurací dotčených a souvisejících systémů

Návrh a provedení akceptačních testů, musí zahrnovat výkonové testy a testy vysoké dostupnosti.

### Záruky a servisní podmínky

Poskytnuté záruky musí být zajištěny výrobci nabízených produktů, tj. musí být možné jejich uplatnění a řešení bez účasti uchazeče.

Objednatel požaduje bezplatný (zahrnutý v ceně zakázky) přístup k aktualizacím software a firmware dodaných komodit minimálně po dobu záruky.

Veškeré opravy po dobu záruky budou provedeny bez dalších nákladů pro Objednatele.

Veškeré komponenty, náhradní díly a práce, poskytnuté v rámci záruky budou poskytnuty bezplatně.

Dodavatel ve své nabídce výslovně uvede všechny podmínky záruk.

Pro hlášení servisní požadavků zajistí Dodavatel Objednateli přístup ke svému helpdeskovému systém s on-line přístupem pro kompletní správu požadavků včetně uchování historie požadavků a jejich řešení. Detailní popis helpdeskového systému a jeho obsluhy musí být součástí nabídky. Provozní doba helpdeskového systému musí být minimálně 7-17 hod. v pracovních dnech.