Specifikace veřejné zakázky

„Stavební úpravy bytových jednotek Sokolov“

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy bytových jednotek Sokolov:

- ul. Křižíkova čp. 1476/12

- ul. Hornická čp. 1585/12

- ul. Sokolovská čp. 1604/6.

Jedná se o bytové jednotky velikosti 1 + 2 – 1 kuchyň, 2 pokoje, předsíň, WC a koupelna.

Bytové jednotky jsou v domech SVJ (Společenství vlastníků jednotek).

V bytových jednotkách budou demontovány veškeré zařizovací předměty, rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, vybourané bytové jádro, zárubně, vestavné skříně vč. spížní a podstropní. Odstraněny podlahové krytiny a dlažby, obklady, zvětralé a nesoudržné omítky. Vybudované nové bytové jádro v místě stávajícího. Provedené nové rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace a plynoinstalace. Provedené nové podlahy, omítky, obklady, malby a nátěry. Dodány a namontovány nové zařizovací předměty, kuchyňská linka, vestavná skříň a dveře vč. vchodových s protipožární odolností. Původní radiátory budou demontovány a nahrazeny novými.

Kuchyňské linky budou rohové o celkové délce 4300 mm.

Dolní skříňky výšky 830 mm zhotovené z Lamina tl. 18 mm, pracovní deska tl. 38 mm.

1 ks skříňky se 4 ks šuplíků š. 400 mm, ostatní skříňky 600 – 800 mm s 1 ks vnitřní police. Prostor pro umístění pračky, myčky nádobí a plynového sporáku.

Horní skříňky výšky 720 mm zhotovené z Lamina tl. 18 mm s 2 ks polic v každé skříňce. Prostor pro umístění odsavače par.

Návrh kuchyňské linky bude zhotovitelem předložen objednateli k odsouhlasení před zadáním do výroby.

Jelikož nedochází k žádné přestavbě v bytových jednotkách, není zpracovaná PD.

Soupis prací je dán výkazem výměr.