Pro ověření některých parametrů standardu bude využíván nástroj na adrese www.standardkonektivity.cz s těmito funkcionalitami:

# Rychlost, kvalita a typ připojení

  - Podpora IPv4: ANO/NE

  - IPv4 adresa

  - Podpora IPv6: ANO / NE

  - IPv6 adresa

  - DNSSEC RSA: ANO/NE

  - DNSSEC ECDSA: ANO/NE

  - Připojeno do sítě FENIX1: ANO/NE

  - Down-load:       hodnota

  - Up-load:       hodnota

  - Rozdíl Up-load a Down-rychlostí

  - Ping

# Podpora služeb

  - Zadání URL: www. 2zs.sokolov.cz

  - IPv4 DNS záznam (A): ANO/NE

  - IPv6 DNS záznam (AAAA): ANO / NE

  - Zabezpečení domény DNSSEC: ANO / NE

  - HTTPS: ANO/NE

Aby škola splňovala standard konektivity jako celek, je potřeba u všech sledovaných dílčích parametrů s možnostmi ANO/NE dosáhnout hodnoty ANO (✓), kromě parametru „Připojeno do sítě FENIX“, který může být vyhodnocen negativně, a přesto projekt splní standard konektivity (viz poznámka pod čarou).

1 V rámci nástroje je ověřováno pouze připojení prostřednictvím ISP zapojeného do projektu FENIX. Negativní vyhodnocení tohoto kritéria však automaticky nemusí znamenat nesplnění podmínek Standardu konektivity škol, který umožňuje splnění podmínek i bez přijetí za člena projektu FENIX.

| - Parametr | - Plnění - (ano/ne) | - Komentář + případné doplnění hodnot a dalších parametrů |
| --- | --- | --- |
| - Konektivita školy k veřejnému internetu (WAN) - povinné parametry |  |  |
| - Šíře pásma (bandwidth) odpovídající 0,25 Mbps/žák či student nebo 0,5 Mbps/koncové uživatelské zařízení a zároveň taková šířka pásma, která neomezuje provoz zařízení a uživatelů. Šíře pásma se vztahuje na počet žáků/studentů/koncových uživatelských zařízení v budově/areálu, kde se projekt realizuje |  |  |
| - Vlastní nebo poskytovatelem přidělené veřejné IPv4 adresy. |  |  |
| - Zajištění monitoringu a logování NAT (RFC 2663) provozu za účelem dohledatelnosti veřejného provozu k vnitřnímu koncovému zařízení v minimální délce 3 měsíců. |  |  |
| - Síťové zařízení podporující rate limiting, antispoofing, access listy - zařízení musí obsahovat všechny potřebné komponenty a licence pro zajištění řádné funkcionality. |  |  |
| - Schopnost snadné/automatické rekonfigurace pravidel firewallu (access listů) na základě identifikovaných útoků. |  |  |
| - Zajištění šifrovaného přístupu (SSL/TLS) a podepsání DNSSEC domén pro služby školy dostupné online (např. emailové služby, webové servery, studijní a ekonomické agendy atp.). |  |  |
| - Validující DNSSEC resolver na straně školy, nebo poskytovatele konektivity, nebo otevřeným DNSSEC validujícím resolverem |  |  |
| - Software a firmware je aktualizován po dobu udržitelnosti projektu, jsou-li aktualizace k dispozici |  |  |
| - Poskytovatel konektivity je schopen zajistit kontaktní bod pro komunikaci, trvalý monitoring dostupnosti konektivity, realizovat blokování nežádoucí komunikace zahlcující nebo jinak omezující konektivitu a systémy školy na straně poskytovatele na základě požadavku školy. |  |  |
| - Konektivita školy k veřejnému internetu (WAN) - doporučené parametry |  |  |
| - Symetrické připojení (zajištění konektivity) bez agregace a omezení. |  |  |
| - Plná podpora připojení do veřejného internetu přes protokol IPv4 i IPv6, včetně zajištění dostupnosti online služeb školy na IPv6 adresách. |  |  |
| - Poskytovatel konektivity je schopen zajistit funkci systému incident response, monitoring a aktivní notifikaci anomálií síťového provozu, zamezení podvržení zdrojových IP adres (anti-spoofing), funkci pro blokování nežádoucí komunikace zahlcující nebo jinak omezující konektivitu a systémy školy pro zamezení zahlcení linky (např. RTBH, FlowSpec, služby AntiDDoS řešení), detekci a zamezení amplifikačních útoků, zabezpečení směrování síťového provozu pomocí RPKI a konfigurace odmítnutí nevalidních prefixů. |  |  |
| - Antivirová kontrola internetového provozu |  |  |
| - Vnitřní konektivita školy (LAN a WLAN) - společné povinné parametry |  |  |
| - Systém správy uživatelů (Identity Management), tj. centrální databáze identit (LDAP, AD apod.) a její využití pro autentizaci uživatelů (žáci i učitelé) za účelem bezpečného a auditovatelného přístupu k síti, resp. službám. Využívání jednoho účtu více uživateli není povoleno (využívání tzv. anonymních účtů). |  |  |
| - Logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas-počítačový systém |  |  |
| - Systémy zálohování a obnovy dat serverové infrastruktury |  |  |
| - Systémy pro antivirovou ochranu počítačových systémů, antispamovou ochranu poštovních serverů |  |  |
| - Vnitřní konektivita školy (LAN a WLAN) - povinné parametry pevné LAN |  |  |
| - Minimální konektivita koncových uživatelských zařízení 1000 Mbps fullduplex |  |  |
| - Minimální konektivita serverů, aktivních síťových prvků, bezpečnostních zařízení (např. IPS, IDS, Next Generation Firewall aj.), datových úložišť (NAS) 1000 Mbps fullduplex |  |  |
| - Síťové prvky musí splňovat následující funkcionality: centrální směrovače a centrální přepínače (L2 i L3) s neblokující architekturou přepínacího subsystému (wire speed), management, podpora 802.1Q VLAN (možnost tvorby virtuálních sítí - VLAN), základní bezpečnostní prvky proti zneužití přístupu k síti [např. MAC based omezení (port-sec), 802.1X autentizace aj.]. |  |  |
| - Strukturovaná kabeláž pro připojení počítačových systémů a dalších zařízení (tiskárny, servery, AP aj.). |  |  |
| - Páteřní rozvody mezi budovami v areálu, kde probíhá výuka nebo příprava na ni, realizovány prostřednictvím optických vláken nebo metalických kabelů. Vztahuje se na budovu/areál, kde se projekt realizuje. |  |  |
| - Vnitřní konektivita školy (LAN a WLAN) - povinné parametry bezdrátové sítě WLAN |  |  |
| - Návrh topologie Wi-Fi sítě a analýza pokrytí signálem počítající s konzistentní Wi-Fi službou v příslušných prostorách školy a s kapacitami pro provoz mobilních zařízení pedagogického sboru i studentů. |  |  |
| - Zabezpečení minimálně AES šifrováním a standardem WPA2-Enterprise nebo WPA3-Enterprise, multi SSID, ACL pro filtrování provozu. |  |  |
| - Zajištění vzájemně oddělených sítí pro zaměstnance školy, žáky/studenty školy a externí zařízení (hosty). |  |  |
| - Podpora mechanismu izolace uživatelů. |  |  |
| - Podpora standardu IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) a případně novějších (Wi-Fi 6), současná funkce AP v pásmu 2,4 a 5 GHz a novějších protokolů a pásem. |  |  |
| - xxxx |  |  |
| - Logování provozu za účelem dohledatelnosti na úroveň koncového uživatele. |  |  |
| - Řešení dočasných přístupů (hosté, brigádníci, praktikanti, zákonní zástupci, externí subjekty) a systému blokace Wi-Fi v určitém čase. |  |  |
| - Federované služby autentizace a autorizace (včetně aktivního zapojení do národních vzdělávacích federací (např. aktivní zapojení do federovaného systému www.eduroam.cz). |  |  |
| - Centralizovaná architektura správy Wi-Fi sítě (centrální řadič, centrální management, tzv. thin access pointy, popř. alespoň centrální řešení distribuce konfigurací s podporou automatického rozložení zátěže klientů, roamingu mezi spravované access pointy a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na non-Wi-Fi rušení). |  |  |
| - Doporučená podpora pro ověřování uživatelů oproti databázi účtů [např. pomocí protokolu IEEE 802.1X vůči centrální evidenci uživatelů (např. LDAP, MS AD) nebo pomocí Captive portalu]. |  |  |
| - Propojení aktivních prvků a důležitých systémů (např. Servery, NAS, propojení budov) rychlostí 10 Gbps, včetně uplinku. |  |  |
| - Doporučené bezpečnostní prvky projektu |  |  |
| - Systémy nebo zařízení pro sledování infrastruktury sítě a sledování IP provozu sítě (umožňující funkce RFC 3917 - IPFIX nebo ekvivalent) |  |  |
| - Systémy schopné detekovat nelegitimní provoz nebo síťové anomálie. |  |  |
| - Systémy vyhodnocování a správy událostí a bezpečnostních incidentů (log management, incident management). |  |  |
| - Systémy pro monitorování funkčnosti síťové a serverové infrastruktury. |  |  |
| - Zařízení umožňující kontrolu http a https provozu, kategorizaci a selekci obsahu dostupného pro vybrané skupiny uživatel (učitel, žák), blokování nežádoucích kategorií obsahu. |  |  |
| - Podpora vzdáleného přístupu (VPN). |  |  |