- Příloha č. 4 Zadávacích podmínek

- Technická specifikace

- Základní požadavky na dodávku a implementaci

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a kompletní implementace pro monitoring síťového provozu na Městském úřadě v Sokolově, spočívající v nasazení řešení pro provozní, výkonnostní a bezpečnostní monitoring síťového provozu v hybridním prostředí.

Aktuálně je provozováno řešení se sondami FlowMon DRProbe1000 s cca 30-ti monitorovacími profily sběru dat a monitoringem VoIP provozu.

Plnění veřejné zakázky bude obsahovat tyto základní komponenty a parametry:

- 2ks Monitorovací sonda s kapacitou minimálně 1 x 1,48 Mp/s při velikosti paketů 64 batjů ve formě hardwarového zařízení

- Všechny dodávané komponenty budou dodány včetně veškerého software a licencí potřebných k jejich provozu

- Součástí dodávky bude kompletní nastavení (případná migrace stávající konfigurace do nového prostředí), implementace a instalace dodávaných komponent a software do stávající infrastruktury zadavatele, včetně seznámení s obsluhou

- Součástí dodávaného řešení bude záruka a podpora výrobce na všechny dodávané komponenty, včetně veškerého dodávaného potřebného software, po celou dobu zakoupené podpory.

- Podléhají-li některé z dodávaných komponent či software časově omezenému licencování, musí být dodáno jeho předplatné v délce trvání min. 12 měsíců

Pro jednotlivé funkční vlastnosti a technické parametry požaduje zadavatel jejich doložení odkazy do příslušných dokumentů (technická specifikace, datový list, uživatelská dokumentace). Uchazeč předloží, jako součást nabídky, tuto dokumentaci ve formátu PDF pro aktuálně na trhu dostupnou verzi nabízeného řešení.  Uchazeč odkáže na příslušné kapitoly uživatelské dokumentace pro požadované vlastnosti, které umožní zadavateli posoudit, zda a jakým způsobem, nabízené řešení požadavky splňuje, v případě nejasností si zadavatel vyhrazuje právo písemného doplnění a vysvětlení (potvrzení), jak jsou požadované parametry splněny.

- Požadavky na funkční vlastnosti a technické parametry dodávaných zařízení

- Funkční vlastnosti

Následující tabulka specifikuje požadované funkční vlastnosti poptávaného řešení. Funkční vlastnosti se vztahují na systém jako celek, tedy dané vlastnosti musí splňovat jak sondy, tak kolektor.

Účastník vyplní u všech položek v následujících tabulkách, zda jeho nabízené řešení splňuje zadavatelem požadované parametry (zapsáním ANO, nebo NE) a dále vyplní (dle konkrétních položek v tabulce), jakým konkrétním způsobem požadované parametry naplňuje (Skutečná hodnota, popis splnění požadavku), uvede odkaz na dokumentaci dodávaného zařízení, ze které bude zřejmé, jak dodané zařízení požadavky splňuje (Dokumentace odkaz).

Uvedené funkční parametry jsou minimální a účastník může nabídnout zařízení se shodnými nebo lepšími parametry.

Tabulka požadavků na Funkční vlastnosti

| Požadované parametry | Splněno (ANO/NE) | Dokumentace (odkaz) |
| --- | --- | --- |
| Podpora standardů NetFlow v5, NetFlow v9, IPFIX pro export i příjem statistik o síťovém provozu v souladu s příslušnými RFC pro dané standardy. |  |  |
| Podpora pro spolehlivý a bezpečný přenos dat ve formátu IPFIX mezi sondami a kolektorem v souladu s RFC 7011. |  |  |
| Podpora pro nastavení času aktivní a neaktivní expirace toků (RFC 3954). |  |  |
| Monitorování v pasivním režimu (SPAN/TAP) a aktivním režimu (GRE/ERSPAN). |  |  |
| Deduplikace paketů na úrovni monitorovacích portů. |  |  |
| Monitorování MAC adres. |  |  |
| Monitorování VLAN tagů. |  |  |
| Monitorování výkonnostních parametrů sítě: - round trip time, - server response time, - TCP retransmise |  |  |
| Identifikace a extrakce metadat z aplikačního protokolu HTTP. |  |  |
| Identifikace a extrakce metadat z aplikačního protokolu SSL/TLS vč. TLS 1.3. |  |  |
| Identifikace a extrakce metadat z aplikačního protokolu DNS. |  |  |
| Identifikace a extrakce metadat z aplikačního protokolu DHCP. |  |  |
| Identifikace a extrakce metadat z aplikačního protokolu Samba. |  |  |
| Identifikace a extrakce metadat z aplikačního protokolu SMTP. |  |  |
| Identifikace a extrakce metadat z aplikačního protokolu QUIC. |  |  |
| Uživatelsky definované šablony pro export statistik o síťovém provozu ve formátu IPFIX, pomocí kterých je možné definovat exportované atributy. Uchazeč předloží přehled všech podporovaných atributů (tzv. IPFIX Enterprise Extensions). Zadavatel požaduje možnost exportovat v IPFIX výkonnostní parametry sítě i metadata z aplikačních protokolů. |  |  |
| Systém umožní vizualizaci statistik o provozu datové sítě v 5 minutových, 1 minutových nebo 30 sekundových intervalech, přičemž tuto hodnotu lze samostatně nastavit per definovaný síťový rozsah nebo definovanou množinu datových toků. |  |  |
| Systém zobrazuje výkonnostní metriky v grafech provozu společně s volumetrickými statistikami a to vykreslováním křivek do průběhového grafu síťového provozu. Při označení časového intervalu jsou zobrazeny průměrné hodnoty volumetrických i výkonnostních metrik. |  |  |
| Systém umožňuje zpracovávat dotazy na dlouhé časové intervaly s délkou minimálně 1 měsíc bez nutnosti dotaz rozdělit dotaz na menší časové intervaly. Spuštění a vykonání dotazu není limitováno délkou časového intervalu nebo maximální dobou vykonávání dotazu. Dotazy, které se vykonávají dlouhou dobu, běží na pozadí a výsledky si uživatel může zobrazit, jakmile je dotaz dokončen a výsledky jsou dostupné. |  |  |
| Systém umožňuje filtrovat s využitím libovolných atributů flow statistik včetně aplikačních metadat nebo výkonnostních parametrů sítě. Filtry je možné kombinovat prostřednictvím logických spojek AND, OR, NOT. Výstupy je možné formátovat, zejména zahrnout do zobrazení jednotlivé atributy flow záznamů nebo používat řazení (např. dle objemu přenesených dat, dle času nebo dle výkonnostních parametrů datové komunikace). |  |  |
| Systém umožňuje agregovat síťové statistiky podle libovolných atributů a sumarizovat podle různých kritérií (počet přenesených bajtů, paketů, toků, nejvyšší hodnoty RTT, průměrné hodnoty SRT, atd.). |  |  |
| Systém nabízí konfigurační šablony pro typické scénáře použití, například monitorování SaaS aplikací, analýza aplikačních protokolů apod. Tyto konfigurační šablony jsou vestavěné, poskytované výrobcem a pravidelně aktualizované. Jejich aplikace provede nastavení systému pro dané scénář použití. |  |  |
| Systém automaticky rozpozná každý zdroj flow dat, který mu tato data zasílá ke zpracování. O daném zdroji získá základní informace jako název, počet a rychlost rozhraní. Pro každý zdroj flow dat automaticky zobrazuje graf průběhu provozu a umožňuje následně automaticky identifikovat ztrátu nebo významný pokles dat z daného zdroje. |  |  |
| Systém podporuje obohacování statistik o síťovém provozu o uživatelské identity z externích zdrojů. Jako transportní protokol slouží syslog, který do systému doručuje informace o identitě uživatele pro danou IP adresu. Systém následně obohacuje každý jednotlivý datový tok o identitu uživatele pro zdrojovou i cílovou adresu, pokud je tato informace dostupná. Současně je možné zpracovávat uživatelské identity z více zdrojů, v systému je možné uživatelsky definovat parsovací pravidla pro syslog zprávy pro rozšiřování podporovaných zdrojů uživatelských identit. |  |  |
| Systém nabízí funkcionalitu detekce útoků, bezpečnostních incidentů a anomálií na základě behaviorální analýzy provozu a umožňuje také detekci neznámých/nových útoků. Detekčních schopnosti pokrývají jednotlivé taktiky dle MITRE ATT&CK framework (uvedeny anglicky): Reconnaissance, Initial Access, Execution, Credential Access, Discovery, Lateral Movement, Collection, Command and Control, Exfiltration, Impact. Před detekcí anomálií na základě behaviorální analýzy je možné aktivovat deduplikaci datových toků pro zpřesnění detekce v případě, že síťový provoz prochází větším počtem měřících bodů. |  |  |
| Součástí událostí jsou relevantní artefakty (síťová komunikace, na základě které byla událost detekována ve formě datových toků i záchytu provozu v plném rozsahu - PCAP) s možností podrobnější analýzy a související události. K jednotlivým externím IP adresám jsou dostupné odvozené informace minimálně v rozsahu geolokace a identifikace SaaS aplikace nebo platformy, jejíž je aplikace součástí. Systém automaticky rozpoznává minimálně 1000 nejběžnějších SasS aplikací a platforem. |  |  |
| K jednotlivým externím IP adresám jsou dostupné odvozené informace minimálně v rozsahu geolokace a identifikace SaaS aplikace nebo platformy, jejíž je aplikace součástí. Systém automaticky rozpoznává minimálně 1000 nejběžnějších SasS aplikací a platforem. |  |  |
| Systém pomáhá prioritizovat práci bezpečnostního analytika a poskytuje mu souhrnné informace o nejvýznamnějších událostech, nových incidentech (nebyly zaznmenány v předchozím období), rizikových stanicích a trendech. Předpokládá se využití prostředků umělé inteligence a asistované analýzy, nikoliv prostou prioritizaci událostí na základě severity. Systém automaticky provádí scoring jednotlivých zařízení v síti z hlediska jejich chování a sestavuje přehled zařízení seřazených podle dosaženého score. |  |  |
| Výrobce poskytuje automatické, pravidelné aktualizace databáze známých indikátorů kompromitace (tzv. threat intelligence) a databáze signatur. Aktualizace probíhají minimálně jednou denně. Uživatel může nad rámec indikátorů kompromitace poskytovaných výrobcem doplnit vlastní indikátory kompromitace bez nutnosti použití specializovaných datových formátů, tj. prostřednictvím CSV nebo TXT souborů. Indikátory kompromitace je možné získávat automaticky ze systému MISP bez nutnost skriptování (nativní vlastnost produktu). |  |  |
| Události je možné automaticky exportovat do systémů typu log management nebo SIEM prostřednictvím protokolu syslog ve standardizovaném formátu CEF. |  |  |
| Na základě události je možné automaticky spustit záchyt provozu v plném rozsahu jehož výsledkem je soubor ve formátu PCAP. Záchyt provozu je cílený (pouze provoz přímo související s událostí) a nabízí krátkodobý paměťový buffer pro získání provozu, který bezprostředně předcházel detekci události. |  |  |
| Systém podporuje pokročilé dashboardy s libovolným počtem pohledů na data. Uživatel může sdílet dashboard s dalšími uživateli nebo uživatelskými rolemi, kteří si mohou sdílený dashboard zobrazit (případně i editovat). Existují předdefinované dashboardy od výrobce pro typické scénáře použití, seznam předdefinovaných dashboardů je možné uživatelsky rozšiřovat. |  |  |
| Systém nabízí předdefinovanou sadu reportů s možností plné konfigurace uživatelem. Reporty jsou obsahově ekvivalentní s dashboardy a umožňují zobrazit veškeré informace, které je možné zobrazit na dashboardu. Reporty jsou dostupné prostřednictvím webového uživatelského rozhraní, ve formátu PDF nebo CSV. Automatická distribuce reportů e-mailem. Možnost automatického ukládání reportů na externí síťové úložiště. |  |  |
| Systém nabízí REST API, které pokrývá přístup k datům i konfiguraci. REST API je plnohodnotně dokumentované a oficiálně podporované výrobcem. |  |  |
| Systém nabízí management aktivních relací (uživatelů připojených k systému) prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní, REST API a konzole SSH. Administrátor systémů může jednotlivé relace ukončit. V rámci nastavení bezpečnostní politiky je možné konfigurovat session timeout pro grafické uživatelské rozhraní a REST API nezávisle na sobě. |  |  |
| Systém nabízí integraci LDAP/AD pro autentizaci a autorizaci uživatelů.V rámci konfigurace je možné prostřednictvím uživatelského rozhraní manuálně mapovat skupiny v rámci LDAP/AD na role v systému. |  |  |

- Technické a výkonnostní parametry dodávaných zařízení

Uvedené technické parametry jsou pro každou dodávanou komponentu (každý kus) minimální a účastník může nabídnout zařízení se shodnými nebo lepšími parametry.

U dodávaných komponent vyplní účastník v tabulkách navíc konkrétní nabízený typ komponenty (včetně označení případného software nutného pro provoz komponenty) a výrobce komponenty.

- 2 kusy monitorovací sondy 1Gbps (hardware appliance)

Zadavatel požaduje monitorovací sondu ve formě hardware appliance, specializované zařízení v provedení tzv. rack-mount serveru vybavené síťovými rozhraními pro příjem kopie síťového provozu z tzv. mirror portů nebo TAPů, musí umožňovat generování metadat o síťovém provozu a jejich odesílání na zařízení pro zpracování a vyhodnocení dat. Součástí dodávky jsou také SFP+ moduly pro připojení sondy do infrastruktury zadavatele.

Tabulka požadavků na Monitorovací sondu 1x1Gbps (hardware appliance)

| Konkrétní typové označení a název nabízené komponenty |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce nabízené komponenty |  |  |  |  |
| Požadované parametry | Požadovaná hodnota | Splněno (ANO/NE) | Skutečná hodnota | Dokumentace (odkaz) |
| Monitorovací port s propustností 1Gbps | 1 |  |  |  |
| Výkon v milionech paketů za vteřinu na 1 monitorovací port | 1 |  |  |  |
| Výkon v milionech paketů za vteřinu na celé zařízení | 1 |  |  |  |
| Počet souběžných spojení na síťové/transportní vrstvě na 1 monitorovací port v milionech | 1,5 |  |  |  |
| Počet souběžných spojení na síťové/transportní vrstvě na celé zařízení v milionech | 3 |  |  |  |
| Export dat ve formátu IPFIX na více cílů současně | 2 |  |  |  |
| Paměťový buffer až do minut | 10 |  |  |  |
| Paměťový buffer až do počet paketů per tok | 20 |  |  |  |
| Velikost zařízení/provedení | 1U |  |  |  |
| Napájení | 1x230V |  |  |  |

- Požadavky na vybrané příklady použití

Následující příklady použití navazují na výše požadované funkční a technické vlastnosti jednotlivých komponent a podrobně specifikují, jakým způsobem plánuje zadavatel poptávaný systém využít jako celek.

Příklady použití jsou popsány podrobně tak, aby bylo možné vyhodnotit soulad nabízeného řešení se záměrem zadavatele. Uchazeč posoudí každý jednotlivý případ použití systému jako celku a do tabulky uvede “ANO” nebo “NE” tak, aby bylo zřejmé, že jeho nabízené řešení splňuje požadavky na jednotlivé příklady použití.

Hodnota “ANO” pro daný příklad použití znamená, že daný případ použití je splněn úplně a bezvýhradně ve všech uvedených bodech. Uchazeč dále doloží soulad pro každý případ použití odkazem do uživatelské dokumentace.

Zálohování a obnova logů o aktivitě na síti (NetFlow)

Za účelem archivace logů o síťové komunikaci je požadována následující funkcionalita nabízeného řešení:

- K řešení je možné připojit standardizované datové úložiště (např. Samba, NFS, S3) na které je možné archivovat logy o síťové komunikaci.

- Objem zálohovaných dat není licenčně omezen a je limitován pouze kapacitou úložiště.

- Data, která jsou předmětem zálohování je možné definovat pomocí libovolné kombinace atributů záznamů o síťovém provozu. Takových definic je možné vytvořit větší počet, bez explicitního omezení.

- Zálohování dat probíhá pravidelně, minimálně jednou za 24 hodin.

- Zálohovaná data je možné v případě potřeby obnovit tak, aby tato data bylo možné analyzovat standardními prostředky řešení identicky jako data, která jsou standardně v systému dostupná.

- Při obnově dat je možné zvolit, která data a za jaký časový interval (minimálně s denní granularitou), budou obnovena.

Výše specifikovaná funkcionalita je standardně dostupná prostřednictvím uživatelského rozhraní produktu, nevyžaduje použití produktu třetí strany, nevyžaduje použití příkazové řádky ani dodatečného skriptování.

Podpora pro tzv. FlowLogs

Nabízené řešení musí být připravené na monitoring datového provozu v prostředí AWS nebo Azure s využitím technologie tzv. FlowLogs. Požadována je nativní podpora pro VPC FlowLogs v případě AWS a NSG FlowLogs v případě Azure. Požadované vlastnosti:

- Řešení podporuje nativní API AWS a Azure pro získávání příslušných FlowLogs z prostředí public cloud, která jsou periodicky (minimálně jednou za 5 minut) získávána z prostředí public cloud.

- Získávaná data ve formátu FlowLogs jsou normalizována a zpracována stejným způsobem jako statistiky o síťovém provozu ve formátu NetFlow/IPFIX s jednotným způsobem vizualizace, reportingu a manuální analýzy.

- Automaticky identifikuje zdroje dat z prostředí AWS a Azure a tyto zdroje pojmenuje podle příslušného pojmenování v prostředí AWS, resp. Azure bez nutnosti manuální konfigurace.

- Neexistují žádná omezení na místo nasazení (on-premise, public cloud) nebo omezení na kombinace zdrojů dat, řešení podporuje současně sběr dat z AWS, Azure, vlastních senzorů i flow dat z aktivních prvků.

- Výše specifikovaná funkcionalita je standardně dostupná prostřednictvím uživatelského rozhraní produktu, nevyžaduje použití příkazové řádky ani dodatečného skriptování.

Výše specifikovaná funkcionalita je standardní součástí produktu a nevyžaduje nasazení dalšího software, virtuální nebo fyzické appliance např. pro konverzi dat.

Pokročilé zpracování flow dat

Nabízené řešení umožní přijímat data ve formátu NetFlow/IPFIX nejen z vlastních senzorů, ale i ze systémů třetích stran. Tato data je následně možné předávat do systémů třetích stran včetně duplikace, filtrování a konverze formátu. Požadované vlastnosti:

- Přijímaná data ve formátu NetFlow/IPFIX je možné duplikovat na libovolný počet cílů.

- Přijímaná data ve formátu NetFlow/IPFIX je možné pro konkrétní cíl libovolně konvertovat mezi formáty, konkrétně NetFlow verze 5, NetFlow verze 9, IPFIX.

- Přijímaná data ve formátu NetFlow/IPFIX je možné pro konkrétní cíl filtrovat, minimálně na základě zdrojových a cílových IP adres nebo sítí, VLAN tagů a L4 protokolů.

- Výše specifikovaná funkcionalita je standardně dostupná prostřednictvím uživatelského rozhraní produktu, nevyžaduje použití příkazové řádky ani dodatečného skriptování.

Výše specifikovaná funkcionalita je standardní součástí produktu a nevyžaduje nasazení dalšího software, virtuální nebo fyzické appliance.

Modelování topologie

Nabízené řešení umožní vytvářet libovolné logické nebo fyzické topologie a na tyto topologie mapovat síťový provoz, resp. libovolně filtrovaný síťový provoz. Účelem je modelovat a vizualizovat prostředí datové sítě, význačné systémy a zobrazovat jejich síťový provoz a vytížení. Požadované vlastnosti:

- Uživatel může vytvořit prostřednictvím integrovaného grafického editoru libovolný počet topologií, které se skládají z uzlů reprezentujících routery, switche, servery nebo služby a tyto uzly jsou propojené spoji, které reprezentují datový provoz mezi definovanými uzly.

- Na spoje je možné mapovat libovolný datový provoz nebo jakoukoliv jeho podmnožinu určenou filtrem. Filtrovat provoz je možné na základě jakéhokoliv parametru statistik o síťovém provozu.

- Pro každý spoj je možné stanovit libovolnou propustnost (kapacitu) a to v režimu symetrické datové linky nebo asymetrické datové linky. Pro každý spoj je možné stanovit způsob výpočtu utilizace průměrem nebo 95-percentilem.

- Pro každou topologii je možné stanovit barevnou škálu utilizace a citlivosti, tj. od jaké utilizace systém signalizuje zvýšené zatížení.

Topologii je možné vizualizovat v podobě grafu nebo tabulky, kde jsou jednotlivé spoje seřazené podle zatížení. Obě formy vizualizace je možné kombinovat na dashboardu a v reportech.

Záchyt provozu s krátkodobým bufferem

Nabízené řešení umožňuje selektivní záznam datového provozu v plném rozsahu ve formátu PCAP pro následnou analýzu. Zároveň je k dispozici krátkodobá paměť pro datový provoz, který bezprostředně předcházel spuštění záchytu provozu. Záchyt je integrován se systémem detekce anomálií a umožňuje v případě signifikantní detekce provoz automaticky zaznamenat. Požadované vlastnosti:

- Centrální řízení záchytu na všech monitorovací sondách, selektivní výběr záchytu pouze na vybraných sodnách a vybraných monitorovacích rozhraní.

- Filtrování provozu pro záchyt na základě IP adres, portů, protokolu, MAC adres, VLAN tagů a jejich libovolné kombinace pomocí logických spojek ANO, OR, NOT (negace).

- Záchyt provozu je možné spustit okamžitě nebo načasovat na definovanou dobu.

- Krátkodobý buffer umožní uchovat v paměti po dobu minimálně 600 sekund nejméně 20 paketů z každého spojení. Tato data jsou k dispozici při spuštění záchytu provozu s datem zahájení v minulosti.

- Výsledné soubory ve formátu PCAP jsou uchovány v systému a jsou rotovány při dosažení definované velikosti a při dosažení definovaného stáří ve dnech.

- Záchyt provozu je možné automaticky spustit ze systému detekce anomálií na základě definovaných pravidel. V rámci pravidla je možné definovat typ události, zdroj dat, filtr pro IP adresy, které jsou původcem události a filtr pro IP adresy, které jsou cílem události. Zároveň je možné omezit maximální počet záchytů, tak byl nemohlo dojít k přetížení systému v případě špatné konfigurace.

Výše specifikovaná funkcionalita je standardně dostupná prostřednictvím uživatelského rozhraní produktu, nevyžaduje použití produktu třetí strany, nevyžaduje použití příkazové řádky ani dodatečného skriptování.

Automatická analýza záchytů provozu ve formátu PCAP

Nabízené řešení umožňuje automaticky analyzovat obsah záchytu provozu ve formátu PCAP s cílem identifikovat příčiny provozních a výkonnostních problémů bez nutnosti manuální analýzy v nástroji typu Wireshark a bez specifických znalostí v oblasti paketové analýzy. Požadované vlastnosti:

- Analýza je k dispozici jak pro PCAP pořízené přímo systémem, tak pro PCAPy pořízené externě a uploadované do systému.

- Analýza pokrývá minimálně následující protokoly: ARP, IP, TCP, ICMP, DHCP, DNS, NTP, SMTP, SAMBA, SSL/TLS.

- Systém musí identifikovat minimálně následující situace.

- Následuje přehled požadované minimální funkcionality automatické analýzy pro jednotlivé protokoly:

  - ARP: gratuitous ARP, ARP sweep, duplicitní ARP adresa.

  - DHCP: chybějící iniciální DHCP paket, chybějící DHCP ACK, velký počet DHCP requestů od jediného klienta, velký počet DHCP discover paketů, DHCP server neposkytuje konfigurační parametry, chybějící DHCP request, chybějící DHCP ACK nebo DHCP NACK.

  - DNS: chybějící odpověď DNS serveru, chybná odpověď DNS serveru, zvýšená doba odezvy pro DNS překlad, nekonzistentní odpovědi DNS serveru na stejný dotaz různým klientům.

  - ICMP: překročení TTL, cílový host nebo síť není dostupná, vyžadována fragmentace, cílový port není dostupný.

  - IP: duplicitní IP adresa, použití link local IP adresy.

  - NTP: chybějící odpověď NTP serveru, nevyžádané odpovědi NTP serveru, chybná autentizace klienta k NTP serveru, neočekávaná hodnota "stratum", chybný čas nebo časová zóna.

  - SAMBA: Samba spojení nebylo korektně vytvořeno, Samba server odmítl připojení ke stromu, pokus o negociaci Samba verze 1, Samba server odmítl připojení k prostředku.

  - SMTP: SMTP server neodpověděl klientovi, SMTP server není připraven pro příjem požadavků, chybějící EHLO/HELO, slabá autentizace klienta k serveru, neúspěšná autentizace, klient se nepokusil odeslat žádný email, chyba při přenosu emailu.

  - TCP: odmítnutí TCP spojení, pomalá relace díky retransmisím, pomalá relace díky plnému přijímacímu bufferu, pomalá relace díky malému MSS, pomalá relace díky ztrátám segmentů.

  - SSL/TLS: šifrování nebylo korektně navázáno.

- Výsledkem analýzy je přehledná struktura obsahu PCAP s vyznačenými nálezy, které obsahují vysvětlení a doporučení pro řešení problému. Nálezy jsou minimálně dvou úrovní - varování a chyba.

- Protokoly nejsou analyzovány izolovaně, systém rozumí jejich vzájemným vazbám, například situace, kdy klient není schopen odeslat email protokolem SMTP může souviset s nefunkčním překladem DNS jména na IP adresu. Systém musí tuto situaci rozeznat a správně vyhodnotit.

- Požadovanou funkcionalitu není možné splnit konstatováním, že informace z výše uvedených protokolů jsou k dispozici v monitorovaných datech. Systém musí provádět automatickou analýzu souborů ve formátu PCAP a uživateli prezentovat výsledky analýzy.

Výše specifikovaná funkcionalita je standardně dostupná prostřednictvím uživatelského rozhraní produktu, nevyžaduje použití produktu třetí strany, nevyžaduje použití příkazové řádky ani dodatečného skriptování.

Tabulka požadavků na vybrané příklady použití

| Odpovídající případ použití | Splněno (ANO/NE) | Dokumentace (odkaz) |
| --- | --- | --- |
| Zálohování a obnova logů o aktivitě na síti |  |  |
| Podpora pro tzv. FlowLogs |  |  |
| Pokročilé zpracování flow dat |  |  |
| Modelování topologie |  |  |
| Záchyt provozu s krátkodobým bufferem |  |  |
| Automatická analýza záchytů provozu ve formátu PCAP |  |  |

- Další požadavky

Tabulka požadavků na ostatní služby

| Požadované parametry | Splněno (ANO/NE) | Popis splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| Implementace, instalace a nastavení dodávaných komponent, v minimálním rozsahu 1MD (jde o kvalifikovaný odhad, v případě vyšší pracnosti není uchazeč oprávněn účtovat MD navíc) |  |  |
| Seznámení s obsluhou - v rozsahu minimálně 0,5 MD |  |  |