TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  13.02.2025

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Předmět zakázky

Předmětem této zakázky je kompletní modernizace osvětlení fotbalového stadionu, zahrnující demontáž stávajících 18 svítidel a instalaci nového LED osvětlení s dálkovým řízením.

- Technické požadavky na osvětlení

- Nová svítidla budou vybavena moderním optickým systémem odpovídajícím světlo-technickému výpočtu, který zajistí optimální osvětlení hrací plochy.

- Příkon jednotlivých svítidel nebude přesahovat 600 W.

- Teplotní chromatičnost světelného spektra bude maximálně 5700 K.

- Ovládání bude realizováno digitálním řídicím protokolem, například DALI.

- Instalace a komunikace mezi komponenty

- Stávající počet šesti osvětlovacích sloupů zůstane zachován.

- Na každém sloupu bude umístěn bezdrátový přijímač pro komunikaci mezi jednotlivými svítidly a centrálním řídicím systémem.

- Centrální řídicí systém bude komunikovat s Gateway (Vysílač) umístěnou na jednom z osvětlovacích stožárů.

- Gateway (Vysílač) bude vybavena slotem pro datovou SIM kartu, což umožní propojení s cloudovou platformou. Tuto SIM kartu s datovým tarifem předá zadavatel zhotoviteli při předání staveniště

- Ovládání bude možné prostřednictvím PC v cloudu nebo aplikace v mobilním telefonu.

- Funkce a ovládání světelných scén

Součástí bude individuálně přizpůsobená aplikace pro nastavení různých světelných scén.

- Nastavení světelných úrovní dle potřeb uživatelů:

  - 70 lx pro školní trénink

  - 90 lx pro trénink dorostu

  - 130 lx pro trénink fotbalistů A týmu

- Přístup k nastavení bude řízen uživatelskými právy:

  - Administrátor: oprávnění pro změnu světelných scén a přiřazování práv jednotlivým uživatelům.

  - Běžná obsluha: volba předdefinovaných scén.

  - Např. trenér dorostu bude moci aktivovat pouze bude moci aktivovat pouze úroveň 70 lx a 90 lx, ale nebude mít přístup k vyšším hodnotám.

- Instalace a zaměření světelných bodů

- Instalace nových svítidel bude provedena s přesným laserovým zaměřením dle schváleného světlo-technického výpočtu.

- Cílem je dosažení požadované rovnoměrnosti a intenzity osvětlení na hrací ploše.

- Světlo-technický výpočet

Každý účastním provede světlo-technický výpočet, který bude nedílnou součástí nabídky.

Nákres výpočtové plochy:

- Zaškolení obsluhy

- Po dokončení instalace proběhne zaškolení obsluhy.

- Uživatelé budou seznámeni s funkcemi systému, možnostmi ovládání a správou uživatelských oprávnění.

Tato technická specifikace definuje požadavky na modernizaci osvětlení fotbalového stadionu a zajistí odpovídající kvalitu osvětlení pro jednotlivé tréninkové i soutěžní účely.

V .............................., dne .............................

…………………………………………………..

Jméno a podpis oprávněného zástupce účastníka