Chebská 1939, 356 01 Sokolov, IČ: 25248758, DIČ: CZ25248758

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

zadávané dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „zákon“) v nadlimitním řízení dle ust. § 53 zákona.

Název veřejné zakázky:

## „ Svozové vozidlo s lisovací nástavbou. “

Název, značka a typ nabízeného vozidla:

Název, značka a typ nabízené lisovací nástavby:

Účastník vyplní název výrobce, značku, typ vozidla a níže vyplní parametry dle skutečnosti, uvedením konkrétního parametru * nebo doplněním ANO/NE*.

Nabídka musí splňovat Nařízení vlády 173/2016 Sb., o stanovení závazných podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.

Podvozek, hnací a převodové ústrojí

| Pč | Požadovaná hodnota parametru | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Celková technická hmotnost vozidla minimálně 26 tun | * |
| 2 | Emisní norma min. EURO 6 | * |
| 3 | Kategorie vozidla N3 | * |
| 4 | Počet náprav 3 | * |
| 5 | Pohon náprav 6 x 2 | * |
| 6 | Třetí náprava řiditelná a zvedací | * |
| 7 | Výkon motoru minimálně 350 PS | *PS |
| 8 | Zatížení přední nápravy min 7 500 kg | *kg |
| 9 | Zatížení zadních náprav 2-min. 11 500 kg 3-min. 7 500 kg | *kg |
| 10 | Stabilizátor přední a zadní nápravy | * |
| 11 | Odpružení přední nápravy vzduchem | * |
| 12 | Odpružení zadních náprav vzduchem | * |
| 13 | Měření zatížení náprav | * |
| 14 | Automatická převodovka s hydrodynamickým měničem | * |
| 15 | Motorová brzda | * |
| 16 | Systém ABS, EBS | * |
| 17 | Mlhové světlomety | * |
| 18 | Zábrany proti podjetí | * |
| 19 | Blatníky kol | * |
| 20 | Box na nářadí | * |
| 21 | Ochrana chladiče spodní | * |
| 22 | Nezávislý pohon-výstup z motoru | * |
| 23 | Soudek na vodu minimálně 20 litrů | * |

Kabina a příslušenství

| Pč | Požadovaná hodnota parametru | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kabina prodloužená a zvýšená, za sedadlem řidiče minimálně 600 mm k zadní stěně | * |
| 2 | Vnější sluneční clona na čelním skle | * |
| 3 | Majáky na kabině 2ks | * |
| 4 | Sedadla v kabině minimálně tři, jednotlivá a plnohodnotná | * |
| 5 | Sedadlo řidiče vzduchově odpružené | * |
| 6 | Sedadlo řidiče vyhřívané | * |
| 7 | Elektronické ovládání oken | * |
| 8 | Elektronické ovládání zrcátek | * |
| 9 | Vyhřívání zrcátek | * |
| 10 | Klimatizace | * |
| 11 | Rádio s Bluethoot | * |
| 12 | Centrální zamykání | * |
| 13 | Digitální tachograf | * |
| 14 | Gumové koberečky | * |
| 15 | Multifunkční volant | * |
| 16 | Volant výškově a podélně nastavitelný | * |
| 17 | Posilovač řízení | * |
| 18 | 2x zásuvka v kabině řidiče 12V a 24V | * |
| 19 | Elektronický imobilizér | * |
| 20 | Barva oranžová dle vzorníku RAL 2011 | * |
| 21 | Kamera s pohledem 360° s monitorem v kabině | * |

Lisovací nástavba pro svoz odpadu s vyklapěčem

| Pč | Požadovaná hodnota parametru | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nástavba objem minimálně 21 m³ | * |
| 2 | Nástavba určená pro sypání odpadu zezadu | * |
| 3 | Barva nástavby tělo šedá RAL 9007 zadní díl oranžová RAL 2011 | * |
| 4 | Vedení lopaty ani kluzné desky nebudou v kontaktu s odpadem | * |
| 5 | Systém lisovacího mechanismu bez pojezdových drah, bez rolen, bez kluzných bloků | * |
| 6 | Lisovací mechanismus zavěšený v horním dílu zadního víka | * |
| 7 | Provedení nástavby s hladkými boky – bombírované | * |
| 8 | Objem vany a násypky minimálně 2,5 m³ | * |
| 9 | Drtící síla při kompakci minimálně 31 tun - doložit potvrzením od výrobce nástavby | * |
| 10 | Pracovní talk v okruhu 25 MPa | * |
| 11 | Pístnice pro otevírání zadního dílu nástavby umístněné na bocích | * |
| 12 | Barevná kamera v zadní části s monitorem v kabině umístněným na přístrojovém panelu | * |
| 13 | Zadní dělený automatický, integrovaný vyklapěč pro nádoby 110, 120, 240, 1100 litrů | * |
| 14 | Dělený vyklapěč součástí zadního dílu bez použití mezirámu | * |
| 15 | U více jak pěti mazacích míst centrální mazaní | * |
| 16 | Zadní stupačky pro obsluhu | * |
| 17 | Nástavba splňující normu EN 1501-1 | * |
| 18 | Vyklapěč připraven pro dynamický systém vážení s evidencí | * |
| 19 | Řídící systém GPS s rozhraním CAN | * |
| 20 | CAN interface | * |

Ostatní požadavky

| Pč | Požadovaná hodnota parametru | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Záruka na podvozek min. 12 měsíců | měsíců |
| 2 | Záruka na nástavbu min 24 měsíců | měsíců |
| 3 | Termín dodání maximálně 210 dní od podpisu smlouvy | * |
| 4 | Návody na obsluhu a údržbu v českém jazyce | * |
| 5 | Zaškolení obsluhy | * |

Účastník musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění některého ze zde uvedených parametrů znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení

.

Když na požadavek zadavatele na technický parametr účastník uvede NE, bude nabídka pro nesplnění požadavku vyřazena.

Když je požadavek zadavatele na technický parametr v určitém rozmezí či hodnotě (min. či max.) a uchazeč uvede nižší či vyšší hodnotu, než je hodnota stanovená, bude nabídka vyřazena.

Níže podepsaná osoba, oprávněný zástupce účastníka podávající nabídku na tuto veřejnou zakázku tímto četně prohlašuje, že všechny zde uváděné údaje jsou pravdivé a že je schopen vozidlo dle uvedených specifikací a za stanovených podmínek řádně dodat.

V                    dne

…………………………………………………...

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka