Chebská 1939, 356 01 Sokolov, IČ: 25248758, DIČ: CZ25248758

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

zadávané dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen “zákon”) dle ust. § 53 zákona.

Název veřejné zakázky:

## „Manipulátor s příslušenstvím.”

Název, značka a typ nabízeného stroje:

Uchazeč vyplní název výrobce, značku a typ stroje a níže vyplní parametry dle skutečnosti, uvedením konkrétního parametru nabízeného stroje nebo doplněním ANO/NE.

| Pč | Požadované parametry předmětu veřejné zakázky | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dělené dveře otevíratelné o 180° a zajistitelné v této poloze. |  |  |  |
| 2 | Ovládání směru jízdy na joystiku i vlevo pod volantem. |  |  |  |
| 3 | Hydrostatický pojezd. |  |  |  |
| 4 | Možnost jízdy maximální rychlostí při snížených otáčkách motoru. |  |  |  |
| 5 | Možnost plynulého ovládání rychlosti jízdy nezávisle na otáčkách motoru. |  |  |  |
| 6 | Oddělené hydraulické nádrže pro pojezd a pracovní hydrauliku. |  |  |  |
| 7 | Motor o výkonu min. 100 kW max. 120 kW. |  |  |  |
| 8 | Možnost změny směru otáček ventilátoru chlazení motoru. |  |  |  |
| 9 | Čerpadlo pracovní hydrauliky min. 135 l/min. max. 160 l/min-Load Sensing. |  |  |  |
| 10 | Světlá výška min. 49 cm max. 56 cm |  |  |  |
| 11 | Proporcionální ovládání všech pracovních funkcí. |  |  |  |
| 12 | Maximální pojezdová rychlost min. 40 km/hod. max. 50 km/h. |  |  |  |
| 13 | Kotoučové brzdy na všechna kola. |  |  |  |
| 14 | Suchá kotoučová parkovací brzda aktivovaná při vypnutí motoru. |  |  |  |
| 15 | Výškový dosah min. 7 m max 10 m. |  |  |  |
| 16 | Nosnost min.4 tuny max. 4,5 tuny |  |  |  |
| 17 | Hmotnost včetně paletizačních vidlí min 7 tun max 8,8 tuny. |  |  |  |
| 18 | Délka stroje (po nosič nářadí) min. 4 m max. 5 m. |  |  |  |
| 19 | Hydraulické zajišťování nářadí z kabiny stroje. |  |  |  |
| 20 | Dvě přední a dvě zadní pracovní světla na kabině. |  |  |  |
| 21 | 100% uzávěrka zadního diferenciálu. |  |  |  |
| 22 | Stroj bez stabilizátorů |  |  |  |
| 23 | Klimatizace |  |  |  |
| 24 | Odpružené rameno. |  |  |  |
| 25 | Paletizační vidle |  |  |  |
| 26 | Nakládací lopata 2 m³ šíře 2400 mm. |  |  |  |

Ostatní požadavky

| Autorizovaný servis | do 24 hodin |  |
| --- | --- | --- |
| Záruka | min. 24 měsíců |  |

Účastník musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění některého ze zde uvedených parametrů znamená vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Když je požadavek zadavatele na technický parametr ANO a účastník uvede NE, bude nabídka pro nesplnění požadavku vyřazena.

Když je požadavek zadavatele na technický parametr v určitém rozmezí či hodnotě (min. či max.) a účastník uvede nižší či vyšší hodnotu, než je hodnota stanovená, bude nabídka vyřazena.

Níže podepsaná osoba, oprávněný zástupce účastníka podávající nabídku na tuto veřejnou zakázku tímto četně prohlašuje, že všechny zde uváděné údaje jsou pravdivé a že je schopen stroj dle uvedených specifikací a za stanovených podmínek řádně dodat.

V…………………………….                    dne…………………….

…………………………………………………………….

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka