OBSAH

1.	Popis území stavby	3

a.	charakteristika stavebního pozemku	3

b.	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů	3

c.	stávající ochranná a bezpečnostní pásma	3

d.	poloha vhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	3

e.	vliv stavba na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 	odtokové poměry v území	3

f.	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	3

g.	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 	určených k plnění funkce lesa	3

h.	územně technické podmínky	3

i.	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	4

2.	Celkový popis stavby	4

2.1.	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	4

2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení	4

a.	Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení	4

b.	Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 	barevné řešení	4

2.3.	Celkové provozní řešení, technologie výroby	5

2.4.	Bezbariérové užívání stavby	5

2.5.	Bezpečnost při užívání stavby	5

2.6.	Základní charakteristika objektu	5

a.	Stavební řešení	5

b.	Konstrukční a materiálové řešení	6

c.	mechanická odolnost a stabilita	6

2.7.	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	6

2.8.	požárně bezpečnostní řešení	7

2.9.	Zásady hospodaření s energiemi	7

a.	kriteria tepelně technického hodnocení	7

b.	energetická náročnost stavby	7

c.	posouzení využití alternativních zdrojů energií	7

2.10.	Hygienické požadavky na stavby	7

2.11.	Ochrana stavby před negativními účiny vnějšího prostředí	7

a.	Ochrana před pronikáním radonu z podloží	7

b.	Ochrana před bludnými proudy	7

c.	Ochrana před technickou seizmicitou	7

d.	Ochrana pře hlukem	7

e.	Protipovodňová opatření	8

3.	Připojení na technickou infrastrukturu	8

a.	Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod	8

b.	Zásobování vodou	8

c.	Zásobování energiemi	8

d.	Zásobování plynem	8

4.	Dopravní řešení	8

5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8

6.	Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana	9

7.	Ochrana obyvatelstva	9

8.	Zásady organizace výstavby	9

a.	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	9

b.	Odvodnění staveniště	9

c.	Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu	9

d.	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	10

e.	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	10

f.	Maximální zábory pro staveniště	10

g.	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	10

h.	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	10

i.	Ochrana životního prostředí při výstavbě	10

j.	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů	10

k.	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	12

l.	Zásady pro dopravně inženýrské opatření	12

m.	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby	12

n.	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	12

## Popis území stavby

### charakteristika stavebního pozemku

Pozemek parc. 2439/3 v k. ú. Sokolov, na kterém se objekt nachází má rozlohu 505 m2 a je vedena v katastru nemovitostí vodní nádrž.

Předpokládané údaje o podloží na pozemku řadí budoucí objekt do mírně složitých základových poměrů. Předpokládá se založení na stávající betonové ploše. Hladina spodní vody se předpokládá pod základovou spárou.

### výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Stavebně technický průzkum objektu - stavba je v technickém stavu odpovídajícím stáří objektu a vhodná pro realizaci záměru.

Jiný průzkum ani rozbor nebyl proveden.Konstrukce nového skateparku bude nad stávající betonovou plochou nádrže.

### stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Objekt se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásu.

### poloha vhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

### vliv stavba na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Jedná se o stávající objekt, který se v půdorysných i výškových rozměrech mění. Adaptací stávajícího objektu nijak nedojde k ovlivnění  okolních staveb, okolních pozemků ani nebude mít vliv na odtokové poměry v území.

### požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Adaptace stávajícího objektu nevyžaduje žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.

### požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Jedná se o stávající objekt, který se v půdorysných i výškových rozměrech mění. Adaptací stávajícího objektu nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu ani pozemku určeného k plněná funkce lesa.

### územně technické podmínky

Objekt je již ve stávajícím stavu napojen na dopravní infrastrukturu stávajícím    vjezdem na pozemek. Objekt je také již napojen na technickou infrastrukturu.

### věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

předpokládané zahájení stavebních prací:			červen 2014

předpokládané dokončení stavebních prací:			srpen 2014

Adaptace nevyžaduje žádné podmiňující, vyvolané ani související investice.

## Celkový popis stavby

### Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Navržený betonový skatepark bude složit k jízdě na skateboardu,in line bruslích a BMX kolech výhradně se silikonovýmy pegy (násady)!. Pozemek je ve vlastnictví investora, který je jediným vlastníkem.

V současnosti nejsou pozemky využívány a jsou označovány jako vodní nádrž, ale využívá se k ježdění na skatu atd.

V dokumentaci je navrženo dispoziční a konstrukční řešení, vzhled a umístění betonového skateparku na pozemku. Pro bežpečnou jízdu může plochu skateparku využívat  v jeden moment 6 jezdců. Samozřejmě to neovlivňuje množství osob, pohybujících se okolo a vně skateparku.

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Pro území, ve kterém se objekt nachází nebyl vypracován regulační plán. 	Stavba je svým řešením v souladu s prostorovým uspořádáním území.

#### b.   Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Architektonické řešení vychází z tvarového pojetí stávající stavby a okolní výstavby. Snažili jsme se o to, aby design pokryl požadavky pro momentální trend všech skateboardistů, proto jsme do skateparku zakomponovali jak streetovou tak bazénovou část, samozřejmě se obě části dají v jízdě kombinovat. Navrženému street parku dominují překážky, které známe z běžného pouličního prostředí tzn. různě vysoké a dlouhé sjezdy, schody, zábradlí, zídky, lavičky, obrubníky atd.. Všechny hrany jsou vyztuženy pozinkovanými ocelovými profily, lavičky jsou dimenzovány a stavěny přímo pro akční použití. Navržený bowl je dvouúrovňový a v půdorysném tvaru má tvar kombinovaného tvaru, tyto části se dají v jízdě kombinovat a jsou plně průjezdné.

Vnitřní bazén je rádiusového řezu v různých kombinacích zatáček s poloměrem R 1600 - 2400 mm dvou hloubkových úrovní. Po obvodě bazénu je coping trubka o průměru 6cm, respektive betonové bazénové dlaždice o průměru 6 cm a délky 20 cm nebo . Vzhledem k těmto dlaždicím doporučujeme povinnost jezdců BMX, aby bezpodmínečně používali umělohmotné ochrany na pegy (opěrná trubka na osách těchto kol)!

Skatepark je plocha, kde se mladí lidé mají scházet, proto je zde místo pro případné  posezení a sledování dění v parku, při větší akci možno využít jako místo pro diváky, ale horní plochy opravdu nejsou moc velké, takže se bude přihlížet spíše z blízkého okolí skateparku, případně ze zatravněných okolních ploch. Přístup na plochu skateparku bude stávajícím prostorem a  bude možný přímo z přístupové komunikace do sportovního areálu.

Okolí betonového skateparku bude zatravněno a vysvahováno dle rozměrových možností. Co se týče terénních úprav, tak okolní terén bude svahován od plochy skateparku, tak aby se případná srážková voda vsákla v daném prostoru. Lavičky k sezení mohou být umístěny v zatravněné ploše.

Dodavatel může doložit referenční postavené skateparky a bowly podobného typu. Referenční stavby dále musí dokazovat, že dodavatel může převzít plné záruky za 100% funkčnost designu skateparku.

Rozmístění překážek ve skateparku a návrhy bowlu a technické provedení musí splňovat bezpečnostní a technickou normu DIN 33943 platnou pro EU.

Do skateparku doporučujeme instalovat tabuli s provozním řádem místní 	organizace.

### Celkové provozní řešení, technologie výroby

Po rekonstrukci objektu vznikne samostatný celek betonového skateparku,který bude navazovat na své blízké okolí a budou se dát i hrany skateparku využívat z přilehlé asfaltové plochy. Technologie výroby je po vytvarování zeminou,štěrkem,následným zhutněním, vybedběním  a armovaním se poté stříkanou metodou vyplní segmenty betonem a uhladí (vygletuje).

### Bezbariérové užívání stavby

Nepočítá se, že by osoby s omezenou schopností pohybu a orientace běžně využívali skatepark jako takový, mohou sledovat dění s okolního chodníku, kde se dostanou bez problému. Ovšem známe i ojedinělé výjimky, které za pomocí speciálního náčiní a upraveného vybavení tyto skateparky využívají, těmto výjimkám se vůbec nebráníme. Musí pouze respektovat stejné pravidla jako ostatní jezdci ve skateparku.Vstup do skateparku bude bezbariérový.

### Bezpečnost při užívání stavby

Objekt je navržen a bude proveden takovým způsobem, aby při jeho užívání nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu. Budou proto použity jen takové materiály, které odpovídají svou kvalitou těmto požadavkům a mají příslušné certifikáty. Rozmístění překážek ve skateparku a návrhy bowlu a technické provedení musí splňovat bezpečnostní a technickou normu DIN 33943 platnou pro EU.

### Základní charakteristika objektu

#### Stavební řešení

Objekt je monolitická samonosná železobetonová konstrukce.

#### Konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční systém skateparku je samonosný, není zapotřebí základových konstrukcí. Skladba železobetonové konstrukce včetně podkladních vrstev je následující:

ŽB Deska, beton C25/30 XF1-4, povrchově leštěný	150-180mm

1 vrstva kari sítí tl. 8mm, oka 150x150, nebo pruty 8mm, distančníky

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/33 (ČSN 73 6126)	200 mm

Rostlý terén min. 40 MPa

Tloušťka krytu celkem 380 mm

Technologický postup u provádění hlazeného betonu je standardní. V případě použití tzv. stříkaného betonu (Shotcrete) je taky proces ukládání betonu pomocí vzduch. kompresoru. U rádiusových překážek se používá ručního hlazení oproti hlazení rovných a mírně nakloněných ploch, které se hladí výhradně ručně. Všechny překážky a tvary jsou navrženy dle dlouholetých zkušeností a posledních trendů v tomto sportu. Dovezený materiál na staveniště se okamžitě zpracuje a nebude třeba řešit vnější dopravu a skladování.

#### mechanická odolnost a stabilita

Konstrukční koncepce statického řešení je modelována jako plošný systém.

stálá zatížení

Do stálých zatížení jsou započítány automaticky vlastní tíhy nosných konstrukcí. Dále pak skladby podlah. Součinitel zatížení pro stálá zatížení je g=1,20. Železebetonový skatepark je samonosná kce.

užitná zatížení

Užitné zatížení:		 	1,5 kN/m2

Součinitel zatížení pro užitná zatížení je f=1,35 pro kombinaci více užitných zatížení nebo 1,4 pro jedno zatížení. Uvažuje se vždy větší z těchto hodnot.

Navržené materiály:

- Beton:					C25/30 XF1

- Dřevo:					SI

- Ocel:					třída 37 (S235)

Objekt je navržen takovým způsobem, aby zatížení konstrukcí působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

- zřícení stavby nebo její části

- větší stupeň nepřípustného přetvoření

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

### Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Tento projekt neřeší tyto součásti.

### požárně bezpečnostní řešení

Použité materiály při stavbě železobetonového skateparku jsou nehořlavé a  z tohoto důvodu se neuvažuje o požárně bezpečnostním řešení.

### Zásady hospodaření s energiemi

#### kriteria tepelně technického hodnocení

U  stavby tohoto typu se neřeší tepelně technické hodnocení

#### energetická náročnost stavby

Pro deklarování úsporného řešení stavby není nutno dodávat „Průkaz energetické náročnosti budovy“.

#### posouzení využití alternativních zdrojů energií

V rámci rozvahy se nepočítá s využitím alternativních zdrojů.

### Hygienické požadavky na stavby

Objekt je navržen a bude proveden takovým způsobem, aby neohrožoval hygienu nebo zdraví jeho uživatelů nebo sousedů, především v důsledku:

a) uvolňování toxických plynů,

b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší,

c) emise nebezpečného záření,

d) znečistění nebo zamoření vody nebo půdy,

e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů,

f) výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby

### Ochrana stavby před negativními účiny vnějšího prostředí

#### Ochrana před pronikáním radonu z podloží

V době zpracování projektové dokumentace se nepočítá s průnikem radonu z podloží, jelikož se nový betonový skatepark bude stavět nad stávající železobetonovou vodní nádrž. Nebyl zpracován radonový průzkum. Předpokládá se minimální radonové riziko.

#### Ochrana před bludnými proudy

V blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení, které by mohlo vyvolat poškození bludnými proudy.

#### Ochrana před technickou seizmicitou

Nepředpokládá se negativní vliv na stavbu způsobený technickou seizmicitou.

#### Ochrana pře hlukem

Objekt je navržen a bude proveden takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim pracovat, odpočívat a spát v normou daných podmínkách. Dále musí být zajištěno bezproblémové užívání ostatních prostor objektu s tím, že hodnoty hluku nepřekročí hygienické limity. Tato opatření budou dodržena jak v průběhu výstavby, tak v průběhu jejího plnohodnotného užívání.

#### Protipovodňová opatření

Objekt se nenachází v záplavové oblasti. V případě nepředvídatelného zalití oblasti povodňovou vodou je objekt chráněn svým výškovým uspořádáním vzhledem k okolnímu terénu.

## Připojení na technickou infrastrukturu

#### Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Likvidace dešťových vod je navržena napojením do stávajícího drenážního systému v betonové nádrži. Jedná se o dešťové vody stékající do vnitřních ploch skateparku. Stávající odtokový systém byl pročištěn a uveden do funkčního stavu. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou řešeny spádem podél těchto cest do přilehlého terénu okolo asfaltové plochy.

#### Zásobování vodou

Nepočíta se zásobováním vody v průběhu provozu. Pouze při stavbě bude potřeba staveništní cisterny nebo odběru z okolí stavby.

#### Zásobování energiemi

Objekt je napojen stávající přípojkou elektrické energie. Zásobování staveniště elektřinou bude pomocí staveništní přípojky a taktéž voda bude odebírána v místě sportovního areálu.

#### Zásobování plynem

Není potřeba objekt zásobovat plynem.

## Dopravní řešení

Pozemek je přístupný z veřejné komunikace, která vede podél sportovního areálu.  Napojení na komunikaci je stávající, pouze se vytvoří vstup ke skateparku .V areálu je přístup po asfaltové ploše.

Objekt a pozemek je v současné době napojen na místní obslužnou komunikaci vlastním vjezdem. Parkování bude řešeno na pozemku investora na zpevněném stání.

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní a zahradní úpravy okolí stavby nejsou součástí předkládané projektové dokumentace. Předpokládá se však, že pozemek bude po dokončení stavby očištěn. Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající objekt, rozsah terénních úprav se předpokládá minimální.

## Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy - zejména hlučnost a prašnost. Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu žádný nebezpečný odpad.

Jednotlivé odpady budou tříděny, využitelné nabídnuty k dalšímu zpracování a nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí. Umístění skládky bude upřesněno dle vybraného místního subdodavatele stavby a jeho konkrétního způsobu likvidace odpadu.

Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Dodavatel musí vzhledem k exponovanému místu provádět každodenní úklid okolí staveniště.

Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Stavba nebude mít po dokončení a uvedení do provozu žádný negativní vliv na své okolí.

Stavba nebude produkovat žádné škodlivé odpady. Tuhý domovní odpad bude skladován v kontejnerech na tříděný odpad a odvážen servisní firmou.

## Ochrana obyvatelstva

Objekt vzhledem ke svému charakteru neklade zvláštní nároky z hlediska ochrany obyvatelstva.

## Zásady organizace výstavby

#### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavba bude vyžadovat připojení na elektrickou energii a zdroj vody. Elektrická energie bude zajištěna v objektu ze stávající elektrické přípojky. Napojení na vody je možné z objektu, který je napojen na městský vodovod nebo je možné využít stávající studnu na pozemku investora.

#### Odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště bude provedeno napojením do stávajícího drenážního systému na pozemku investora. Nepředpokládá se použití technologií, které by mohli mít za následek znečištění půdy, popřípadě podzemních vod.

#### Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojeno přes stávající vjezd na pozemek na místní komunikaci.

Před započetím stavby bude osazen staveništní rozvaděč opatřený měřením elektrické energie. Užitková voda použitá při stavbě bude brána ze stávajícího připojení na veřejný vodovod, popřípadě je možné využití stávající studny.

Odběr vody z městského vodovodu bude měřen stávajícím vodoměrem ve vodoměrné šachtě.

#### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu provádění stavebních prací objektu bude brán zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti.

Po dokončení stavby budou všechny pozemky a stavby, které byly nějakým způsobem poškozeny při provádění stavby, uvedeny do původního stavu.

#### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavby svým rozsahem nevyžaduje žádnou speciální ochranu okolí ani požadavky na asanace, demolice či kácení dřevin.

#### Maximální zábory pro staveniště

Stavby nevyžaduje žádný zábor. Veškeré skladky materiálů se budou odehrávat v rámci objektu nebo na pozemku investora. Stejně tak i veškerá strojní zařízení budou parkována nebo umístěna na pozemku investora.

#### Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady budou umísťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a okolí stavby. Jedná se především o papírové obaly, zbytky řeziva, zbytky cihelné suti, igelitové obaly, kovový odpad (pásky, spony, zbytky výztuže), obaly od barev, ředidel a lepidel, obaly z umělých hmot, odřezky izolačních materiálů, ad.

Jednotlivé odpady budou tříděny, využitelné nabídnuty k dalšímu zpracování a nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí. Umístění skládky bude upřesněno dle vybraného dodavatele stavby a jeho konkrétního způsobu likvidace odpadu. Dodavatel prokáže během výstavby likvidaci odpadu v souladu s platnými předpisy. Se vzniklými odpady musí být nakládáno dle zákonu č. 85/2001 Sb., o odpadech.

#### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Rozsah zemních prací je minimální, a proto není nutné řešit deponie nebo přísun zemin.

#### Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména hlučnost a prašnost. Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu žádný nebezpečný odpad.

#### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při realizaci stavby a při činnostech s ní související bude v nejvyšší míře dbáno na dodržování všech platných předpisů bezpečnosti práce, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce na staveništi. Je nutno dodržovat zejména § 3 – základní povinnosti dodavatele stavebních prací, tj. vybavit všechny osoby ochrannými pomůckami.

Dále z předpisu vyjímáme:

§9 	Dodavatelé stavebních prací jsou povinni zajišťovat školení pracovníků a ověřování 		jejich znalostí z předpisů.

§11 	Vymezení pracoviště a jeho zabezpečení, ohrazení a vyznačení

§16 	Skladování materiálu pro sypké a kusové hmoty.

§17–28	Zemní práce. Nutné dodržet předpisy pro pažení, ukládání výkopku a zajištění 			stability stěn výkopů

§47-61 	Práce ve výškách nad volnou plochou. Je třeba od výšky nad 1,5 m plnit podmínky v § 		48 a dále provádět zajištění kolektivně nebo osobně. Dále upozorňujeme na zajištění 		pod místem práce ve výšce a jeho okolí. Je nutné dodržovat ochranná pásma 			stanovená §52 odst. 3. V § 60 jsou uvedeny podmínky přerušení práce ve výškách

§62-70 	Bourací a rekonstrukční práce. Je třeba dbát na průběžné zajištění stability, zajištění 		místa bourání a průběžné ověřování stavu statických částí sousedních budov a 			budovy vlastní.

§71-91 	Stroje a strojní zařízení. Je nutné dodržovat provozní podmínky strojů a dbát na 		zakázané činnosti uvedené.

§75 	Dále je třeba dodržovat předpisy pro stavební vrátky, stavební výtahy a dbát na 		zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce dle § 89.

§92–102	Práce související se stavební činností. Jedná se zejména o manipulaci 				s břemeny, práce s propan – butanem, svařování.

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na budově, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn.

Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby tato stavby pojištěna (živelné pohromy, krádež, apod.)

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.

Stavba nevyžaduje koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci.

#### Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou nebudou dotčeny žádné jiné objekty než vlastní betonový skatepark, který je řešen pro bezbariérový vstup.

#### Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Vzhledem k rozsahu stavby a k tomu, že stavba nezasahuje na veřejnou komunikaci není nutné řešit žádná dopravně inženýrská opatření.

#### Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Stavba nevyžaduje stanovení žádných speciálních podmínek pro provádění.

#### Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude zahájena a dokončena jako jeden celek. Jednotlivé etapy výstavby budou na sebe navazovat a budou vzájemně provázány.

Stavba bude prováděna dodavatelem s příslušným oprávněním.

- Zemní práce						červen 2014

- Základové konstrukce				červen-červenec 2014

- Dokončovací práce					srpen 2014

- Terénní úpravy					srpen2014

listopad 2013				 		Radomír Teichmann

Mystic Constructions s.r.o.